都安瑶族自治县矿山地质环境保护

与治理规划

- (2018-2025年)

都安瑶族自治县人民政府

二○一八年九月

都安瑶族自治县矿山地质环境保护

与治理规划

(2018-2025年)

组织单位：都安瑶族自治县国土资源局

编制单位：河池市地质勘察设计院

编制单位负责人：李国忠

项目负责人：李万祥

编制人员：蓝宏  黄梦贤 李万祥 韦国松 韦诚松

杨理  莫良栋 黄仕宁 莫国晖

审     核：何树志

审     定：李万祥

编制时间：二○一八年九月

目   录

第一章 前言	1

第一节 规划目的与任务	1

第二节 编制依据	1

第三节 适用范围	2

第四节 规划期与规划基准年	3

第二章 矿山地质环境现状及发展趋势	3

第一节 矿产资源概况	3

第二节 矿产资源开发利用现状	4

第三节 矿山地质环境问题发育特征及其危害	9

第四节 矿山地质环境保护与治理现状及形势分析	14

第五节 本治理规划与相关专项规划的衔接问题	15

第三章 矿山地质环境保护与恢复治理规划指导思想、 基本原则、目标	16

第一节 指导思想	16

第二节 基本原则	16

第三节 规划目标	16

第四章 矿山地质环境保护与治理分区	18

第一节 矿山地质环境保护与恢复治理部署原则	18

第二节 矿山地质环境保护与恢复治理分区	18

第五章 矿山地质环境保护与治理规划	28

第一节 矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备	28

第二节 矿山地质环境恢复治理规划	28

第三节 生产中矿山地质环境监管规划	32

第四节 矿区地质环境动态监测示范点	35

第六章 经费估算	41

第一节 矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备经费估算	41

第二节 矿山地质环境恢复治理规划经费估算	41

第三节 生产中矿山地质环境监管规划经费估算	42

第四节 矿区地质环境动态监测示范点经费估算	45

第五节  经费估算及总体进度安排	47

第六章 矿山地质环境保护与治理对策建议	49

第一节 加强组织保障，完善土地政策	49

第二节 调整开发布局，加大资金支持	49

第三节 加强信息公开完善保证金制度	50

第四节 加强检查督导曝光反面事例。	50

第五节  本治理规划与土地规划协调性问题概况	50

附图：

1、都安瑶族自治县矿山地质环境保护与治理分区图（1：10万）；

2、都安瑶族自治县矿山地质环境保护与治理分期图（1：10万）。

附表：

1、都安瑶族自治县境内矿山基本情况表

2、都安瑶族自治县境内矿山地质环境问题统计表

3、都安瑶族自治县境内矿山资金安排及治理分期表

4、都安瑶族自治县无需治理矿山基本情况表

5、都安瑶族自治县境内矿山地质环境恢复治理综合规划经费估算汇总及具体年度工作安排

# 第一章 前言

## 第一节 规划目的与任务

为深入贯彻落实科学发展观和“十八大”、“生态文明建设”的总体要求，构建资源节约型与环境友好型社会，进一步明确全县矿山地质环境保护与治理的工作目标和任务，促进矿产资源合理开发利用与经济社会、资源环境的协调发展，最大限度地减少或避免因矿产资源开发引起的地质环境问题，有效遏制和逐步治理历史遗留的矿山地质环境问题，从而保护和改善矿山地质环境，促进经济社会可持续发展。根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）和《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4）号的要求，编制《都安瑶族自治县矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025）》（以下简称《规划》）。

## 第二节 编制依据

1、法律法规及政策依据：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《中华人民共和国环境保护法》；

（3）《中华人民共和国土地法》；

（4）《中华人民共和国森林法》；

（5）《地质灾害防治条例》；

（6）《矿山地质环境保护规定》；

（7）《土地复垦条例》；

（8）《地质环境监测管理办法》；

（9）《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》；

（10）《广西壮族自治区地质环境保护条例》；

（11）《都安瑶族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（12）《全国矿山地质环境保护与恢复治理规划（2009～2015年）》；

（13）《都安瑶族自治县矿产资源总体规划》(2016-2020)；

（14）《都安瑶族自治县环境保护“十二五”规划》；

（15）《都安瑶族自治县创建绿色和谐矿山工作实施方案》；

（16）《都安瑶族自治县耕地和基本农田保护制度》；

（17）《都安瑶族自治县土地利用总体规划》（2006-2020）。

（18）《广西矿山地质环境保护与治理规划》

（19）《广西都安澄江国家湿地公园总体规划》

（20）《广西都安地下河国际地质公园规划》

（21）《都安瑶族自治县饮用水源地保护规范》

2、技术依据：

（1）《省级矿山地质环境保护与恢复治理规划编制指南》（国土资发［2005］119号文附件）；

（2）《都安瑶族自治县矿山地质环境调查报告》（2018年6月）；

（3）《地质灾害危险性评估规程》(DB45T1625-2017)

（4）《危岩防治工程技术规范》（DB45T1696-2018）

（5）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZT0219-2006）

（6）《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T32864-2016）

（7）《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制技术要求的通知》（桂国土资规（2017）4号）；

（8）《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）。

（9）《广西壮族自治区县（市、区）矿山地质环境调查及保护治理规划编制技术指南》（桂国土资办[2018]213号）。

## 第三节 适用范围

本《规划》 适用范围为都安瑶族自治县辖区内曾登记开采和现开采以及历史遗留矿山，地理坐标范围为107°45′08″至108°30′46″，北纬23°47′41″至24°35′00″，面积4088平方公里，

## 第四节 规划期与规划基准年

本 《规划》 所引用资料截止到2017年底，因此基准年为2017年，规划期限至2025年，即2018-2025年，其中2018-2020年为规划近期，2021-2025为中远期。

# 第二章 矿山地质环境现状及发展趋势

## 第一节 矿产资源概况

截至2017年底，都安境内已发现矿产有煤、铜、锑、汞、铁、锰、金、银、萤石、黄铁矿、磷矿、水晶、玛瑙、铝土矿、五彩石（黑色大理石、白色大理石）、石灰岩（水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、电石用灰岩）、泥页岩（水泥配料用泥岩、砖瓦用页岩）等17种，其中查明储量的有煤、铝土矿、水晶、方解石、玛瑙、石灰岩、页岩、水泥配料用泥岩及辉绿岩等11种矿产。共发现矿产地47处，其中大型矿床1处（水泥用灰岩1处）；中型矿床2处（铝土矿2处），小型矿床27处，矿点20处。

煤矿：分布于百旺镇、拉烈镇，已知小型矿床2处，为高灰、高硫的贫煤——无烟煤，保有资源储量383.10万吨。

铝土矿：分布于百旺镇和安阳镇，已知中型矿床2处，查明矿石资源储量1948万吨。

水晶：分布于弄歪、丹华等地，已知小型矿床1处，主要为压电水晶，保有资源量21千克，亦伴生有熔炼水晶，已闭坑。

方解石：分布于三只羊乡、高岭镇、地苏镇、东庙乡、下坳镇和板岭乡，已知小型矿床12处，查明矿石资源储量157.36万吨。

玛瑙：分布于六良一带，已知小型矿床1处，保有基础储量89吨。

砖瓦用页岩：分布于安阳镇、百旺镇及加贵乡，已知小型矿床2处，查明矿石资源储量37.19万立方米。

水泥配料用泥岩：分布于八仙一带，已知小型矿床1处，查明资源储量161.00万吨。

辉绿岩：分布于安阳镇，已知小型矿床1处，查明矿石资源储量37.65万吨。

水泥用灰岩：分布于古岸山一带，已知大型矿床1处，其氧化钙平均含量为54%，查明资源储量12884.2万吨。

建筑石料用灰岩：分布于都安瑶族自治县大部分区域，其资源丰富，质量优良，易开采，为都安瑶族自治县优势矿产。

## 第二节 矿产资源开发利用现状

截至2017年末，全县共调查发现各类矿山70座，其中生产矿山31座，关闭矿山39座（详细见“附表1 都安瑶族自治县境内矿山基本情况表”）。生产矿山中除古岸山水泥用石灰岩矿山生产规模为大型外，其他均为小型，从业人员约1000人，开采矿种有煤、方解石、石灰岩、砖瓦用页岩，年产矿石总量175.16万吨，产值7108万元。其中生产矿山开发利用情况如下：

煤矿：那精煤矿1座，共有2对井口，为高灰、高硫的贫煤——无烟煤，2015年产量2.65万吨。目前都安瑶族自治县那精煤矿三号井、四号井正在进行重组整合，进行技术升级改造形成年产60万吨生产能力，煤矿保有资源储量383.1万吨。采矿回采率85.48%。

方解石：共有矿山10座，年采矿石量10.79万吨。采矿回采率90%。

石灰岩：共有矿山18座，年采矿石量155.06万吨。采矿回采率90%。

砖瓦用页岩：共有矿山2座，年采矿石量4.36万吨。采矿回采率90%。

另外，关闭矿山共计39座，其中石灰岩矿31座，方解石矿6座，粘土矿1座，煤矿1座。都安瑶族自治县矿山开发状态以及矿产开发种类可见图3.1和图3.2。

按分布位置来看，都安县矿山主要分布在安阳镇（6座）、地苏镇（11座）、高岭镇（6座）、三只羊乡（5座）、百旺镇（2座）、下坳镇（8座）、澄江镇（12座）、拉仁乡（5座）、拉烈镇（4座）、大兴镇（3座）、东庙乡（2座）、永安乡（2座）、'菁盛乡（1座）、九渡乡（1座）、板岭乡（1座）、保安乡（1座）。矿山总面积约1162.78公顷，总占损土地面积约152.90公顷，其中生产矿山总面积565.91公顷，占损面积约108.25公顷；关闭矿山总面积596.87公顷，占损面积44.65公顷。

都安瑶族自治县位于禁采区、限采区内的矿山可见表2.1，生产矿山可见表2.2，废弃、遗留矿山可见表2.3。

| 表2.1 都安瑶族自治县禁采区、限采区内矿山列表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图上编号 | 矿山名称 | 所在 行政区 | 开采 方式 | 生产 现状 | 备注 |
| 1 | 都安地苏新苏内竹采石场 | 地苏镇 | 露天开采 | 生产 | 禁采区内 |
| 2 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 地苏镇 | 露天开采 | 历史遗留 | 禁采区内 |
| 3 | 都安县拉烈采石场 | 拉烈镇 | 露天开采 | 历史遗留 | 禁采区内 |
| 4 | 广西都安县那精煤矿有限公司一号井 | 拉烈-百旺镇 | 地下开采 | 政策性 关闭 | 限采区内 |
| 5 | 广西都安县那精煤矿有限公司三号井 | 拉烈-百旺镇 | 地下开采 | 生产 | 限采区内 |
| 6 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 东庙乡 | 露天开采 | 历史遗留 | 禁采区内 |
| 7 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 东庙乡 | 露天开采 | 历史遗留 | 禁采区内 |
| 8 | 都安县菁盛乡东城村过达方解石矿 | 菁盛乡 | 露天开采 | 历史遗留 | 禁采区内 |
| 9 | 都安九渡九伶拉城石灰岩矿 | 九渡乡 | 露天开采 | 生产 | 禁采区内 |
| 10 | 都安保安乡巴善方解石 | 保安乡 | 露天开采 | 历史遗留 | 禁采区内 |

| 表2.2 都安瑶族自治县境内生产矿山列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 矿山名称 | 矿区面积（km2） | 生产 现状 | 序号 | 矿山名称 | 矿区面积（km2） | 生产 现状 |
| 1 | 都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿 | 0.0892 | 生产 | 16 | 都安百旺妙田古言页岩矿 | 0.1901 | 生产 |
| 2 | 都安安阳苏利巴旺采石场 | 0.0728 | 生产 | 17 | 都安下坳镇古云石灰岩矿 | 0.0414 | 生产 |
| 3 | 都安安阳益梨吞晚冠力采石场 | 0.0524 | 生产 | 18 | 都安下坳加八村龙西方解石 | 0.0157 | 生产 |
| 4 | 都安县地苏镇上江村采石场 | 0.0151 | 生产 | 19 | 都安县下坳龙洞方解石场 | 0.0584 | 生产 |
| 5 | 都安县地苏镇兴利采石场 | 0.0361 | 生产 | 20 | 广西都安县古岸山矿区水泥用石灰岩矿 | 0.5962 | 生产 |
| 6 | 都安地苏新苏内竹采石场 | 0.1901 | 生产 | 21 | 都安澄江镇加发石灰岩矿 | 0.0645 | 生产 |
| 7 | 都安县高岭镇定福采石场 | 0.0514 | 生产 | 22 | 都安澄江加邦采石场 | 0.0402 | 生产 |
| 8 | 都安县高岭镇高岭采石场 | 0.0267 | 生产 | 23 | 都安县澄江乡红渡村兴伦采石场 | 0.0450 | 生产 |
| 9 | 都安高岭吞烈方解石场 | 0.0636 | 生产 | 24 | 都安瑶族自治县澄江乡桑里村下洞采石场 | 0.0482 | 生产 |
| 10 | 都安高岭镇古独方解石采石场 | 0.0452 | 生产 | 25 | 都安下堂页岩多孔砖厂 | 0.0694 | 生产 |
| 11 | 都安三只羊上远方解石采石场 | 0.0176 | 生产 | 26 | 都安拉仁王岐采石场 | 0.0312 | 生产 |
| 12 | 都安县三只羊乡上远村龙旧方解石 | 0.1831 | 生产 | 27 | 都安大兴镇江仰村那怒石灰岩矿 | 0.0386 | 生产 |
| 13 | 都安三只羊乡上朝村弄芒方解石 | 0.0252 | 生产 | 28 | 广西都安县那精煤矿有限公司三号井 | 3.3454 | 生产 |
| 14 | 都安三只羊乡建高村拉屯方解石 | 0.0909 | 生产 | 29 | 都安拉烈镇上第村弄鲁方解石 | 0.0425 | 生产 |
| 15 | 都安县百旺镇百旺采石场 | 0.0233 | 生产 | 30 | 都安九渡九伶拉城石灰岩矿 | 0.0283 | 生产 |
|  |  |  |  | 31 | 都安板岭乡大峒方解石 | 0.0213 | 生产 |

| 表2.3 都安瑶族自治县境内废弃、历史遗留矿山列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 矿山名称 | 矿区面积（km2） | 生产 现状 | 序号 | 矿山名称 | 矿区面积（km2） | 生产 现状 |
| 1 | 都安安阳百才保安路口采石场 | / | 历史遗留 | 20 | 都安县振宏水泥制品采石场 | 0.0169 | 闭坑 |
| 2 | 都安安阳百才垃圾场周边采石场（两采空区） | / | 历史遗留 | 21 | 都安县澄江乡红渡百弄采石场 | 0.0165 | 闭坑 |
| 3 | 都安安阳高速路口采石场 | / | 历史遗留 | 22 | 澄江乡六里巴懂采石场 | 0.0095 | 闭坑 |
| 4 | 地苏镇上江村弄穷采石场 | 0.0169 | 历史遗留 | 23 | 澄江乡兰堂岜麻采石场 | 0.0257 | 历史遗留 |
| 5 | 地苏镇上江村福三采石场 | 0.0163 | 历史遗留 | 24 | 都安县澄江乡六里村六凌采石场 | 0.0365 | 闭坑 |
| 6 | 都安县地苏镇兴利方解石 | 0.0254 | 到期关闭 | 25 | 都安县澄江乡兰堂华录采石场 | 0.0255 | 历史遗留 |
| 7 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 0.0232 | 历史遗留 | 26 | 都安县拉仁镇拉王村采石场 | 0.0150 | 政策性关闭 |
| 8 | 都安地苏镇上江村七队巴吼山采石场 | 0.0348 | 闭坑 | 27 | 都安县拉仁镇仁联长岭粘土矿 | 0.1556 | 历史 遗留 |
| 9 | 地苏上江丹龙采石场 | 0.0231 | 历史 遗留 | 28 | 都安县拉仁镇拉仁村艳双采石场 | 0.0126 | 历史 遗留 |
| 10 | 都安瑶族自治县地苏镇上江村陆吉采石场 | 0.0098 | 历史 遗留 | 29 | 都安县拉仁镇拉王岭头加益采石场 | 0.0055 | 历史 遗留 |
| 11 | 都安县地苏镇上江村古龙采石场 | 0.0394 | 闭坑 | 30 | 都安县大兴古洪采石场 | 0.0264 | 政策性关闭 |
| 12 | 都安县高岭镇三联下网采石场 | / | 历史 遗留 | 31 | 大兴弄香方解石采石场 | 0.0325 | 历史 遗留 |
| 13 | 都安县高岭镇三联下城采石场 | 0.0080 | 历史 遗留 | 32 | 都安县拉烈采石场 | 0.0094 | 历史遗留 |
| 14 | 都安三只羊可力采石场 | 0.0148 | 闭坑 | 33 | 广西都安县那精煤矿有限公司一号井 | 5.1528 | 政策性关闭 |
| 15 | 都安县下坳卡姆方解石 | 0.0122 | 历史 遗留 | 34 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 0.0232 | 历史 遗留 |
| 16 | 都安县下坳乡龙夜拉力山采石场 | 0.0107 | 历史 遗留 | 35 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 0.0197 | 历史 遗留 |
| 17 | 都安县下坳乡下坳村棉花山采石场 | 0.0067 | 历史 遗留 | 36 | 都安永安加仁采石场 | 0.0114 | 关闭 |
| 18 | 都安下坳更才坡采石场 | 0.0110 | 历史 遗留 | 37 | 都安永安加眉采石场 | 0.0226 | 关闭 |
| 19 | 都安下坳龙平山方解石 | 0.0631 | 历史 遗留 | 38 | 都安县菁盛乡东城村过达方解石矿 | 0.0360 | 历史 遗留 |
|  |  |  |  | 39 | 都安保安乡巴善方解石 | / | 历史 遗留 |

## 第三节 矿山地质环境问题发育特征及其危害

### 1、矿山地质环境问题类型

目前，都安瑶族自治县砂石土矿山开发利用现状存在不尽合理，具有点多面广，单个矿山规模小，开采粗放，矿山开采作业不规范等问题，大多数矿山是以半机械化为主的小矿山，开采方式简单，技术条件差，矿山地质环境历史欠账太多，矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程进展缓慢，工作任务重、难度大等特点。截止2017年底，全县共有矿山70座，其中生产矿山31座，废弃关闭、历史遗留矿山39座，除了古岸山矿区生产规模为为大型外，其他均为小型矿山，按开采类型划分，露天开采67座，地下开采3座。开采最多的矿种为建筑用石灰岩（49座）、其次为方解石（16座）其他还有煤矿、页岩矿、粘土矿等共5座。

本次矿山地质环境现状调查结果显示，都安瑶族自治县目前存在的矿山地质环境问题分别为以下几个方面：

（1）矿山地质灾害

都安县境内矿山存在的地质灾害（隐患）主要有危岩、崩塌、滑坡、泥石流、采空区地面塌陷等；其中危岩、崩塌、滑坡是全县砂石土矿山分布较广、影响较大、危害较为严重的矿山地质环境问题。

全县70座矿山中，矿山地质环境问题轻微已自然复绿或已经治理的废弃矿山13座，其余57座生产、废弃、历史遗留矿山的采区边坡面或边坡边缘基本上都存在小规模危岩隐患，对下方开采人员或路过行人有威胁，由于这类矿山多为小型露天采石场，单个矿山危岩、崩塌威胁人数一般1～15人，危害程度一般为小～中等。

（详细可见 附表2 都安瑶族自治县境内矿山地质环境问题统计表）

（2）土地资源破坏

矿山各类固体废弃物及采矿场占用破坏土地资源问题，由于占用及破坏土地资源呈增长趋势，加剧了人多地少的矛盾。经调查，矿山对土地资源的破坏主要形式为采空区的开挖破坏和基建场地的压占破坏，受破坏地类有旱地、林地、裸地、村庄以及工矿用地。经统计，全县矿山总占损土地面积约152.90公顷，其中旱地约11.24公顷，林地25.75公顷，裸地83.73公顷，村庄4.3公顷，工矿用地26.40公顷。

（3）地形地貌及景观的破坏与影响

全县70座矿山中有67座为露天开采，露天开采使原有地表植被、土壤遭到破坏，与周边地形地貌构成极大的反差和视觉的不协调。调查中发现，全县绝大多数露天采场在开采过程中没有严格按设计方案分台阶开采，采面往往会形60～100m的高陡采区边坡，对周边地形地貌景观的破坏与影响较严重。

（4）含水层的破坏

主要分布在百旺-那精煤矿连片区，由于是地下开采，矿山的疏干排水往往会造成地下含水层的水位下降，破坏地下含水层的稳定和平衡，对矿区周边范围内的居民生产、生活用水等造成影响。

根据调查及收集资料，那精煤矿连片区可采煤层煤矿体赋存在二叠系上统合山组（P2h）中，该煤系地层主要由灰岩、燧石灰岩、铝土页岩、泥质灰岩、炭质页岩和煤层组成，属岩溶含水层，其中占地层大部分的灰岩为主要的岩溶含水层，其间夹的硅铝岩、铝土页岩、泥质灰岩、炭质页岩和煤层虽为相对隔水层，但在构造裂隙作用下，间夹层的隔水作用基本失效，岩层中地下水水力联系极为密切，可视为统一含水岩层。地下采矿揭露部分含水层，导致水位降低较大，造成+116.91m～+47.00m采空区范围内之间各含水层连通， 局部破坏了地下含水层结构。

目前那精煤矿仅建设3号井，原老窑深度接近－40m。根据该矿山《水文地质勘查报告》资料，老窑采空区积水，出水量在平水到枯水期，随季节性变化不大，一般情况下从顶底板小裂隙涌水，集中涌水点主要为破碎带、裂隙带，以岩溶裂隙状涌水为主。在标高+70m时涌水量为250t/h，最大排水量约540t/h。

2008年，一号井采用地下爆破方法开拓巷道，由于巷道距地表深度较小，爆破施工振动产生的裂隙贯通地表，导致主斜井西侧那伍下屯3户居民井水漏失，引起了矿民矛盾，同时由于井下水量较大等原因曾被迫停采。停采后日久裂隙自然充填，井水漏失现象消失。

（5）水土污染

都安县境内绝大多数矿山为露天采石场，开挖产生的废碴废水不含重金属等有毒有害物质，对周边水土无明显污染现象。水土污染现象主要表现在那精煤矿三号井矿区内，由于开采煤矿的过程中会涌出大量含硫废水，或者煤矸场内煤碴经雨水冲刷形成污水流入附近地表水或田地，造成水土污染。

据旧煤矸石堆渗出水水样分析结果，煤矸石水样水质类型属SO42-·Cl--Ca2+，为微弱矿化淡水，水样分析中多项指标含量超标。锰（Mn）含量为52.095mg/L，为饮用水卫生标准限值0.1mg/L的520倍，属于重度超标；镉（Cd）含量为0.02mg/L，为国家生活饮用水卫生标准限值0.005mg/L的4倍；Fe3++Fe2+（铁）含量为15mg/L，为国家生活饮用水卫生标准限值0.5mg/L的30倍；SO42+（硫酸根）含量为400mg/L，为国家生活饮用水卫生标准限值300mg/L的1.3倍；总硬度含量为599.33mg/L，为国家生活饮用水卫生标准限值550mg/L的1.09倍。评估区内煤矸石淋滤水对矸石堆场下游地下水环境影响较大。

(a)、矿井水、煤矸石污染地表水体情况

评估区内原一号井工业场地位于那伍上屯北东约300m山坡处，矸石场设在井口附近，离冲沟较近。2004年之前，矿井水直接沿地表经过青果屯北东沟谷往南排入刁江，矸石渣曾由于被洪水冲刷随水流走，在青果屯北部那洋水塘堆积，造成塘水变浑发黑和附近下方农田受到轻度污染，曾引起了矿民矛盾。后来一号井停采整顿，矿井水改向拉闹排放，日久后污染才得以消除。

(b)、地下水质污染情况

2011～2012年间枯、平、丰水期，各矿井老窑水锰元素超标，原因是本地区地层岩性整体含锰元素的比例相对较大，故锰招标为地区的本体值，矿井目前未开采影响到的区域里地下水锰多招标便说明此情况。由于矿井、巷道内煤矸石的影响；旧煤矸石堆渗出水污染性大，较多金属元素含量超标，特别是锰元素超标量大；局部监测孔水及浅层地表水锰含量超标。整体看，矿区及周边地下水、刁江水水质良好，锰招标为此地区的本体值，未为矿井开采建设影响，但大量开采期间仍需加以防治。周边环境地下水感官指标、一般物理指标及毒理性指标均未超标，地下水质量达到Ⅲ类标准,水质满足生活饮用水、工农业用水要求。

### 2、矿山地质环境问题发育特征

都安瑶族自治县开采矿种主要为石灰岩矿、方解石矿、砖瓦用页岩矿、煤矿。不同矿种、不同开采方式引发的地质环境问题各有特点，由于石灰岩矿、方解石矿开采方式及岩性相似，因此将其归为一类进行描述，砖瓦用页岩及粘土为软质岩归为一类描述，煤矿为地下开采归为一类描述。各类矿种开采引发的矿山地质问题分述如下：

（1）石灰岩矿、方解石矿开发地质环境问题特点

石灰岩矿、方解石矿绝大部分为露天开采，导致的地质环境问题较为简单，造成的地质环境问题主要有：地质灾害（主要为崩塌、滑坡）、土地资源破坏、地形地貌破坏。

①、矿产开采过程中对生态、植被和地形地貌景观的影响

根据实地调查，该类型问题为矿山中比较突出的问题。石灰岩、方解石是都安最 常见的一种开采矿种，开采一般采用露天开采方式，开采时通过剥离地表的覆盖层，首先使地表的植物被破坏，改变了原有地区的生态环境，使矿山山体岩层裸露，地形坡度增大。同时，开采后剩下的边坡通常为坚硬的碎石和石块，覆盖土壤较少，植物生长条件极差，恢复治理难度较大。对地形地貌景观影响较大。

②、废渣土堆存影响

废渣土场是由矿山开采时剥离的表层土、开采以及加工时产生的废石堆积而成，一般结构松散，遇到雨季易形成水土流失和滑坡现象。同时废渣土一般选定在矿体外围的沟谷中或低洼地带存放，压占大量的土地资源，这些废渣土在空气、水、温度的风化作用下，风化分解，造成土地环境污染。而随着矿山的进一步开采，露天采场、废渣堆放面积随之增加，地质环境问题也会日益严重。

③、采矿活动易引起危岩崩塌等地质灾害

露天采石场及方解石矿场一般开采边坡很陡，很多矿山未能按方发利用方案进行开采，开采过程及最终边坡未能保留安全的边坡及安全平台，也未能及时清理边坡上的危岩，很容易造成危岩崩塌地质灾害。

（2）砖瓦用页岩开发地质环境问题特点

①、采矿活动对地形地貌景观破坏及土地破坏较严重

由于长期的露天开采，采矿活动留下的采坑、边坡以及废渣堆严重破坏了矿区的地形地貌景观。无序开挖在矿山往往形成深浅不一的大小采坑，这些采坑不仅破坏了地表植被，还改变了原生地形地貌景观，致使工作区植被稀少，生态环境恶化。由于这类矿产一般分布于三叠系及第四系地层，大部分区域都分布有林地、裸地及耕地，矿山开采对土地资源造成了较严重破坏。

②、采矿活动引发崩塌、滑坡灾害

采矿形成的高陡边坡，由于岩体松散，粘聚力低，容易形成滑坡等地质灾害。

（3）煤矿开发地质环境问题特点

①、矿山开采过程中对生态、植被和自然景观的影响

都安境内只有一座煤矿生产矿山，采用地下开采的方式进行采矿，采矿方法为走向长壁式采煤法，顶板管理采用全部垮落法，因此采矿活动对地表地形地貌的挖损破坏不大。区内地表破坏主要以工业场地和生活区的开挖与压占，在进行项目建设时，部分地段进行了开挖或回填，形成的裸露边坡高1～3m，坡度60～80°。地表裸露面积比较大，对地貌景观有一定的破坏。

②、采矿活动引发采空区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡地质灾害

煤矿开采后，将引起采空区周围岩土体的应力平衡状态遭到破坏，应力重新分布，达到新的平衡,在此过程中由于岩层变形、破断和移动而产生地表下沉、倾斜、弯曲、剪切变形现象即为开采沉陷。开采沉陷引起地表变形过大可对处于其上的建筑物、道路、耕地等产生不同程度破坏，尤其是在采动形成的冒落带、导水裂隙带波及地表的区段更为明显。

经多年开采，矿区内老矿井大多形成了规模不一的采空区，煤井之间相互贯通，巷道纵横交错，有些地段采空区由于顶板暴露面积大，保安矿柱少，顶板岩土薄弱，风化严重，在重力和地表雨水的作用下容易产生地面沉陷、地裂缝。当沉陷、地面裂缝位于沟谷两侧附近时，由于地形受切割、坡度大、土层和强风化岩层厚度大、受采动后变松散等原影响，在洪水、雨水冲刷下较易产生小规模的滑坡、崩塌，产生水土流失、淤塞沟床等不良影响。

③、矿山开采造成含水层破坏

那精煤矿开采深度已低于附近的刁江水位，围岩没有明显的隔水层，现状矿山开采活动导致地下水受到污染较严重；导致水位降低较大，井水漏失较严重，对当地居民的生产生活用水产生的影响较严重，采矿活动导致地下含水层的影响和破坏程度较严重。

④、矿山开采造成水土污染

都安县境内绝大多数矿山为露天采石场，开挖产生的废碴废水不含重金属等有毒有害物质，对周边水土无污染。水土污染现象主要表现在那精煤矿三号井矿区内，由于开采煤矿的过程中会涌出大量含硫废水，或者煤矸场内煤碴经雨水冲刷形成污水流入附近地表水或田地，造成水土污染。根据水、土样化验结果显示：

a、矿井、巷道、老窑水中锰（Mn）铅（Pb）含量分别超出国家生活饮用水卫生标准的0.1mg/L、0.01mg/L，不能直接用作生活饮用水。

b、煤矸石堆淋滤水中锰(Mn)、镉（Cd）铁(Fe3++Fe2+)、硫酸根(SO42+)、总硬度的含量分别为国家生活饮用水卫生标准限值的520倍、4倍、30倍、1.3倍、1.09倍，对地下水及土壤的污染影响较大。

c、矿井水、淋滤水或煤矸石直接排入刁江、水塘等，将污染河水、塘水及下游田地，可引起矿民矛盾。

## 第四节 矿山地质环境保护与治理现状及形势分析

如前所述，都安县境内生产、废弃及历史遗留等具有代表性的矿山共70座。目前31座生产矿山中除个别矿山（如都安百旺古言页岩矿）属于边开采边治理外，大部分生产矿山均尚未进行治理复垦工作，这与矿山编制的《治理与复垦方案》有关，一般情况下，矿山的治理与复垦工作安排在生产终了期阶段。经调查，都安县境内无需治理矿山总共13座（8座为已治理矿山，4座为自然复绿矿山，1座为未正式开采矿山），其他绝大多数关闭、废弃矿山均未按要求做好地质环境保护与恢复治理措施。由于历史遗留问题，都安县矿产资源开采存在的地质环境问题主要有矿山地质灾害、对地形地貌自然景观的破坏、对土地资源的损毁、对含水层的破坏，对水土环境的污染等。近些年来相关部门虽采取了一系列措施，但矿山“重资源开发，轻环境保护”的现象依然普遍存在，以牺牲环境为代价追求经济效益的最大化，矿山开发利用方案、地质环境恢复治理方案、土地复垦方案未实施或尚未到位实施，大多数矿山地质环境问题仍较严重，给今后地质环境治理带来很大压力。

## 第五节 本治理规划与相关专项规划的衔接问题

根据《广西壮族自治区县（市、区）矿山地质环境调查及保护治理规划编制技术指南》（桂国土资办[2018]213号）中附录E查询得知,都安瑶族自治县治理工作区内包含有一个“广西矿山地质环境重点治理区”，其编号为ZZ29，区名称为“都安百旺煤矿集中连片开采区”，该连片区主要由两个矿区组成，即“广西都安那精煤矿三号井”与“广西都安那精煤矿一号井”，目前正在生产的为“三号井”，“一号井”已于2009年依法关闭生产，过后都安县对那精煤矿矿区外围进行地质环境治理工作时完成了该区域的治理复垦工作。

都安瑶族自治县矿产资源总体规划，河池市矿石开发专项规划，河池市地质环境监测规划的规划年限均到2020年，而本规划期末到2025年，因此，2021-2025年本规划相关内容以最新版的矿产资源、矿石开发及地质环境监测专项规划为准。

| 本治理规划与相关专项规划的衔接 |  |
| --- | --- |
| 河池市都安瑶族自治县矿产资源总体规划 (2016-2020年) | 那精煤矿限制开采区在本规划中的重点治理区A2范围内,保护区、禁止开采区为本规划的重点治理区 |
|  | 自然保护区国家和自治区风景名胜区、城市规划区内及主要交通道路、河流两岸的矿山作为本规划重点治理区。 |
| 广西矿山地质环境调查与恢复治理规划（2016-2020） | ZZ29 都安煤矿集中连片开采区属于规划中的九渡乡石灰岩-拉烈-百旺那精煤矿地质环境重点规划治理区（A2）范围内。 |
|  | 广西重点治理矿山“广西都安那精煤矿有限公司一号井”在本规划重点治理区A2中，且该矿山已经完成恢复治理与验收。 |

# 第三章 矿山地质环境保护与恢复治理规划指导思想、 基本原则、目标

## 第一节 指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、"三个代表"重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局，牢固树立和切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，严格落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和《中共中央国务院关于印发生态文明体制改革总体方案的通知》要求全面深化改革和依法行政，科学规划、整体推进、突出重点、注重实效，大力构建政府、企业、社会共同参与的恢复和综合治理新机制，尽快形成在建、生产矿山和历史遗留等“新老问题”统筹解决的恢复和综合治理新局面，全面提高我市矿山地质环境恢复和综合治理水平。

## 第二节 基本原则

以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念统领矿山地质环境恢复和综合治理工作，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持突出地方政府矿山地质环境监管主体责任，落实矿山企业保护与治理的主体责任。坚持"谁开发、谁保护、谁治理"，严格矿产开发准入，把矿山地质环境恢复和综合治理的责任落实到矿产开发"事前、事中、事后"的全过程。坚持深化改革、创新工作机制。构建政府、社会共同参与的保护与治理新机制，统筹推进历史遗留和新产生的矿山地质环境问题的恢复治理。

## 第三节 规划目标

一、总体目标

到2025年，建立比较完善的矿山地质环境动态监测体系，全面掌握和监控全区矿山地质环境动态变化情况。建立有效的矿业权人履行保护和治理恢复矿山地质环境法定义务的约束机制，矿山地质环境恢复和综合治理的责任全面落实，新建和生产矿山地质环境得到有效保护和及时治理，历史遗留矿山的地质环境问题综合治理已经基本完成。基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成"不再欠新账，加快还旧账"的矿山地质环境恢复和综合治理的新局面。

根据调查结果，都安县境内存在各类矿山70座（生产矿山31座，废弃、历史遗留矿山39座），其中无需治理矿山13座。因此，本规划治理余下存在矿山地质环境问题的生产、废弃、历史遗留矿山57座，其中废弃、历史遗留矿山的治理责任主体为当地人民政府，生产矿山的恢复治理责任主体为企业矿山，当地人民政府在规划期内需对生产矿山进行监管。

二、分期目标（2018～2025年）

（一）2018～2020年（近期）

1、安排位于交通干道附近、禁采区内的废弃、历史遗留矿山进行恢复治理，合计13座。其中2018年4座，2019年5座，2020年5座，总治理面积为14.04hm2；

2、开展日常矿山地质环境监管14座/年，连续监管3年，总计42座（次）。

3、2018年、2019年、2020年分别建立矿山地质环境动态监测示范点2处，三年总计6处。

（二）2021～2025年（中远期）

1、安排余下废弃、历史遗留矿山恢复治理13座，总治理面积为12.66hm2；

2、开展其他日常矿山地质环境监管13座/年，连续监管3年，总计39座。

表3-2      都安瑶族自治县境内矿山治理规划分期目标表

| 名称 规划期限 | 规划年度 | 规划治理矿山（座） | 矿山监管（座/年） | 矿山地质环境动态监测示范点（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 2018年 | 4 | 14 | 2 | 矿山监管按14座/年规划 |
|  | 2019年 | 5 | 14 | 2 |  |
|  | 2020年 | 5 | 14 | 2 |  |
| 中远期 | 2021~2025年 | 13 | 13 | / | 矿山监管按13座/年规划 |
| 总计 |  |  |  | 6 |  |

# 第四章 矿山地质环境保护与治理分区

## 第一节 矿山地质环境保护与治理分区原则

都安瑶族自治县矿山地质环境保护与治理规划区的划分本着为政府职能部门确定宏观决策和制定矿山地质环境保护与治理规划提供基础依据资料、有计划地开展矿山地质环境保护与治理工作，减少地质灾害带来的损失和保护人民生命财产安全的原则。依据县辖区内矿山分布特点、矿山地质环境条件的差异、矿产资源开发利用强度、主要环境地质问题，并结合《都安瑶族自治县矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《广西壮族自治区矿山地质环境调查与恢复治理规划（2016-2020）》进行综合分析，划分为矿山地质环境重点规划治理区、矿山地质环境一般规划治理区。

（一）治理分区分原则如下：

1、矿山地质环境重点规划治理区，重点考虑如下几方面：（1）属于《广西壮族自治区矿山地质环境调查与恢复治理规划（2016-2020）》中的“矿山地质环境重点治理区”、“重点治理矿山”、“规划期历史遗留矿山治理工程”及“规划期近年关闭、废弃矿山重大治理工程”，或属于都安瑶族自治县矿产资源总体规划中的“矿山地质环境治理恢复重点工程”；（2）位于 “三区两线”规定不得设立矿权范围内矿山地质环境问题较严重的矿山、禁采区（带）、生态红线区和基本农田保护区内；（3）历史遗留矿山；（4）废弃、政策性关闭且矿山地质环境问题较严重和严重（地质灾害及其隐患突出、土地损毁问题严重、含水层严重破坏，造成区域地下水位下降、地下水污染、地表水漏失等，给社会造成严重的负面影响）的矿山；（5）矿产资源开发造成的环境问题随时对当地人民生命财产构成严重威胁的矿山；（6）矿山地质环境恢复治理后社会、环境、经济效益明显，如地质遗迹；（7）采矿活动强烈的“集中连片”开采区域；（8）矿山地质环境问题为土地资源和地形地貌景观严重破坏的露天开采生产矿山；

2、矿产资源开发对地质环境和景观生态的破坏程度相对较轻，对区域城乡经济、工农业生产和社会发展影响相对较弱，矿山数量较少、或零散分布的区域，包括矿产资源限制开采区，划为一般规划治理区。

## 第二节 矿山地质环境保护与恢复治理分区

根据都安县矿产资源开发利用现状、矿山地质环境问题现状，依据矿山地质环境影响综合评估结果，按照“以人为本，区内相似，区间相异”、“预防为主，保护优先，突出重点”的原则，并结合《都安县土地利用总体规划》、《都安县创建绿色和谐矿山工作实施方案》、都安县永久基本农田划定成果，将全县矿山地质环境保护与恢复治理分区分为重点规划治理区和一般规划治理区，其中重点规划治理区3个，一般规划治理区7个。

### 1、矿山地质环境重点规划治理区

（1）、大兴镇古洪-澄江镇古岸山石灰岩、方解石矿地质环境重点规划治理区（A1）：

该区位于都安瑶族自治县大兴－高岭 - 安阳－地苏-澄江一带，面积180.81km²，共计矿山30座，其中生产矿山15座，关闭矿山15座（无需治理矿山5座），开采的矿种有方解石矿、石灰岩矿，开采方式以露天开采为主。区内矿山环境问题突出，土地占损面积达94.57公顷。该区主要存在地质问题为矿山采壁陡立，未按安全台阶生产，存在崩塌、滑坡隐患；废石堆放置于边坡位置容易产生滑坡；部分矿山位于县城周边，距离主干道不远，地形地貌的破坏对周边景观有较大影响；个别矿山破坏土地面积大，废碴堆积位置较高，存在泥石流隐患。

（2）、九渡乡石灰岩-拉烈-百旺那精煤矿地质环境重点规划治理区（A2）：

位于九渡、拉烈、百旺一带，面积41.46km2，共计矿山4座，其中生产矿山2座，关闭矿山2座，开采的矿种有煤矿、石灰岩矿，煤矿为地下开采，砂石土矿为露天开采。在十二五规划期间，虽然已对该区域的那精煤矿一号井进行了关闭与治理，但大部分区域还存在较严重的地质环境问题。区内环境问题较严重，土地占损面积14.83公顷，地形地貌破坏较严重，煤矸石堆料区、废碴土排放区存在滑坡、泥石流隐患，地下开采区域局部存在采空区地面塌陷现象与隐患。露天采场位于公路边，对周边景观有影响，矿山未按台阶开采，开采面陡立，局部边坡滞留废碴土，存在滑坡隐患。

（3）、保安-东庙乡地质环境重点规划治理区（A3）：

该区位于都安县保安至东庙乡一带，面积18.41km²，共计矿山3座，均为关闭矿山，开采矿种为石灰岩矿、方解石，为露天开采。该区域单个矿山破坏土地面积不大，合计矿山土地占损面积2.59公顷。主要矿山地质环境问题为露天采场对地形地貌的破坏，开采面局部比较陡，部分废碴土乱堆乱排；该区矿山虽然为小矿山，破坏面积不大，但矿山均位于交通干线旁，其中都安保安乡巴善方解石矿位于禁采区内，对周边景观的影响较突出。

### 2、矿山地质环境一般规划治理区

（1）、下坳镇方解石、石灰岩矿地质环境一般规划治理区（B1）：

该区位于都安县下坳镇卡姆至下坳镇加八一带，面积44.13km²，共计矿山8座，其中生产矿山3座，关闭矿山5座，开采矿种有石灰岩矿、方解石矿，以露天开采为主。区内环境问题一般，土地占损面积7.42公顷，主要矿山地质环境问题有地形地貌破坏、土地占损、崩塌、滑坡，对生态环境有一定影响。

（2）、拉仁镇石灰岩矿山地质环境一般规划治理区（B2）：

该区位于拉仁镇拉仁村至拉王村沿线一带，面积10.09km²，共计矿山4座，其中生产矿山1座，关闭矿山3座，开采矿种有石灰岩矿、方解石矿，为露天开采，均为小型矿山，单个矿山破坏土地面积不大，主要矿山地质环境问题为采空区离周边主干道不远，对地形地貌景观有一定影响，土地占损面积2.77公顷，开采面比较陡，局部存在危岩崩塌隐患，开采边坡存在发生小规模滑坡地质灾害的可能，但危害程度小，危险性小。

（3）、百旺石灰岩、页岩矿地质环境一般规划治理区（B3）：

该区位于百旺镇至妙田村古言屯一带，面积8.39km²，共计矿山2座，均为生产矿山，开采矿种有石灰岩矿、方解石矿，为露天开采。主要矿山地质环境问题为矿山开挖对地形地貌的破坏有影响，土地占损面积14.05公顷，开采面比较陡，局部存在危岩隐患，矿山未按台阶开采，边坡高差大，废碴废土堆放于底部平台边坡附近，存在滑坡、泥石流隐患。

（4）、三只羊乡方解石矿地质环境一般规划治理区（B4）：

该区位于都安县三只羊乡上远、上朝一带，面积18.97km²，共计矿山5座，均为生产矿山，开采矿种为方解石矿，为露天开采。该区域单个矿山破坏土地面积较小，合计矿山土地占损面积3.69公顷。主要矿山地质环境问题为地形地貌的破坏，场地对土地资源的压占，部分采场废碴土乱堆乱排，矿山地质环境影响较轻。

（5）、永安乡加眉- 拉烈镇弄鲁方解石、石灰岩矿地质环境一般治理区（B5）：

该区位于都安县永安乡加眉、加仁至拉烈镇上第村一带，面积18.11km²，共计矿山3座，其中生产矿山1座，关闭矿山2座，开采矿种为方解石矿，为露天开采。该区域单个矿山破坏土地面积较小，合计矿山土地占损面积3.02公顷。主要矿山地质环境问题为露天采场对地形地貌的破坏，场地对土地资源的压占，部分采场废碴土乱堆乱排，矿山地质环境影响较轻。

（6）、澄江镇加邦、加发石灰岩矿地质环境一般规划治理区（B6）：

该区位于都安县澄江镇加邦、加发一带，面积5.76km²，共计矿山2座，均为生产矿山，开采矿种有石灰岩矿、方解石矿，为露天开采。该区域单个矿山破坏土地面积不大，其中加发采石场仅开展了基建工程，尚未开采，合计矿山土地占损面积2.49公顷。主要矿山地质环境问题为露天采场对地形地貌的破坏，废碴土的乱堆乱排，矿山地质环境影响较轻。

（7）、地苏兴利石灰岩、方解石矿地质环境一般规划治理区（B7）：

该区位于都安县地苏镇兴利-镇和一带，面积2.94km²，共计矿山2座，其中生产矿山1座，关闭矿山1座，开采矿种有石灰岩矿、方解石矿，为露天开采。该区域单个矿山破坏土地面积不大，合计矿山土地占损面积2.84公顷。主要矿山地质环境问题为露天采场对地形地貌的破坏，堆料场对土地的压占，采空区局部存在崩塌、滑坡隐患，总体矿山地质环境影响较轻。

| 都安瑶族自治县境内矿山地质环境保护与治理分区统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 图上编号 | 矿山名称 | 所在 行政区 | 开采 矿种 | 开采 方式 | 生产 现状 | 矿山面积 | 露天采场 面积 | 工业场地及废石堆场压占面积 | 土地破坏类型及面积 |  |  |  |  |  | 主要环境问题 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 工矿用地 | 村庄 | 林地 | 旱地 | 裸地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） |  |
| A1 | 1 | 都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 8.92 | 9.41 | 3.64 | 13.05 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 区内环境问题突出，土地占损面积达94.57公顷，主要存在地质问题为部分矿山采场位于县城周边，对附近景观影响严重，采场陡立，未按安全要求台阶式生产，存在崩塌、滑坡现象及隐患；部分矿山废石堆放置于斜坡周围位置容易产生滑坡、泥石流；地形地貌破坏、土地占损较严重。 |
|  | 2 | 都安安阳苏利巴旺采石场 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 7.28 | 1.96 | 3.940 | 5.90 | 0.33 | 0.00 | 2.57 | 3.00 | 0.00 |  |
|  | 3 | 都安安阳益梨吞晚冠力采石场 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 5.24 | 2.62 | 0.57 | 3.19 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |  |
|  | 4 | 都安安阳百才保安路口采石场 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | / | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5 | 都安安阳百才垃圾场周边采石场（两采空区） | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | / | 0.84 | 0.39 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 | 都安安阳高速路口采石场 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | / | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |  |
|  | 7 | 都安县地苏镇上江村采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 1.51 | 1.36 | 0.85 | 2.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |  |
|  | 8 | 地苏镇上江村弄穷采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.69 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |  |
|  | 9 | 地苏镇上江村福三采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.63 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |  |
|  | 11 | 都安地苏新苏内竹采石场 | 地苏镇 | 石灰岩 | 露天开采 | 生产 | 19.01 | 9.02 | 1.61 | 10.63 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 7.19 |  |
|  | 13 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.32 | 1.39 | 0.23 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.23 |  |

续上表

| A1 | 14 | 都安地苏镇上江村七队巴吼山采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 3.48 | 0.63 | 0.24 | 0.87 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 地苏上江丹龙采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.31 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 16 | 都安瑶族自治县地苏镇上江村陆吉采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.98 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 | 都安县地苏镇上江村古龙采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 3.94 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |  |
|  | 18 | 都安县高岭镇定福采石场 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 5.14 | 0.10 | 1.77 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |  |
|  | 19 | 都安县高岭镇高岭采石场 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 2.67 | 4.18 | 1.09 | 5.27 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 |  |
|  | 20 | 都安高岭吞烈方解石场 | 高岭镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 6.36 | 0.63 | 0.22 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |  |
|  | 21 | 都安高岭镇古独方解石采石场 | 高岭镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 4.52 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.82 |  |
|  | 22 | 都安县高岭镇三联下网采石场 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | / | 1.16 | 0.80 | 1.96 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |  |
|  | 23 | 都安县高岭镇三联下城采石场 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.80 | 1.99 | 0.21 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 39 | 广西都安县古岸山矿区水泥用石灰岩矿 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 59.62 | 15.72 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 |  |
|  | 42 | 都安县澄江乡红渡村兴伦采石场 | 澄江镇 | 石灰岩 | 露天开采 | 生产 | 4.50 | 3.72 | 0.56 | 4.28 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 |  |
|  | 43 | 都安瑶族自治县澄江乡桑里村下洞采石场 | 澄江镇 | 石灰岩 | 露天开采 | 生产 | 4.82 | 4.24 | 0.41 | 4.65 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |  |

续上表

| A1 | 45 | 都安县振宏水泥制品采石场 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 1.69 | 1.60 | 0.49 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46 | 都安县澄江乡红渡百弄采石场 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 1.65 | 3.07 | 0.58 | 3.65 | 0.56 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.84 |  |
|  | 48 | 澄江乡兰堂岜麻采石场 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.57 | 1.56 | 0.11 | 1.67 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |  |
|  | 50 | 都安县澄江乡兰堂华录采石场 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 56 | 都安大兴镇江仰村那怒石灰岩矿 | 大兴镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 3.86 | 0.67 | 0.58 | 1.25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.79 |  |
|  | 57 | 都安县大兴古洪采石场 | 大兴镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 2.64 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 161.70 | 76.28 | 18.29 | 94.57 |  |  |  |  |  |  |
| A2 | 59 | 都安县拉烈采石场 | 拉烈镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.94 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 区内环境问题突出，土地占损面积达14.83公顷，主要存在地质问题为部分矿山位于公路边，未按安全要求台阶式生产，采面陡立，存在崩塌、滑坡隐患；地下开采区域存在采区地面塌陷、地裂缝现象及隐患；煤矸场存在泥石流隐患，地形地貌破坏、土地占损较严重。 |
|  | 60 | 广西都安县那精煤矿有限公司一号井 | 拉烈-百旺镇 | 煤 | 地下开采 | 政策性关闭 | 515.28 | 0.00 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |  |
|  | 61 | 广西都安县那精煤矿有限公司三号井 | 拉烈-百旺镇 | 煤 | 地下开采 | 生产 | 334.54 | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 4.29 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 68 | 都安九渡九伶拉城石灰岩矿 | 九渡乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 2.83 | 2.67 | 0.06 | 2.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 853.59 | 4.28 | 10.55 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |

续上表

| A3 | 63 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 东庙乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.32 | 0.30 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 区内环境问题较突出，土地占损面积2.59公顷。主要地质环境问题是采场对土地资源及地形地貌的破坏，部分矿山位于禁采区内，对周边交通干线景观的影响较严重。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 东庙乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.97 | 1.06 | 0.45 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |  |
|  | 70 | 都安保安乡巴善方解石 | 保安乡 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | / | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 4.29 | 2.10 | 0.49 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 31 | 都安下坳镇古云石灰岩矿 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 4.14 | 2.00 | 0.68 | 2.68 | 0.36 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 区内环境问题一般，土地占损面积7.42公顷，地形地貌破坏较严重，采场局部存在危岩崩塌、滑坡隐患，部分矿山废碴土乱排放，存在泥石流隐患，对生态环境有影响。 |
|  | 32 | 都安下坳加八村龙西方解石 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 1.57 | 0.17 | 0.46 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.56 |  |
|  | 33 | 都安县下坳龙洞方解石场 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 5.84 | 0.18 | 0.13 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 34 | 都安县下坳卡姆方解石 | 下坳镇 | 方解石 | 地下开采 | 历史遗留 | 1.22 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 35 | 都安县下坳乡龙夜拉力山采石场 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.07 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 36 | 都安县下坳乡下坳村棉花山采石场 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.67 | 0.54 | 0.70 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 37 | 都安下坳更才坡采石场 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.10 | 1.01 | 0.48 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 38 | 都安下坳龙平山方解石 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 废弃 | 6.31 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 21.92 | 4.82 | 2.60 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |

续上表

| B2 | 51 | 都安拉仁王岐采石场 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 3.12 | 1.03 | 0.05 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 区内环境问题一般，土地占损面积2.77公顷，主要存在问题是，矿山分布于拉仁镇公路附近，地形地貌的破对沿线景观有影响，采面陡立，局部存在危岩崩塌、滑坡隐患，对生态环境影响一般。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 | 都安县拉仁镇拉王村采石场 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 1.50 | 1.01 | 0.11 | 1.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |  |
|  | 54 | 都安县拉仁镇拉仁村艳双采石场 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.26 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |  |
|  | 55 | 都安县拉仁镇拉王岭头加益采石场 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.55 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 6.43 | 2.41 | 0.36 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| B3 | 29 | 都安县百旺镇百旺采石场 | 百旺镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 2.33 | 1.33 | 0.05 | 1.38 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 区内环境问题一般，土地占损面积14.05公顷，主要存在问题是矿山占损面积较大，局部采面陡立，局部存在危岩崩塌、滑坡隐患，废碴土堆放于边坡周围，存在滑坡、泥石流隐患。 |
|  | 30 | 都安百旺妙田古言页岩矿 | 百旺镇 | 页岩矿 | 露天开采 | 生产 | 19.01 | 9.49 | 3.18 | 12.67 | 0.57 | 0.00 | 11.59 | 0.51 | 0.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 21.34 | 10.82 | 3.23 | 14.05 |  |  |  |  |  |  |
| B4 | 24 | 都安三只羊上远方解石采石场 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区内环境问题一般，单个矿山开挖面积不大，区内土地占损面积3.69公顷。主要矿山地质环境问题是露天采场对土地资源及地形地的破坏，部分废土乱堆乱排，影响较轻。 |
|  | 25 | 都安县三只羊乡上远村龙旧方解石 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 18.31 | 0.31 | 0.72 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |  |
|  | 26 | 都安三只羊乡上朝村弄芒方解石 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 2.52 | 0.84 | 0.13 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 27 | 都安三只羊乡建高村拉屯方解石 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 9.09 | 0.42 | 0.97 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |  |
|  | 69 | 都安板岭乡大峒方解石 | 板岭乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 2.13 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 33.81 | 1.82 | 1.87 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |

续上表

| B5 | 62 | 都安拉烈镇上第村弄鲁方解石 | 拉烈镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 4.25 | 0.30 | 0.31 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 区内环境问题一般，单个矿山开挖面积不大，区内土地占损面积3.02公顷。主要矿山地质环境问题是露天采场对土地资源及地形地貌的破坏，部分废土乱堆乱排，影响较轻。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65 | 都安永安加仁采石场 | 永安乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 1.14 | 0.35 | 0.36 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.10 | 0.35 |  |
|  | 66 | 都安永安加眉采石场 | 永安乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.26 | 1.59 | 0.11 | 1.70 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 7.65 | 2.24 | 0.78 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |
| B6 | 40 | 都安澄江镇加发石灰岩矿 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 6.45 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 区内环境问题一般，土地占损面积2.49公顷。主要地质环境问题是采场对土地资源及地形地貌的破坏，影响较轻。 |
|  | 41 | 都安澄江加邦采石场 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 4.02 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 10.47 | 2.43 | 0.06 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |
| B7 | 10 | 都安县地苏镇兴利采石场 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 3.61 | 2.11 | 0.25 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 区内环境问题一般，土地占损面积2.84公顷。主要地质环境问题是采场对土地资源及地形地貌的破坏，局部存在小规模崩塌、滑坡、泥石流隐患，整体对生态环境的影响较轻。 |
|  | 12 | 都安县地苏镇兴利方解石 | 地苏镇 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.54 | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 6.15 | 2.52 | 0.32 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 矿山地质环境保护与治理规划

## 第一节 矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备

矿山地质环境调查与矿山监管具体工作具较强的专业性、技术性，需委托专业技术机构开展相关工作，地方需投入矿山地质环境调查与矿山监管工作经费，解决地质环境专业机构生存问题。调查与监管装备安排在2018年度，长期聘用人员3人，2人工作12个月，1人工作5个月，其中每年装备如下：数码相机两台、激光测距仪两台、罗盘两个、高精度手持GPS两个、污水监测仪一台、重金属土壤监测仪一台、笔记本电脑一台、无人机及配套软件一套。

## 第二节 矿山地质环境恢复治理规划

1、责任主体原则

根据《河池市国土资源局 河池市工业和信息化委员会 河池市财政局 河池市环境保护局 河池市发展和改革委员会 关于印发加强河池市矿山地质环境恢复和综合治理工作方案的通知》（河国土资发〔2017〕13号）文件要求，新建、在建和生产矿山造成的矿山地质环境问题，由矿山企业负责治理恢复，计划经济时期遗留或者责任人灭失的矿山地质环境问题，为历史遗留问题，由市、县（市）和城区政府统筹规划和治理恢复。

本规划治理矿山根据收集到的数据库、矿山遥感航拍图及本次实地调查综合确定，对矿山覆绿率达85%以上且无矿山地质环境问题的矿山，划定为无需治理矿山。目前查明已自然复绿，无矿山地质环境问题的矿山4座，已经完成恢复治理的款式8座，另有一座矿山尚未正式开采，未造成破坏，未来也准备撤销的矿山1座，合计无需治理矿山13座。

综上，都安瑶族自治县境内矿山共计70座，已查明无需治理的矿山13座，本规划对余下的存在矿山地质环境问题的57座矿山进行规划治理，其中30座生产矿山未来将由矿山企业自身负责治理恢复，余下的27座历史遗留矿山则由地方人民政府统筹规划和治理恢复。

2、治理分期原则

依据矿山地质环境问题的严重程度，将矿山进行分期治理。其中，将威胁人员或财产较严重、在公路或铁路等主要交通干线或城镇居民区附近且破坏地形地貌景观及土地资源破坏较严重的关闭、废弃矿山规划在近期进行治理；将矿山威胁人员或财产较少、但距离主要交通干线或城镇居民区不远，且对地形地貌景观影响及土地资源破坏较严重的生产矿山规划在中期进行治理；将采矿证年限较长的生产矿山规划在远期进行治理。

3、工作部署

根据本次调查，都安县境内共有70座生产、废弃、历史遗留矿山，其中无需治理矿山13座，余下30座生产矿山未来由矿山企业负责恢复治理。本规划主要对余下的27座废弃、历史遗留矿山进行分期治理，对生产矿山进行长期监管。

其中对废弃、历史遗留矿山的治理安排为：

近期（2018～2020年）规划治理废弃、历史遗留矿山14座，中远期（2021～2025年）规划治理废弃、历史遗留矿山13座，主要采取的矿山治理措施为修筑挡土墙、排水沟、爬山虎、种草植树、放坡、监测、管护等（详见 附表3 都安瑶族自治县境内矿山资金安排及治理分期表）。

4、工作内容

①地质灾害规划治理工程

a、崩塌、滑坡隐患点的工程治理措施

对于崩塌隐患点的治理主要采用清除、削坡、排水、坡面护坡工程等，对滑坡的治理主要采用挡墙、减载、削坡、排水等工程。对调查区内的崩塌、滑坡隐患点，可考虑采用以下工程措施：

开挖清除：就是将不稳的岩土体开挖清除，以求得彻底消除隐患。若推移式滑坡体不大，厚度较薄，可以考虑在后缘进行削方开挖处理。但须注意的是开挖后的边坡稳定性计算和表层覆盖条件都发生变化，因而在开挖前要认真分析研究是否会产生新的滑坡或会引起其它连锁反应。

削坡减荷：滑坡体厚度较大，不能全部清除，可以考虑适当挖去一部份，使坡度变缓以提高其稳定性。填方边坡采用分级放坡，边坡分级高度为不大于8m，边坡坡率为1:2，边坡间设2m宽的平台。挖方边坡一般采用台阶式边坡，每级边坡高度不大于10m，平台宽2m，平台上设置平台截水沟。挖方边坡坡率根据地质情况而定：对于微风化、弱风化岩层（较新鲜基岩），边坡坡率为1：0.3～1：0.5；对于强风化岩层（碎、砾石土状），边坡坡率为1：0.75～1：1；对于残坡积土层或全风化岩层（土状），边坡坡率为1：1～1：1.25。

截排水：有很多边坡在正常情况下尚可稳定，但在水的作用下岩土体力学性质会改变，滑带的抗剪强度有所削弱，常易产生滑动。因此可用截排地表水和地下水的措施。截排水就是采用修沟、抹面、勾缝或喷浆的方法，防止或减少地表水和地下水下渗，可以起到防滑作用，是一种简单易行，也是一种很有效的措施。

支挡、护坡：在崩塌、滑坡隐患点下部或前缘修筑支挡工程如挡土墙、抗滑桩等，提高滑体的抗滑力。支挡墙、桩可以用砌石、混凝土或钢筋混凝土结构。

其它工程：对于一些有居民区分布的废弃矿山边坡隐患点，还应聘请有专业资质的单位进行专业的勘查、设计，消除地灾隐患。

b、泥石流的工程治理措施

由于矿山泥石流隐患点多以填土堆积引发泥石流为主，其形成主要是植被遭受破坏、填土乱堆乱放无防护措施等，因此工程治理措施主要有拦挡坝、排导槽等。

拦挡坝：拦挡坝就是在泥石流沟口以上修筑拦挡坝拦住泥沙、滚石，起拦碴滞流作用，使泥、石、水分离形成泥石流库。坝体的厚度、高度需从所处的历史降水量、松散物量、泥石流体冲击力、於积速度等方面考虑，避免工程失效；

排导槽：排导槽则是开挖或修筑沟槽，让泥石流沿排导槽流动，排导槽需要考虑泥石流沟的极限流量。

②地形地貌景观破坏治理工程

矿山开采项目的露天采场剥离开采、工业场地和矿山道路压占，破坏了原始的地形地貌景观，地形地貌的治理措施主要有种植爬山虎、灌木苗，撒播草籽、绿肥等。根据《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T892-2012)和《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)：场地坡度≤25°的区域，可恢复为林地；场地坡度≤35°的区域，可恢复为草地；场地坡度>35°的区域，应种植爬山虎等攀援植物进行生态复绿；具体应根据矿山实际破坏地类情况进行恢复治理。

③含水层破坏治理工程

该地质环境问题仅限于那精煤矿采区，针对地下开采对含水层的破坏，其治理工程主要还是以矿产开采过程中保护为主。矿山开采过程中，对主要可采煤层顶板均要留有足够高度的防水安全煤岩柱，其留设高度应大于导水裂隙带高度加保护层厚度。防水煤柱的留设可阻隔下部松散层孔隙水受采动影响而下泄充入矿坑，有利于减轻矿坑排水对松散层孔隙含水层的破坏。

另外，若矿山开采对周边饮水源造成影响（如水位下降，水井打不出水），矿山企业应帮助村民寻找新的饮水源。

④地下水污染治理工程

该地质环境问题仅限于那精煤矿采区，首先要提倡清洁生产，减少污染物的排放，其次要加强对煤矸石污染的保护，做好地表防渗漏措施；对地表淋溶水进行重复利用；沿矸石临时堆放场外围修筑排水沟，把污水引往淋溶水循环池。采取新技术、新设备对采区分级脱水后的煤泥水进一步净化处理，大部分煤泥水在净化后在井下供采掘用水循环使用，最大限度的避免对地下水造成污染。

⑤矿山地质环境监测工程

对于闭坑、废弃、停产矿山在治理过程中主要应做好地灾监测工作，监测时间为治理施工期间及施工完成后的一个水文年。

a、设计固定的简易监测装置，采用人工观测法，观测采场边坡及工业场地边坡上的裂缝、位移、坍塌等现象。监测结果要做好记录。发现异常情况，应及时通报处理。

b、明确矿区地质环境监测人员，把责任落实到人、到岗，针对可能诱发地质灾害的地段，派人巡检，发现安全隐患应及时通报处理。监测人员必须经过技术培训，能够熟练掌握监测方法、熟练使用监测仪器。

c、对于闭坑矿山平均每月巡视监测3次，雨季尤其是持续降雨或大暴雨时要加密巡视观测。

⑥管护工程

矿山地质环境恢复治理工程与土地复垦工程竣工后，根据项目特点及项目区所在区域的自然特征，有针对性的采取管理和保护措施，保证复垦工作符合设计要求。根据《土地复垦技术要求与验收规范》（DB 45/T 892-2012）相关规定，管护工程应该从矿山实施工程治理第1年就开始，直至工程竣工后3年截止，管护工程主要对复垦后的草地、树木等植被进行抚育护理，园地、林地一年后苗木成活率须达到85%以上，草地三年后覆盖率须达到85%以上。管护内容主要包括补植、病虫害防治、防火、防止人畜践踏和毁坏、自然灾害造成的损毁修复等。同时对复垦配套工程进行现场巡查和检查，发现受自然灾害或人为损毁后应及时修复，保障工程的完好和正常使用。

## 第三节 生产中矿山地质环境监管规划

矿产资源开发利用及地质环境保护是国土资源主管部门的重要监管职责，矿山在开发中违规及越界开采、矿山地质环境问题等日益突出。都安瑶族自治县目前还未开展该项工作，为保护都安县境内矿山地质环境，强化对采矿权人开发利用和矿山地质环境保护与恢复治理责任与义务，遏制、减少矿产资源违规及越界开采和开采活动造成的矿山地质环境破坏，进一步提高监管能力显得尤为必要。国家相关部委《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》及自治区国土资源厅、工信委、财政厅、环保厅、能源局《关于加强矿山地质环境恢复治理和综合治理工作方案》中明确要求各级国土资源主管部门开展矿山地质环境巡查与抽查核查工作，加大矿山监管力度，建立监管体系，根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于下达2016年地质环境保护与恢复治理监督管理任务的通知》（桂国土资办〔2016〕63号）文件要求，每年需委托专业监测机构开展矿山地质环境保护与恢复治理工程监管工作，监管工作总体部署如下：

1、工作方法

① 按照一矿一账的要求，建立矿山地质环境保护与恢复治理工程进展台账，并分期分批对所管辖市区发证的矿山进行实地调查，根据调查情况不断更新台账，全面掌握矿山恢复治理情况。

② 采用面上巡查和定点核查工作方式。首先从面上调取矿山相关资料，如开采设计、恢复治理方案、恢复治理保证金缴纳情况等，对矿山基本情况进行了解，在通过实地踏勘、走访形式，对恢复治理工程进行综合评估，对存在问题及时向业主反映，并记录在案，适时追踪落实情况；对达到验收条件的矿山，及时督促开展竣工验收工作。

③ 定点现场核查矿山实际状况，编制矿山外业踏勘报告，为国土部门办理采矿证延续提供矿山地质环境方面依据。

④ 采取人工巡查与抽查核查结合航拍影像技术方式，全面核查和检查矿山违规越界开采情况、地质灾害隐患、地下水污染情况、地形地貌景观及土地资源破坏等地质环境问题。

2、工作部署

每年对都安县各生产矿山进行监管，监管的过程中加大对各地矿山企业对现行恢复治理规范、要求以及政策的普及、宣传、灌输。兼顾环境治理及矿山企业利益诉求，规范要求贯彻到监管中去。

3、工作内容

（1）矿山企业是否按照批复的《恢复方案》及时开展地质环境保护与恢复治理工作，工程进度是否与《恢复方案》要求的一致。如未编制《恢复方案》的，督促矿山企业及时补充编制，并报相关部门审批；

（2）对露天开采矿山，检查是否按规范要求布置地质灾害预防工作，对于未严格按开采设计进行台阶开采的矿山，督促其进行整改；

（3）对地下开采矿山，检查采空区的情况，是否发生地面塌陷、沉陷等地质灾害，是否有完善的地表沉降监测数据以及防治措施；

（4）对已闭坑的地段检查是否按《恢复方案》及时进行边坡治理、植被恢工程；对具有大规模排土场、废石场、排渣场的矿山，特别是可能危害到矿山周边居民及耕地的矿山，要重点就以下问题进行检查：

① 检查傍村矿山是否存在威胁居民生命财产的高边坡、地质灾害隐患等，是否采取有效的防护措施。

② 检查排土场、废石场等选址是否存在人为形成泥石流的隐患，主要的拦挡、防洪排水设施是否完善。

③检查是否采取符合标准的防治措施。

（5） 地下水污染检查

① 检查矿山、特别是可能引发地下水污染的重金属矿山是否开展地下水污染防治工作；矿山是否有完整的地下水、地表水监测数据；

② 调查矿山周边村民饮用水水质、水量是否发生变化；

③ 调查矿山周边灌溉水源是否减少或受污染等；

（6）检查矿山地质环境保护与恢复治理工程实施情况；对已完成治理工程，按广西《矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》（DB45/T701-2010）要求进行核验，经核验达到验收要求的，由都安瑶族自治县国土资源局组织专家开展竣工验收。

（7）对矿山恢复治理保证金缴纳情况，恢复治理工程施工经费投入与工程的衔接情况进行检查。

（8）建立矿山地质环境保护与恢复治理管理数据库，编制矿山开发利用及地质环境核查监管报告。

（9）建立矿山三维影像及人工核查动态监管系统。

4、工作成果利用

通过日常对生产矿山地质环境保护与恢复治理监管，编制年度监管报告，对矿山进行现场核实、检查，跟踪矿山存在地质环境问题，及时督查矿山业主进行整改，避免矿山地质环境进一步恶化，最终促进都安瑶族自治县矿山地质环境恢复治理，落实绿色矿山建设。

5、工作量

监管矿山30座，项目需投入3名专业技术人员，工作时限自每年1月1日至12月30日完成，共12个月。

## 第四节 矿区地质环境动态监测示范点

根据《河池市国土资源局 河池市工业和信息化委员会 河池市财政局 河池市环境保护局 河池市发展和改革委员会 关于印发加强河池市矿山地质环境恢复和综合治理工作方案的通知》（河国土资发〔2017〕13号）文件要求，2018～2020年选定6处重点矿区分期分批设立矿山地质环境动态监测点，监控重点矿区的地质环境动态变化情况；根据《河池市地质环境监测规划（2015-2020年）》并结合都安瑶族自治县矿山地质环境情况，本次规划选择以下6处矿山作为动态监测示范点：都安安阳百才垃圾场周边采石场、澄江乡兰堂岜麻采石场、地苏镇镇和村弄鲁采石场、都安县拉烈采石场、都安县拉仁镇拉王村采石场、都安下坳更才坡采石场，总体部署如下：

1、工作部署

据都安瑶族自治县各矿山地质环境情况，规划选取6处重点矿山分期分批建立矿山地质环境动态监测示范点，具体安排如下：

2018年矿山示范点：都安安阳百才垃圾场周边采石场、澄江乡兰堂岜麻采石场。

2019年矿山示范点：地苏镇镇和村弄鲁采石场、都安县拉烈采石场。

2020年矿山示范点：都安县拉仁镇拉王村采石场、都安下坳更才坡采石场。

2、监测工作内容

主要工作内容包括矿山地质环境调查、地质灾害监测，地下水监测点建设，土壤监测点建设等。

（1）矿山地质环境调查

采用地形测量、遥感、地面调查等手段对矿山地质环境进行调查，编写地质环境调查报告，为具体地质环境监测工作提供基础资料。

（2）地质灾害监测

① 监测点布设

崩塌、滑坡、泥石流监测点：主要布置在废渣场、尾矿库、采场边坡及存在着地质灾害隐患的生活区、生产区等；

② 监测方法

崩塌、滑坡：采用位移监测和宏观变形监测；位移监测主要用水准仪及全站仪测量，宏观变形监测定期采用地质路线调查方法对宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象进行定期的观测、记录。

泥石流：主要采用宏观变形监测。

③ 监测频率

监测频率一般1次/月，雨季加密。

（3）地下水监测

① 监测点布设

分别在矿山开采区及弃渣场可能因矿山开采入渗影响地下水的位置设置地下水监测点，每个矿山可根据自身情况设置1-2个地下水监测点（本规划在预算中按每个矿山2个进行计算），采用地下水多功能监测孔进行监测，每个孔设计深度100m，具体如下。

②监测孔工程设计：

a、设计井深为100m；开孔口径为φ170mm，终孔口径为φ110mm。

b、钻探施工技术要求监测井的设计施工要根据《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）进行。第四系粘土层段下φ168mm护壁，护壁管应采用无污染材质，选用PVC-U塑料管，入完整基岩3.0m护壁，风化破碎带下φ146、127mmPVC-U缝隙式滤水管。钻孔终孔后，按照规定进行空压机洗井，待洗井合格后还需进行抽水试验。

c、为保护监测设备，拟在监测孔口做孔口保护装置。并在明显位置设置固定、持久的监测井标牌与警示标志。

③监测内容

a、水位、水温自动监测；

b、水质监测则采用人工采样化验，水质监测采用全分析为主，测定项目主要：感官性状（色、浑浊度、嗅、味、肉眼可见物）、PH值、钾、钠、钙、镁、铵、重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以氮计）、总硬度（以碳酸钙计）、游离二氧化碳、溶解性总固体、氟化物、碘化物、磷酸盐、亚硝酸盐、氢氧化物、侵蚀性二氧化碳、可溶性二氧化硅、永久硬度、暂时硬度、化学耗氧量、生化需氧量、总碱度、总酸度、全铁、铜、铅、锌、锰、镉、钴、银等。

c、地下水监测设备巡查维护。

④监测频率

a、水位、水温自动监测；

b、水质监测频率为每年的丰水期、枯水期各采水样一次；

c、地下水监测设备巡查维护每个季度1次，每年4次。

（4）土壤监测分析

①监测点数量：在矿区上游、开采区、弃渣场或尾矿库下游共设置6处土壤监测点。

②监测方法：取样监测。

③监测内容：包括PH、氧化还原电位、阳离子交换量、全盐量、碳酸根、重碳酸根、氯根、钙、镁、硫酸根、钾、钠、硅、铁、铝、钛、钙、镁、锰、钾、钠、磷、全硼、有效硼、全钼、有效钼、全锰、有效锰、全锌、有效锌、全铜、有效铜、全铁、有效铁、硒、钴、镉、铅、铬、镍、汞、砷、氟、氰、有机氯农药(六六六、DDT总量及其衍生物)、氯代苯类、多环芳烃等。

④监测频率：每季度1次。

（四）监测工作成果利用

通过开展矿山地质环境监测示范，进而推都安瑶族自治县矿山地质环境监测工作开展，进一步认识矿山地质环境问题及其危害，掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山地质环境综合整治、矿山生态环境恢复与重建、实施矿山地质环境监督管理提供基础资料和依据。

| 附表3 都安瑶族自治县境内矿山资金安排及治理分期表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分期期限 | 分期时间 | 序号 | 图上编号 | 矿山名称 | 矿区面积(hm2) | 矿区损坏面积(hm2) | 开采 矿种 | 开采 方式 | 生产 现状 | 工程施工费（万元） | 独立费（万元） | 预备费 （万元） | 小计 （万元） | 方案设计治理措施 |
| 近期 | 2018 | 1 | 4 | 都安安阳百才保安路口采石场 | / | 0.74 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 9.85 | 1.97 | 0.24 | 12.06 | 场地平整0.74公顷，表土回填面积0.74公顷，种草0.74公顷，表土收集2220m3，清除松石，管护、监测。 |
|  |  | 2 | 5 | 都安安阳百才垃圾场周边采石场（两采空区） | / | 1.23 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 40.78 | 8.16 | 0.98 | 49.91 | 场地平整1.23公顷，表土回填面积0.84公顷，种草1.23公顷，表土收集2520m3，挡石墙1320m3，清除松石，管护、监测。 |
|  |  | 3 | 6 | 都安安阳高速路口采石场 | / | 0.68 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 9.06 | 1.81 | 0.22 | 11.09 | 场地平整0.68公顷，表土回填面积0.68公顷，种草0.68公顷，表土收集2040m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 48 | 澄江乡兰堂岜麻采石场 | 2.57 | 1.67 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 28.85 | 5.77 | 0.69 | 35.31 | 场地平整1.67公顷，表土回填面积1.56公顷，种草1.67公顷，表土收集4680m3，挡石墙360m3，清除松石、管护、监测。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 2.57 | 4.32 |  |  |  | 88.54 | 17.71 | 2.12 | 108.37 |  |
|  | 2019 | 1 | 13 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 2.32 | 1.62 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 46.73 | 9.35 | 1.12 | 57.20 | 场地平整1.62公顷，表土回填面积1.39公顷，种树1.39公顷，种草0.23公顷，表土收集4170m3，挡石墙1200m3，修排水沟、管护、监测。 |
|  |  | 2 | 59 | 都安县拉烈采石场 | 0.94 | 1.61 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 41.24 | 8.25 | 0.99 | 50.48 | 场地平整1.61公顷，表土回填面积1.61公顷，种草0.23公顷，表土收集4830m3，挡石墙900m3，修排水沟、管护、监测。 |
|  |  | 3 | 63 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 2.32 | 0.34 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 17.62 | 3.52 | 0.42 | 21.57 | 场地平整0.34公顷，表土回填面积0.34公顷，种树0.34公顷，表土收集2040m3，挡石墙600m3，修排水沟、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 64 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 1.97 | 1.51 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 33.24 | 6.65 | 0.80 | 40.69 | 场地平整1.51公顷，表土回填面积1.06公顷，种草1.51公顷，表土收集3180m3，挡石墙840m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 5 | 70 | 都安保安乡巴善方解石 | / | 0.74 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 20.41 | 4.08 | 0.49 | 24.98 | 场地平整0.74公顷，表土回填面积0.74公顷，种草0.74公顷，表土收集2220m3，挡石墙480m3，清除松石、管护、监测。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 7.55 | 5.82 |  |  |  | 159.24 | 31.85 | 3.82 | 194.91 |  |

续附表3

| 近期 | 2020 | 1 | 37 | 都安下坳更才坡采石场 | 1.10 | 1.49 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 34.87 | 6.97 | 0.84 | 42.68 | 场地平整1.49公顷，表土回填面积1.01公顷，种树1.49公顷，表土收集6060m3，挡石墙870m3，清除松石、管护、监测。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 52 | 都安县拉仁镇拉王村采石场 | 1.50 | 1.12 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 13.61 | 2.72 | 0.33 | 16.66 | 场地平整1.12公顷，表土回填面积1.12公顷，种草1.12公顷，表土收集3360m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 3 | 54 | 都安县拉仁镇拉仁村艳双采石场 | 1.26 | 0.33 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.02 | 0.40 | 0.05 | 2.47 | 场地平整0.33公顷，表土回填面积0.33公顷，种草0.33公顷，表土收集990m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 55 | 都安县拉仁镇拉王岭头加益采石场 | 0.55 | 0.24 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 3.20 | 0.64 | 0.08 | 3.92 | 场地平整0.24公顷，表土回填面积0.24公顷，种草0.24公顷，表土收集720m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 5 | 65 | 都安永安加仁采石场 | 1.14 | 0.71 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 关闭 | 5.50 | 1.10 | 0.13 | 6.73 | 场地平整0.71公顷，表土回填面积0.35公顷，种树0.26公顷，种草0.46公顷，表土收集1050m3，清除松石，修排水沟、管护、监测。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 5.55 | 3.89 |  |  |  | 59.20 | 11.84 | 1.42 | 72.46 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14.03 |  |  |  | 306.98 | 61.40 | 7.37 | 375.74 |  |
| 中远期 | 2021-2025 | 1 | 8 | 地苏镇上江村弄穷采石场 | 1.69 | 1.49 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 46.24 | 9.25 | 1.11 | 56.60 | 场地平整1.49公顷，表土回填面积1.49公顷，种草1.49公顷，表土收集4470m3，挡石墙1200m3，清除松石、废碴、管护、监测。 |
|  |  | 2 | 9 | 地苏镇上江村福三采石场 | 1.63 | 1.55 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 52.32 | 10.46 | 1.26 | 64.04 | 场地平整1.55公顷，表土回填面积1.55公顷，种草1.55公顷，表土收集4650m3，挡石墙1440m3，清除松石、废碴、管护、监测。 |
|  |  | 3 | 12 | 都安县地苏镇兴利方解石 | 2.54 | 0.48 | 方解石 | 露天开采 | 到期关闭 | 5.73 | 1.15 | 0.14 | 7.01 | 场地平整0.48公顷，表土回填面积0.48公顷，种树0.48公顷，表土收集2880m3、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 15 | 地苏上江丹龙采石场 | 2.31 | 0.26 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 3.46 | 0.69 | 0.08 | 4.24 | 场地平整0.26公顷，表土回填面积0.26公顷，种草0.26公顷，表土收集780m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 5 | 16 | 都安瑶族自治县地苏镇上江村陆吉采石场 | 0.98 | 0.47 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 6.26 | 1.25 | 0.15 | 7.66 | 场地平整0.47公顷，表土回填面积0.47公顷，种草0.47公顷，表土收集1410m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 6 | 22 | 都安县高岭镇三联下网采石场 | / | 1.96 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 16.59 | 3.32 | 0.40 | 20.31 | 场地平整1.96公顷，表土回填面积1.16公顷，种草1.96公顷，表土收集3480m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 7 | 34 | 都安县下坳卡姆方解石 | 1.22 | 0.15 | 方解石 | 地下开采 | 历史遗留 | 2.16 | 0.43 | 0.05 | 2.64 | 场地平整0.15公顷，表土回填面积0.15公顷，种树0.15公顷，表土收集900m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 8 | 35 | 都安县下坳乡龙夜拉力山采石场 | 1.07 | 0.49 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 7.05 | 1.41 | 0.17 | 8.63 | 场地平整0.49公顷，表土回填面积0.49公顷，种树0.49公顷，表土收集2940m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 9 | 36 | 都安县下坳乡下坳村棉花山采石场 | 0.67 | 1.24 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 17.43 | 3.49 | 0.42 | 21.33 | 场地平整1.24公顷，表土回填面积0.54公顷，种草1.24公顷，表土收集1620m3，挡石墙420m3，清除松石。 |
|  |  | 10 | 38 | 都安下坳龙平山方解石 | 6.31 | 0.43 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 6.19 | 1.24 | 0.15 | 7.58 | 场地平整0.43公顷，表土回填面积0.43公顷，种草0.55公顷，表土收集1650m3，清除松石、管护、监测。 |

续附表3

| 中远期 | 2021-2025 | 11 | 50 | 都安县澄江乡兰堂华录采石场 | 2.55 | 0.55 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 7.32 | 1.46 | 0.18 | 8.96 | 场地平整0.55公顷，表土回填面积0.55公顷，种树0.43公顷，表土收集2580m3，清除松石、管护、监测。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 57 | 都安县大兴古洪采石场 | 2.64 | 1.89 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 41.01 | 8.20 | 0.98 | 50.20 | 场地平整1.89公顷，表土回填面积1.89公顷，种草1.89公顷，表土收集56700m3，挡石墙720m3，清除松石、废碴。 |
|  |  | 13 | 66 | 都安永安加眉采石场 | 2.26 | 1.7 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 关闭 | 43.77 | 8.75 | 1.05 | 53.57 | 场地平整1.70公顷，表土回填面积1.59公顷，种草1.70公顷，表土收集4770m3，挡石墙1020m3，清除松石、废碴。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 25.87 | 12.66 |  |  |  | 255.53 | 51.11 | 6.13 | 312.77 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.51 | 112.50 | 13.50 | 688.51 |  |

# 第六章 经费估算

## 第一节 矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备经费估算

矿山地质环境调查与矿山监管具体工作具较强的专业性、技术性，需委托专业技术机构开展相关工作，地方需投入矿山地质环境调查与矿山监管工作经费，解决地质环境专业机构生存问题。调查与监管装备安排在2018年度，长期聘用人员3人，2人工作12个月，1人工作5个月，其中每年装备如下：数码相机两台1.0万元×2、激光测距仪1.0万元×2、罗盘0.1万元×2、高精度手持GPS单价0.8万元×2、污水监测仪一台5.5万元、重金属土壤监测仪一台20万元、笔记本电脑一台0.8万元、无人机及配套软件3.5万元，共需经费35.6万元。

## 第二节 废弃、政策性关闭矿山地质环境恢复治理规划经费估算

全县共需治理恢复废弃、历史遗留矿山27座，主要治理内容有修坡、清理边坡浮石、表土回填、场地平整和植被种植。按《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》要求，投资估算主要由工程施工费、独立费用、预备费三部份组成，合计投资估算费用688.51万元。

a）工程施工费

矿山地质环境恢复治理工作量由实际测算得出，估算单价参照都安县2015-2017年间都安县多个矿山恢复治理与土地复垦方案实例进行估算。规划治理矿山27座，其工程治理总经费562.51万元。

b）独立费

独立费由建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费、建设及施工场地征用费和其他费（包括工程监理费、工程检测费、竣工验收费、工程抽检费等）。参照都安县2015-2017年间都安县多个矿山恢复治理与土地复垦方案预算实例进行估算，独立费一般为工程施工费的10%-20%之间，计算公式：独立费=工程施工费×费率。本次费率取20%进行计算，规划治理废弃、历史遗留矿山27座，其独立费总计112.51万元。

c）预备费

本规划仅计算基本预备费，按《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》，基本预备费按不超过工程施工费、独立费用之和的2%计算。计算公式：基本预备费=（工程施工费+独立费用）×费率。本次费率取2%，规划治理矿山27座，其预备费总计13.49万元。

## 第三节 生产中矿山地质环境监管规划经费估算

1、工资福利支出。长期聘用人员3人，2人工作12个月，1人工作5个月，按4万元/人·年的标准计算，总额为9.67万元(4×2人+4×1人×5月÷12月=9.67万元)。

2、商品和服务支出。工作人员日常及办公易耗品消耗费用按照1380元/人·年的标准计算，印刷费按照350元/人·年的标准计算，水费按照210元/人·年的标准计算，电费按照760元/人·年的标准计算，邮电费按照750元/人·年的标准计算，物业管理费按照410元/人·年的标准计算，差旅费按照430元/人·天的标准计算，维修（护）费按照330元/人·年的标准计算，专用燃料费按照1.4元/公里的标准计算，专家劳务费按500元/天标准计算，矿山巡查租用商务车（带司机）按每天500元/天辆标准计算，总额为7.40万元，。

3、其他资本性支出。主要是矿山航拍三维影像，单价为1.2万元/座，全年航拍30个矿山，总计共计12000×24=360000元。

2018～2025年每年对都安县生产矿山进行监管，项目需投入3名专业技术人员，2人工作12个月，1人工作5个月，每年估算费用51.64万元（见表6-1），合计8年费用约413.12万元。

| 表6-1 都安瑶族自治县矿山地质环境保护与恢复治理监管项目资金预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 预算科目 | 预算金额（万元） | 提供编制依据 |
|  |  | 合计 | 51.64 |  |
|  | 301 | 一、工资福利支出 | 9.67 |  |
| 1 | 30101 | 基本工资 |  |  |
| 2 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |
| 3 | 30103 | 奖金 |  |  |
| 4 | 30104 | 社会保障缴费 |  |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 |  |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.67 | 长期聘用人员3人，2人工作12个月，1人工作5个月，按4万元/人·年的标准计算，总额为8万元。包括各项保险及住房公积金。4×2人+4×1人×5月÷12月=9.67万元。 |
|  | 302 | 二、商品和服务支出 | 5.97 |  |
| 7 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 工作人员日常及办公易耗品消耗费用，按照1380元/人·年的标准计算，3人（2人工作12个月，1人工作5个月），1380×2人+1380×1人×5月÷12月=3335元。 |
| 8 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 3人（2人工作12个月，1人工作5个月），350元/人.年，350×2+350×1人×5月÷12月=797.5元。 |
| 9 | 30203 | 咨询费 | 0 |  |
| 10 | 30205 | 水费 | 0.43 | 3人（2人工作12个月，1人工作5个月），标准210元/人·年，210×2+210×1人×5月÷12月=4287.5元。 |
| 11 | 30206 | 电费 | 0.18 | 3人（2人工作12个月，1人工作5个月），标准760元/人·年，760×2+760×1人×5月÷12月=1836.7元。 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 3人（2人工作12个月，1人工作5个月），标准750元/人·年，750×11+750×3人×5月÷12月=1812.5元。 |
| 13 | 30209 | 物业管理费 | 0.1 | 3人（2人工作12个月，1人工作5个月），标准410元/人·年，410×11+410×3人×5月÷12月=990.8元。 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.58 | 每年现场核查项目30个矿山，每次2人，每个矿山1天，标准为430元/人天计算，430×30×1天×2人=25800元。 |
| 15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 3人，按照330元/人·年的标准计算，330×3+330×1人×5月÷12月=797.5元 |
| 17 | 30214 | 租赁费 |  |  |
| 18 | 30215 | 会议费 |  |  |
| 19 | 30216 | 培训费 |  |  |
| 20 | 30217 | 公务接待费 |  |  |
| 21 | 30218 | 专用材料费 |  |  |
| 22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.21 | 车辆燃油费，商务车按照1.4元/公里计算，每年监管40个矿山，每个矿山行程平均50公里，共计1.4×50×30=2100元。 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 0.3 | 邀请专家进行重点项目实地核查，每年现场核查项目6个矿山，专家1人，每个矿山1天，专家劳务费500元/天计算，500×6×1×1=3000元。 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 |  |  |
| 25 | 30228 | 工会经费 |  |  |
| 26 | 30229 | 福利费 |  |  |
| 27 | 30239 | 其他交通费 | 1.5 | 矿山巡查租用商务车（带司机），每天500元/天辆，全年巡查30个矿山，平均每个矿山1.0天，共计500×30=15000元。 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |
|  | 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 |  |  |
| 31 | 30311 | 住房公积金 |  |  |
| 32 | 30399 | 其他对个和家庭的补助支出 |  |  |
| 33 | 310 | 四、其他资本性支出 | 36 |  |
|  | 31002 | 矿山航拍三维影像 | 36 | 矿山航拍三维影像单价为1.2万元/座，全年航拍30个矿山，总计共计12000×30=360000元。 |
| 34 | 31003 | 专用设备购置 |  |  |
| 35 | 31000 | 设备折旧费 |  |  |
| 36 | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |

注：1.单项支出明细预算测算时金额保留两位小数，总预算金额不保留小数；2.印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建等科目与政府采购强制关联，有以上科目的且达到政府采购目录限额标准的，必须做政府采购预算。

## 第四节 矿区地质环境动态监测示范点经费估算

本次监测预算主要包括矿山地质环境条件核查费、差旅费、地下水监测孔建设费、测试费等，其中：

1、1：10000矿区专项生态环境地质条件核查2km2，按照《地质调查项目预算标准》，矿区位于地质条件复杂区，1：10000专项生态环境地质条件调查简测单价4508元*0.97=3471元（4508元/km2为正测标准单价，简测为正测的77%，本次核查为简测），计0.69万元。

2、差旅费。广西区内出差住宿补贴标准按平均200元/人日，伙食补贴标准按100元/人日，公杂费标准按80元/人日计算，交通费标准按400元/人次计算。按季度派出监测小组2人，每季度监测1次，每次监测工作时间15天，全年共计60天/人，共计支出5.04万元。

3、地下水监测孔建设费。包括专项水文地质调查（比例尺：1：10000）、水文地质钻探、抽水试验、监测孔材料、技术工作费、地下水水位自动监测仪等，单个地下水监测孔建设费用为170100元，详见表6-2。每个矿山规划建设2个地下水监测孔，费用为34.02元。

表6-2    单个地下水监测孔建设费用估算表

| 序号 | 工作手段名称 | 单位 | 数量 | 单位预算标准（元） | 预算 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项水文地质调查（比例尺：1：10000） | ㎞2 | 3 | 2333 | 0.70 | 参照《地质调查项目预算标准》（2010年试用，以下称为《地标》），地质复杂程度为Ⅲ，比例尺为1：10000，正测。 |
| 2 | 水文地质钻探 |  |  |  | 8.58 |  |
| 2.1 | 孔深0～200m，岩石级别Ⅲ级 | m | 10 | 474 | 0.47 | 参照《地标》，地质复杂程度为Ⅲ，钻孔口径＜φ201mm。 |
| 2.2 | 孔深0～200m，岩石级别Ⅵ级 | m | 40 | 788 | 3.15 | 参照《地标》，地质复杂程度为Ⅵ，钻孔口径＜φ201mm。 |
| 2.3 | 孔深0～200m，岩石级别Ⅶ级 | m | 50 | 991 | 4.96 | 参照《地标》，地质复杂程度为Ⅶ，钻孔口径＜φ201mm。 |
| 3 | 抽水试验 | 台班 | 6 | 840 | 0.50 | 参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本） |
| 4 | 监测孔材料 | m | 100 | 150 | 1.50 | 市场价格，含运输费和滤管加工费 |
| 5 | 技术工作费 |  | 按上述工作费用的33%计 |  | 3.72 | 参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本） |
| 6 | 地下水水位自动监测仪 | 套 | 1 | 20000 | 2.00 | 市场询价 |
| 7 | 合计 |  |  |  | 17.01 |  |

4、测试费。地下水水质监测点3个，每季度取样1次，共计12个水样；污染源水质监测点1个，每季度取样1次，共计4个水样，每个水样测试包括无机组分分析与有机组分分析，无机组分分析2744元/组，有机组分分析2381元/组。土壤分析2个点，每季度取样1次，共计8个土壤样，土壤分析2498元/组。测试费共计10.20万元。

2018～2020年共选取6处重点矿山建立矿山地质环境动态监测示范点，每处建设费用约49.95万元，合计估算费用299.7万元。

表6-3   矿山地质环境监测示范工程经费估算表

| 备 注 | 序号 | 名 称 | 计量单位 | 计价方式（元/单位） | 数 量 | 估 算（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项专项生态环境地质测量预算标准（1：10000） | 1 | 专项生态环境地质条件核查 | km2 | 3471 | 2 | 6942 | 0.69 |
| 差旅费 | 1 | 伙食补贴 | 人/天 | 100 | 120 | 12000 | 5.04 |
|  | 2 | 住宿补贴 | 人/天 | 200 | 120 | 24000 |  |
|  | 3 | 公杂费 | 人/天 | 80 | 120 | 9600 |  |
|  | 4 | 交通费 | 人/次 | 400 | 12 | 4800 |  |
| 地下水监测孔建设费 | 1 | 地下水监测孔建设费 | 个 | 170100 | 2 | 340200 | 34.02 |
| 测试费 | 1 | 地下水水质监测（无机分析） | 样 | 2744 | 12 | 32928 | 10.20 |
|  | 2 | 地下水水质监测（有机物） | 样 | 2381 | 12 | 28572 |  |
|  | 3 | 污染源水质监测（无机分析） | 样 | 2744 | 4 | 10976 |  |
|  | 4 | 污染源水质监测（有机物） | 样 | 2381 | 4 | 9524 |  |
|  | 5 | 土壤分析 | 样 | 2498 | 8 | 19984 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 499526 | 49.95 |

## 第五节  经费估算及总体进度安排

经初步估算，都安县矿山地质环境恢复治理综合规划估算总费用为1436.93万元，该费用主要由以下费用组成：

（01）矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备经费，合计35.6万元；

（02）废弃、政策性关闭矿山地质环境恢复治理规划经费，合计688.51万元；

（03）生产中矿山地质环境监管规划经费，合计413.12万元；

（04）矿山地质环境动态监测示范点建设经费，合计299.7万元；

其中2018年安排295.51万元， 2019年安排346.45万元，2020年安排224.0万元，2021-2025年安排590.97万元。

经费估算汇总及具体年度工作安排见附表5：

| 附表5 都安瑶族自治县境内矿山地质环境恢复治理综合规划经费估算汇总及具体年度工作安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 单价 | 金额（万元） |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021-2025年 | （万元） | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021-2025年 |  |
| 1 | 矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备经费 | 批 | 1 |  |  |  | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
| 1.1 | 码相机、激光测距仪、罗盘、高精度手持GPS、水质、土壤监测设备、电脑、无人机 |  |  |  |  |  | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
| 2 | 废弃、政策性关闭矿山地质环境恢复治理规划经费 | 座 | 4 | 5 | 5 | 13 |  | 108.37 | 194.91 | 72.46 | 312.77 | 688.51 |
| 2.1 | 工程施工费 |  |  |  |  |  |  | 88.54 | 159.24 | 59.20 | 255.53 | 562.51 |
| 2.2 | 独立费 |  |  |  |  |  |  | 17.71 | 31.85 | 11.84 | 51.11 | 112.51 |
| 2.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  | 2.12 | 3.82 | 1.42 | 6.13 | 13.49 |
| 3 | 生产中矿山地质环境监管规划 经费估算 | 年度 | 1 | 1 | 1 | 5 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 258.2 | 413.12 |
| 3.1 | 工资福利支出 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 48.35 | 77.36 |
| 3.2 | 商品和服务支出 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 29.85 | 47.76 |
| 3.3 | 其他资本性支出 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | 288 |
| 4 | 矿山地质环境动态监测 示范点建设 | 座 | 2 | 2 | 2 |  | 49.95 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 299.7 |
| 4.1 | 矿区专项专项生态环境地质核查 |  |  |  |  |  | 0.69 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 4.14 |
| 4.2 | 差旅费 |  |  |  |  |  | 5.04 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0 | 30.24 |
| 4.3 | 地下水监测孔建设费 |  |  |  |  |  | 34.02 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 0 | 204.12 |
| 4.4 | 测试费 |  |  |  |  |  | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 61.2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 295.51 | 346.45 | 224.00 | 570.97 | 1436.93 |

# 第六章 矿山地质环境保护与治理对策建议

## 第一节 加强组织保障，完善土地政策

地方人民政府是历史遗留矿山治理工作的主体，要将历史遗留矿山的治理摆在突出重要的位置，加强组织领导，建立协调机制，确保认识到位、责任到位、投入到位、措施到位，确保历史遗留矿山的治理按期完成。各有关部门要在同级人民政府的统一领导下，按照部门职责分工，密切协作，促进矿山地质环境恢复和综合治理尽快形成新局面。

国土资源部门要与有关部门协作，根据不同矿种和开发方式，建立差别化、针对性强的矿业用地政策；涉及农用地变更为未利用地的，按照审查及认定规范和程序报批，符合条件的地区，可结合实际情况纳入城乡建设用地增减挂钩试点，深入推进历史遗留工矿废弃地复垦利用。

## 第二节 调整开发布局，加大资金支持

完善矿产资源开发政策，合理调整矿产开发布局，创新尾矿残留矿再开发政策，对伴生矿优化开采顺序，对采石取土成区连片、问题集中的地方，依法依规进行矿产资源开发整合，落实矿山地质环境问题治理的主体责任，按照都安瑶族自治县绿色矿山建设规划的部署，加快推进绿色矿山建设，按照绿色和谐矿山基本条件进行规范管理。促进矿产资源开发与生态环境保护协调发展。同时，要保障矿山地质环境工作经费，整合资金，将矿山调查、监测、规划编制、历史遗留矿山治理等经费纳入年度预算，逐年予以安排;筹集资金渠道可通过收储保证金、争取上级财政资金、政府出资、属地管理、争取社会资金等方式，同时鼓励第三方治理，可采取"责任者付费，专业化治理"的方式，将产生的矿山地质环境问题交由专业机构治理。发挥矿山企业主动性和第三方治理企业活力，提高治理效率和质量，促进科技进步。

## 第三节 加强信息公开完善保证金制度

国土资源部门完成的矿山地质环境恢复治理规划和矿山企业编制的矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案要向社会公开，每年各地监测的矿山地质环境恢复治理进展信息要向社会公布，强化采矿权人主体责任的社会监管，保障群众的知情权。

鼓励群众监督矿山地质环境恢复和综合治理工作，保障企业和群众合法权益。

## 第四节 加强检查督导曝光反面事例。

都安瑶族自治县国土资源局要将矿山地质环境工作纳入绩效考核内容，在每年11月底前，对本县的矿山地质环境工作情况开展年度自评工作，自评结果报市级国土资源局。市级各有关部门要定期对各地的历史遗留矿山地质环境恢复情况进行专项督查、评价，并及时向国土资源厅报送相关情况。广泛开展矿产资源既是重要自然资源也是重要生态资源的科普知识宣传，要遴选一批矿山地质环境恢复治理正、反面典型案例，充分利用电视、广播、报纸、网络等多种媒体的形式给予宣传报道或曝光，引导形成保护矿山地质环境的良好舆论氛围。倡导既要金山银山、也要绿水青山的发展理念，促进都安瑶族自治县矿产资源开发利用向良性发展。

## 第五节  本治理规划与土地规划协调性问题概况

本治理规划仅对都安瑶族自治县生产、关闭及历史遗留矿山按破坏程度、威胁对象及威胁范围等方面进行分期规划，未对单个矿山土地规划方面的内容进行论述，若本规划与土地规划有冲突的地方，以土地规划相关内容为准。

## 第六节  社会效益分析

通过对本规划的实施，一是对避免或尽可能的减少矿区地质灾害对矿山及周围的危害，确保人民群众生命和财产安全；二是有利于促进当地劳动力的就业，增加农民的收入；三是有利于矿区及附近村屯的生产，实现当地社会经济的可持续发展，使企业获得最大的经济、社会效益；四是在矿区内营造适生的乔木及草地植被，防治水土流失，改良原有地貌景观，将会提高当地群众的生产、生活质量；五是改善土地利用结构、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、促进了生态良性循环、基本维持了生态平衡。所以，地质环境保护与恢复治理是关系国计民生的大事，对生态环境有着重大意义。

| 附表1 都安瑶族自治县境内矿山基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图上编号 | 矿山统一编号 | 矿山名称 | 矿区位置 |  | 所在 行政区 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产现状 | 矿山面积 | 有效截止时间 | 设计生产 能力 （万吨/年） | 开采 规模 | 资源储量 |  |
|  |  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  | （km2） |  |  |  | 万吨 | 千立方米 |
| 1 | C4512282016107130143075 | 都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿 | 23.5748 | 108.0403 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0892 | 2016.10.12-2019.10.12 | 15.00 | 小型 | 581.42 |  |
| 2 | C4512282016047130141837 | 都安安阳苏利巴旺采石场 | 23.5420 | 108.0533 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0728 | 2016.4.22-2019.4.22 | 15.00 | 小型 | 840.04 |  |
| 3 | C4512282009067120020979 | 都安安阳益梨吞晚冠力采石场 | 23.5859 | 108.0338 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0524 | 2016.6.29-2017.5.29 | 5.00 | 小型 | 113.72 |  |
| 4 |  | 都安安阳百才保安路口采石场 | 23.5506 | 108.0446 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | / | / | / | 小型 | / |  |
| 5 |  | 都安安阳百才垃圾场周边采石场（两采空区） | 23.5507 | 108.0446 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | / | / | / | 小型 | / |  |
| 6 |  | 都安安阳高速路口采石场 | 23.5530 | 108.0509 | 安阳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | / | / | / | 小型 | / |  |
| 7 | C4512282016067130142271 | 都安县地苏镇上江村采石场 | 23.5556 | 108.0407 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0151 | 2016.6.14-2019.6.14 | 15.00 | 小型 | 106.65 |  |
| 8 | 4527300730012 | 地苏镇上江村弄穷采石场 | 23.5554 | 108.0353 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0169 | 2007.6.10-2008.6.10 | 5.00 | 小型 | 192.00 |  |
| 9 | 4527300730013 | 地苏镇上江村福三采石场 | 23.5552 | 108.0400 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0163 | 2007.6.15-2009.6.15 | 5.00 | 小型 |  | 246.50 |
| 10 | C4512282015097130139752 | 都安县地苏镇兴利采石场 | 23.4906 | 108.0329 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0361 | 2015.9.1-2018.9.18 | 10.00 | 小型 | 323.43 |  |
| 11 | C4512282009017120003723 | 都安地苏新苏内竹采石场 | 23.5605 | 108.0153 | 地苏镇 | 石灰岩 | 露天开采 | 生产 | 0.1901 | 2016.1.20-2018.8.20 | 20.00 | 小型 | 839.83 |  |
| 12 | C4512282009036120008677 | 都安县地苏镇兴利方解石 | 23.4927 | 108.0147 | 地苏镇 | 方解石 | 露天开采 | 到期关闭 | 0.0254 | 2016.4.15-2017.4.15 | 2.00 | 小型 | 19.56 |  |

续附表1

| 13 | 4527300710014 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 23.5117 | 108.0132 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0232 | 2007.6.25-2008.6.25 | 5.00 | 小型 |  | 32.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4527300730009 | 都安地苏镇上江村七队巴吼山采石场 | 23.5433 | 108.0433 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0348 | 2007.5.8-2008.5.8 | 12.00 | 小型 |  | 408.00 |
| 15 | 4527300730001 | 地苏上江丹龙采石场 | 23.5454 | 108.0429 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0231 | 2007.1.29-2008.1.29 | 10.00 | 小型 |  | 557.00 |
| 16 | 4527300730016 | 都安瑶族自治县地苏镇上江村陆吉采石场 | 23.5452 | 108.0427 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0098 | 2007.7.31-2009.7.31 | 10.00 | 小型 |  | 304.22 |
| 17 | 4527300730032 | 都安县地苏镇上江村古龙采石场 | 23.5555 | 108.0346 | 地苏镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0394 | 2007.10.30-2008.10.30 | 5.00 | 小型 |  | 546.00 |
| 18 | C4512282015067130138466 | 都安县高岭镇定福采石场 | 24.0303 | 108.0219 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0514 | 2015.6.3-2018.6.3 | 15.00 | 小型 | 182.17 |  |
| 19 | C4512282015067130138467 | 都安县高岭镇高岭采石场 | 24.0304 | 108.0360 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0267 | 2015.6.3-2018.6.3 | 5.00 | 小型 | 182.17 |  |
| 20 | C4512282009086130031224 | 都安高岭吞烈方解石场 | 24.0235 | 108.0138 | 高岭镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0636 | 2016.9.30-2017.9.30 | 2.00 | 小型 | 13.48 |  |
| 21 | C4512282009046130012423 | 都安高岭镇古独方解石采石场 | 24.0438 | 107.5902 | 高岭镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0452 | 2016.10.25-2017.4.25 | 2.00 | 小型 | 20.75 |  |
| 22 |  | 都安县高岭镇三联下网采石场 | 24.0446 | 108.0120 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | / | / | / | 小型 | / |  |
| 23 | 4527300730006 | 都安县高岭镇三联下城采石场 | 24.0509 | 108.0122 | 高岭镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0080 | 2007.4.20-2008.4.20 | 5.00 | 小型 |  | 56.70 |
| 24 | C4512282015076130139224 | 都安三只羊上远方解石采石场 | 24.2742 | 107.5426 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0176 | 2015.7.31-2018.7.31 | 1.00 | 小型 | 9.57 |  |
| 25 | C4512282015126130140821 | 都安县三只羊乡上远村龙旧方解石 | 24.2722 | 107.5615 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.1831 | 2015.12.14-2018.12.14 | 2.00 | 小型 | 14.10 |  |
| 26 | C4512282015066130138533 | 都安三只羊乡上朝村弄芒方解石 | 24.2557 | 107.5840 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0252 | 2015.6.8-2018.6.8 | 1.00 | 小型 | 21.42 |  |
| 27 | C4512282016056130142033 | 都安三只羊乡建高村拉屯方解石 | 24.2904 | 107.5418 | 三只羊乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0909 | 2016.5.20-2019.5.20 | 1.00 | 小型 | 15.11 |  |

续附表1

| 28 |  | 都安三只羊可力采石场 | 24.2942 | 108.0405 | 三只羊乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0148 | / | / | 小型 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | C4512282015087130139498 | 都安县百旺镇百旺采石场 | 24.0620 | 108.2532 | 百旺镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0233 | 2015.8.24-2018.8.24 | 5.00 | 小型 | 58.85 |  |
| 30 | C4512282015097130139817 | 都安百旺妙田古言页岩矿 | 24.0316 | 108.2657 | 百旺镇 | 页岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.1901 | 2015.9.25-2018.9.25 | 5.00 | 小型 |  | 115.80 |
| 31 | C4512282009127120049118 | 都安下坳镇古云石灰岩矿 | 24.1932 | 107.5446 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0414 | 2016.9.30-2019.9.30 | 10.00 | 小型 | 305.80 |  |
| 32 | C4512282015036130137467 | 都安下坳加八村龙西方解石 | 24.2245 | 107.5417 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0157 | 2015.3.16-2018.3.16 | 1.00 | 小型 | 7.48 |  |
| 33 | C4512282009016120003283 | 都安县下坳龙洞方解石场 | 24.1504 | 107.5006 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0584 | 2016.11.24-2017.11.24 | 2.00 | 小型 | 19.57 |  |
| 34 | 4527300730019 | 都安县下坳卡姆方解石 | 24.2356 | 107.4847 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0122 | 2007.7.26-2008.7.26 | 2.00 | 小型 | 7.62 |  |
| 35 | 4527300530025 | 都安县下坳乡龙夜拉力山采石场 | 24.1839 | 107.5559 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0107 | 2005.8.8-2006.8.8 | 5.00 | 小型 | 9.44 |  |
| 36 | 4527300630026 | 都安县下坳乡下坳村棉花山采石场 | 24.1916 | 107.5524 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0067 | 2006.12.3-2007.12.3 | 5.00 | 小型 | 13.03 |  |
| 37 | 4527300710039 | 都安下坳更才坡采石场 | 24.1839 | 107.5608 | 下坳镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0110 | 2007.12.29-2008.12.29 | 5.00 | 小型 |  | 105.60 |
| 38 |  | 都安下坳龙平山方解石 | 24.2438 | 107.4910 | 下坳镇 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0631 | / | / | 小型 | / | / |
| 39 |  | 广西都安县古岸山矿区水泥用石灰岩矿 | 23.5103 | 108.0921 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.5962 | / | / | 大型 | / | / |
| 40 | C4512282016057130142065 | 都安澄江镇加发石灰岩矿 | 24.0053 | 108.1035 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0645 | 2016.5.20-2019.5.20 | 15.00 | 小型 | 973.25 |  |
| 41 | C4512282015027130137547 | 都安澄江加邦采石场 | 23.5835 | 108.0838 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0402 | 2015.2.10-2018.2.10 | 15.00 | 小型 | 461.80 |  |
| 42 | C4512282009017120003285 | 都安县澄江乡红渡村兴伦采石场 | 23.5007 | 108.0941 | 澄江镇 | 石灰岩 | 露天开采 | 生产 | 0.0450 | 2028.04.10 | 10.00 | 小型 | 549.03 |  |

续附表1

| 43 | C4512282009087120033084 | 都安瑶族自治县澄江乡桑里村下洞采石场 | 23.5543 | 108.0823 | 澄江镇 | 石灰岩 | 露天开采 | 生产 | 0.0482 | 2015.10.12-2018.10.12 | 5.00 | 小型 | 732.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | C4512282009017130003282 | 都安下堂页岩多孔砖厂 | 23.5536 | 108.0637 | 澄江镇 | 砖瓦用 页岩 | 露天开采 | 生产 | 0.0694 | 2020.03.27 | 5.00 | 小型 |  | 260.10 |
| 45 | 4527300710007 | 都安县振宏水泥制品采石场 | 23.5638 | 108.0747 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0169 | 2007.4.24-2008.4.24 | 5.00 | 小型 |  | 161.10 |
| 46 | 4527300730027 | 都安县澄江乡红渡百弄采石场 | 23.5211 | 108.0859 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0165 | 2007.9.27-2008.9.27 | 5.00 | 小型 |  | 27.40 |
| 47 | 4527300730023 | 澄江乡六里巴懂采石场 | 23.5754 | 108.0714 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0095 | 2007.8.21-2008.8.21 | 5.00 | 小型 |  | 109.20 |
| 48 | 4527300730025 | 澄江乡兰堂岜麻采石场 | 23.5401 | 108.0822 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0257 | 2007.9.26-2008.9.26 | 5.00 | 小型 |  | 102.00 |
| 49 | 4527300630038 | 都安县澄江乡六里村六凌采石场 | 23.5816 | 108.0716 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 闭坑 | 0.0365 | 2006.12.3-2007.12.3 | 5.00 | 小型 | 48.40 |  |
| 50 | 4527300610022 | 都安县澄江乡兰堂华录采石场 | 23.5414 | 108.0856 | 澄江镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0255 | 2006.7.24-2007.7.24 | 5.00 | 小型 |  | 288.10 |
| 51 | C4512282009027130004500 | 都安拉仁王岐采石场 | 24.2315 | 108.1422 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0312 | 2019.03.19 | 5.00 | 小型 | 352.77 |  |
| 52 | C4512282015097130139751 | 都安县拉仁镇拉王村采石场 | 24.2139 | 108.1749 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 0.0150 | 2015.9.17-2018.9.17 | 5.00 | 小型 | 158.60 |  |
| 53 | 4527300730037 | 都安县拉仁镇仁联长岭粘土矿 | 24.2256 | 108.1712 | 拉仁镇 | 粘土矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.1556 | 2007.12.18-2008.12.18 | 3.60 | 小型 |  | 1007.00 |
| 54 | 4527300730017 | 都安县拉仁镇拉仁村艳双采石场 | 24.2252 | 108.1455 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0126 | 2007.5.10-2008.5.10 | 5.00 | 小型 |  | 160.00 |
| 55 | 4527300730015 | 都安县拉仁镇拉王岭头加益采石场 | 24.2137 | 108.1749 | 拉仁镇 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0055 | 2007.6.11-2008.6.11 | 5.00 | 小型 |  | 97.20 |
| 56 | C4512282016097130143035 | 都安大兴镇江仰村那怒石灰岩矿 | 24.1019 | 108.0013 | 大兴镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0386 | 2016.9.30-2019.9.30 | 10.00 | 小型 | 344.52 |  |
| 57 | C4512282009067130022396 | 都安县大兴古洪采石场 | 24.1047 | 107.5846 | 大兴镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 0.0264 | 2016.9.30-2017.9.30 | 5.00 | 小型 | 261.25 |  |

续附表1

| 58 | C4512282009086130031219 | 大兴弄香方解石采石场 | 24.0920 | 107.5718 | 大兴镇 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0325 | 2013.09.05 | / | 小型 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 4527300730031 | 都安县拉烈采石场 | 24.1210 | 108.1926 | 拉烈镇 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0094 | 2007.10.20-2008.10.20 | 5.00 | 小型 |  | 105.30 |
| 60 | C4500002009031120008845 | 广西都安县那精煤矿有限公司一号井 | 24.0956 | 108.2244 | 拉烈-百旺镇 | 煤 | 地下开采 | 政策性关闭 | 5.1528 | 2009.2.4～2019.2.4 | 6.00 | 小型 |  |  |
| 61 | C4500002009021120004068 | 广西都安县那精煤矿有限公司三号井 | 24.0941 | 108.2124 | 拉烈-百旺镇 | 煤 | 地下开采 | 生产 | 3.3454 | 2011.1.13-2019.2.13 | 60.00 | 中型 | 1064.60 |  |
| 62 | C4512282017016130143664 | 都安拉烈镇上第村弄鲁方解石 | 24.1308 | 108.1111 | 拉烈镇 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0425 | 2017.1.6-2020.1.6 | 1.00 | 小型 | 11.45 |  |
| 63 | 4527300730036 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 23.5719 | 108.0024 | 东庙乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0232 | 2007.12.8-2008.12.8 | 5.00 | 小型 |  | 188.80 |
| 64 | 4527300710002 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 23.5945 | 107.5847 | 东庙乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0197 | 2007.1.30-2008.1.30 | 5.00 | 小型 |  | 414.70 |
| 65 | C4512282009097130035402 | 都安永安加仁采石场 | 24.1433 | 108.0357 | 永安乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 关闭 | 0.0114 | 2016.08.24 | 5.00 | 小型 |  |  |
| 66 | C4512282011057130112641 | 都安永安加眉采石场 | 24.1528 | 108.0215 | 永安乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 关闭 | 0.0226 | 2017.10.09 | 5.00 | 小型 |  |  |
| 67 | 4527300610001 | 都安县菁盛乡东城村过达方解石矿 | 23.5758 | 108.1711 | 菁盛乡 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 0.0360 | 2006.1.5-2007.1.5 | 3.00 | 小型 | 20.50 |  |
| 68 | C4512282016097130143019 | 都安九渡九伶拉城石灰岩矿 | 24.1221 | 108.1917 | 九渡乡 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 生产 | 0.0283 | 2016.9.30-2019.9.30 | 10.00 | 小型 | 187.40 |  |
| 69 | C4512282015086130139497 | 都安板岭乡大峒方解石 | 24.2915 | 107.5333 | 板岭乡 | 方解石 | 露天开采 | 生产 | 0.0213 | 2016.1.20-2018.8.20 | 1.00 | 小型 | 5.06 |  |
| 70 |  | 都安保安乡巴善方解石 | 24.0554 | 107.5215 | 保安乡 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | / | / | / | 小型 | / |  |

续附表1

| 附表2 都安瑶族自治县境内矿山地质环境问题统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山基本情况 |  |  |  |  | 崩塌隐患点 |  |  |  |  |  | 滑坡隐患点 |  |  |  |  |  | 泥石流隐患点 |  |  |  |  | 土地资源 | 地下水 | 地形地貌 |  | 土地 适宜性 |
| 序号 | 矿山统 一编号 | 矿山名称 | 矿区面积（km2） | 生产 现状 | 坡高 （m） | 总规模（m3） | 规模 等级 | 威胁人（人） | 威胁财产（万元） | 威胁 对象 | 坡高 （m） | 总规模（m3） | 规模 等级 | 威胁人（人） | 威胁财产（万元） | 威胁 对象 | 汇水面积 hm2 | 累积积存 万m3 | 威胁人（人） | 威胁 财产 万元 | 威胁 对象 | 总计（hm2） | 影响 程度 | 交通干线及距离（km） | 影响 程度 |  |
| 1 | 452730002 | 都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿 | 0.0892 | 生产 | 150 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | 70 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 13.05 | 小 | 距G210约0.6km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 2 | 451228002 | 都安安阳苏利巴旺采石场 | 0.0728 | 生产 | 70 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5.9 | 小 | 距G210约0.4km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 3 | 452730068 | 都安安阳益梨吞晚冠力采石场 | 0.0524 | 生产 | 50 | 25 | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.19 | 小 | 距G210约0.65km | 较严重 | 宜草 |
| 4 |  | 都安安阳百才保安路口采石场 | / | 关闭 （历史遗留） | 80 | 30 | 小型 | 1－5 | 200 | 厂房及 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.74 | 小 | 距公路约0.1km | 较严重 | 宜草 |
| 5 |  | 都安安阳百才垃圾场周边采石场（两采空区） | / | 关闭 （历史遗留） | 90 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 厂房及 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.23 | 小 | 距公路约0.2km | 较严重 | 宜草 |
| 6 |  | 都安安阳高速路口采石场 | / | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.68 | 小 | 距高速路约0.2Km | 较严重 | 宜草 |
| 7 | 451228152 | 都安县地苏镇上江村采石场 | 0.0151 | 生产 | 65 | 60 | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | 40 | 50 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.21 | 小 | 距G78约0.7Km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 8 | 4527300025 | 地苏镇上江村弄穷采石场 | 0.0169 | 关闭 （历史遗留） | 100 | 45 | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.49 | 小 | 距G78约0.7Km | 较严重 | 宜林宜草 |

续附表2

| 9 | 4527300023 | 地苏镇上江村福三采石场 | 0.0163 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.55 | 小 | 距G78约0.7Km | 较严重 | 宜林宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 451228882 | 都安县地苏镇兴利采石场 | 0.0361 | 生产 | 70 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | 30 | 200 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.36 | 小 | 距道路约2km | 较轻 | 宜草 |
| 11 | 451228005 | 都安地苏新苏内竹采石场 | 0.1901 | 生产 | 120 | —— | 小型 | 1－3 | 101 | 开采 人员 | 20 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.63 | 小 | 距村路约1.5km | 较严重 | 宜草 |
| 12 | 451228882 | 都安县地苏镇兴利方解石 | 0.0254 | 到期关闭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.48 | 小 |  | 较轻 | 宜草 |
| 13 | 4527300061 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 0.0232 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.62 | 小 |  | 较轻 | 宜草 |
| 14 | 4527300057 | 都安地苏镇上江村七队巴吼山采石场 | 0.0348 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.87 | 小 | 公路旁 | 已治理 |  |
| 15 |  | 地苏上江丹龙采石场 | 0.0231 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.26 | 小 | 距公路约0.2km | 较轻 | 宜草 |
| 16 | 4527300013 | 都安瑶族自治县地苏镇上江村陆吉采石场 | 0.0098 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.47 | 小 | 距公路约0.3km | 较轻 | 宜草 |
| 17 | 4527300022 | 都安县地苏镇上江村古龙采石场 | 0.0394 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.39 | 小 | 公路旁 | 已治理 |  |
| 18 | 451228988 | 都安县高岭镇定福采石场 | 0.0514 | 生产 | 40 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | 100 | —— | 小型 | 1-5 | 200 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.87 | 小 | 距县道约0.8km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 19 | 451228978 | 都安县高岭镇高岭采石场 | 0.0267 | 生产 | 120 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | 40 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 5.27 | 小 | 距县道约0.8km | 较严重 | 宜林宜草 |

续附表2

| 20 | 452730086 | 都安高岭吞烈方解石场 | 0.0636 | 生产 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.85 | 小 | 距县道约5km | 较轻 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 452730081 | 都安高岭镇古独方解石采石场 | 0.0452 | 生产 | 20 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | 40 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.39 | 小 | 距乡镇公路约3km | 较轻 | 宜林宜草 |
| 22 |  | 都安县高岭镇三联下网采石场 | / | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.96 | 小 | 距乡镇公路约1km | 较轻 | 宜草 |
| 23 | 4527300047 | 都安县高岭镇三联下城采石场 | 0.0080 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.2 | 小 | 距乡镇公路约0.5km | 自然复绿 |  |
| 24 | 451228881 | 都安三只羊上远方解石采石场 | 0.0176 | 生产 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 小 |  | 未开采 |  |
| 25 | 451228789 | 都安县三只羊乡上远村龙旧方解石 | 0.1831 | 生产 | 15 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 70 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.03 | 小 | 距乡村公路约1km | 较轻 | 宜草 |
| 26 | 451228792 | 都安三只羊乡上朝村弄芒方解石 | 0.0252 | 生产 | 85 | —— | 小型 | 1－5 | 100 | 开采 人员 | 60 | —— | 小型 | 1-5 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.97 | 小 | 距乡村公路约6km | 较轻 | 宜草 |
| 27 | 451228136 | 都安三只羊乡建高村拉屯方解石 | 0.0909 | 生产 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 140 | —— | 小型 | 1-5 | —— | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.39 | 小 | 距G210国道约9km | 较轻 | 宜草 |
| 28 |  | 都安三只羊可力采石场 | 0.0148 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.18 | 小 | 公路旁 | 已治理 |  |
| 29 | 451228791 | 都安县百旺镇百旺采石场 | 0.0233 | 生产 | 70 | 60 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 70 | 175 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.38 | 小 | 距乡村公路0.5km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 30 | 451228795 | 都安百旺妙田古言页岩矿 | 0.1901 | 生产 | 60 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 25 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 11.73 | 0.2 | 1-10 | 500 | 开采人员 | 12.67 | 小 | 距乡村公路0.3km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 31 | 452730072 | 都安下坳镇古云石灰岩矿 | 0.0414 | 生产 | 70 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 45 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.68 | 小 | 距二级公路约2km | 较严重 | 宜草 |

续附表2

| 32 | 451228885 | 都安下坳加八村龙西方解石 | 0.0157 | 生产 | 65 | 300 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 130 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.63 | 小 | 距二级公路约3km | 较轻 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 452730067 | 都安县下坳龙洞方解石场 | 0.0584 | 生产 | 50 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.31 | 小 | 距二级公路约2.5km | 较轻 | 宜草 |
| 34 |  | 都安县下坳卡姆方解石 | 0.0122 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.15 | 小 |  | 较轻 | 宜草 |
| 35 | 4527300027 | 都安县下坳乡龙夜拉力山采石场 | 0.0107 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.49 | 小 | 距乡村公路约0.2km | 较轻 | 宜草 |
| 36 | 4527300028 | 都安县下坳乡下坳村棉花山采石场 | 0.0067 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.24 | 小 | 距二级公路约2km | 较严重 | 宜草 |
| 37 | 4527300069 | 都安下坳更才坡采石场 | 0.0110 | 关闭 （历史遗留） | 80 | —— | 小型 | 1-3 | —— | 路过 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.49 | 小 | 距乡镇公路约0.1km | 较严重 | 宜草 |
| 38 |  | 都安下坳龙平山方解石 | 0.0631 | 关闭 （历史遗留） | 40 | —— | 小型 | 1-3 | —— | 路过 人员 | 75 | —— | 小型 | 1-3 | —— | 路过 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.43 | 小 | 距乡镇公路约0.1km | 较严重 | 宜草 |
| 39 | 452730004 | 广西都安县古岸山矿区水泥用石灰岩矿 | 0.5962 | 生产 | 50-200 | —— | 小型 | 1-10 | 500 | 开采 人员 | 50-300 | —— | 小型 | 1－10 | 500 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 15.72 | 小 | 距县道约0.8km | 严重 | 宜林宜草 |
| 40 | 451228002 | 都安澄江镇加发石灰岩矿 | 0.0645 | 生产 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.06 | 小 | 屯级公路旁 | 较轻 | 宜林宜草 |
| 41 | 451228891 | 都安澄江加邦采石场 | 0.0402 | 生产 | 50-70 | 75 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 130 | —— | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.43 | 小 | 距县道约1.5km | 较轻 | 宜草 |
| 42 | 452730049 | 都安县澄江乡红渡村兴伦采石场 | 0.0450 | 生产 | 50-70 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.28 | 小 | 距二级公路约0.2km | 较严重 | 宜草 |

续附表2

| 43 | 452730005 | 都安瑶族自治县澄江乡桑里村下洞采石场 | 0.0482 | 生产 | 120 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4.65 | 小 | 公路旁 | 较严重 | 宜林宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 452730070 | 都安下堂页岩多孔砖厂 | 0.0694 | 生产 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 40 | 小型 | 1－3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.28 | 小 |  | 较轻 | 宜草 |
| 45 | 4527300062 | 都安县振宏水泥制品采石场 | 0.0169 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.09 | 小 | 距二级公路约0.5km | 已治理 |  |
| 46 | 4527300010 | 都安县澄江乡红渡百弄采石场 | 0.0165 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.65 | 小 | 距二级公路约0.4km | 已治理 |  |
| 47 | 451228002 | 澄江乡六里巴懂采石场 | 0.0095 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.01 | 小 |  | 已治理 |  |
| 48 | 4527300007 | 澄江乡兰堂岜麻采石场 | 0.0257 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.67 | 小 | 村屯公路旁 | 较严重 | 宜林宜草 |
| 49 |  | 都安县澄江乡六里村六凌采石场 | 0.0365 | 闭坑 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.7 | 小 | 二级公路旁 | 较严重 |  |
| 50 | 451228002 | 都安县澄江乡兰堂华录采石场 | 0.0255 | 关闭 （历史遗留） | 80 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.55 | 小 |  | 较轻 | 宜草 |
| 51 | 452730079 | 都安拉仁王岐采石场 | 0.0312 | 生产 | 70 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.08 | 小 | 距二级公路0.1km | 较轻 | 宜草 |
| 52 | 451228796 | 都安县拉仁镇拉王村采石场 | 0.0150 | 政策性关闭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.12 | 小 | 距二级公路0.2km | 较严重 | 宜草 |
| 53 | 4527300036 | 都安县拉仁镇仁联长岭粘土矿 | 0.1556 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.17 | 小 | 村屯公路旁 | 自然复绿 |  |
| 54 | 4527300056 | 都安县拉仁镇拉仁村艳双采石场 | 0.0126 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.33 | 小 | 乡镇公路旁 | 较严重 | 宜草 |

续附表2

| 55 | 4527300037 | 都安县拉仁镇拉王岭头加益采石场 | 0.0055 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.24 | 小 | 距二级公路0.2km | 较轻 | 宜林宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 451228062 | 都安大兴镇江仰村那怒石灰岩矿 | 0.0386 | 生产 | 90 | —— | 小型 | 1-5 | 200 | 开采 人员 | 30 | —— | 小型 | 1-5 | 200 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.25 | 小 | 距G210g国道约2.5km | 较严重 | 宜林宜草 |
| 57 | 452730009 | 都安县大兴古洪采石场 | 0.0264 | 政策性关闭 | 170 | —— | 小型 | 1-5 | —— | 路过 人员 | 60 | 2500 | 小型 | 1-5 | —— | 路过 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.89 | 小 | 公路旁 | 较严重 | 宜林宜草 |
| 58 |  | 大兴弄香方解石采石场 | 0.0325 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.04 | 小 |  | 自然复绿 |  |
| 59 |  | 都安县拉烈采石场 | 0.0094 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.61 | 小 | 乡镇公路旁 | 较严重 | 宜草 |
| 60 |  | 广西都安县那精煤矿有限公司一号井 | 5.1528 | 政策性关闭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5.41 | 小 |  | 已治理 |  |
| 61 | 452730009 | 广西都安县那精煤矿有限公司三号井 | 3.3454 | 生产 | 20 |  | 小型 | 1-20 | 500 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5.08 | 小 |  | 较严重 | 宜林宜草 |
| 62 | 451228326 | 都安拉烈镇上第村弄鲁方解石 | 0.0425 | 生产 | 10 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 50 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | 0.3 | —— | 1-3 | —— | 路过 人员 | 0.61 | 小 |  | 较轻 | 宜草 |
| 63 | 4527300029 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 0.0232 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.34 | 小 | 乡镇公路旁 | 较轻 | 宜草 |
| 64 | 451228152 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 0.0197 | 关闭 （历史遗留） | 90 | —— | 小型 | 1-3 | —— | 路过 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.51 | 小 |  | 较严重 | 宜林宜草 |

续附表2

| 65 |  | 都安永安加仁采石场 | 0.0114 | 关闭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.71 | 小 | 距乡镇公路0.2km | 较轻 | 宜林宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |  | 都安永安加眉采石场 | 0.0226 | 关闭 | 130 | —— | 小型 | 1-3 | —— | 路过 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.7 | 小 |  | 较严重 | 宜草 |
| 67 | 451228312 | 都安县菁盛乡东城村过达方解石矿 | 0.0360 | 关闭 （历史遗留） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.25 | 小 |  | 自然复绿 |  |
| 68 | 452730382 | 都安九渡九伶拉城石灰岩矿 | 0.0283 | 生产 | 120 | —— | 小型 | 1-5 | 200 | 开采 人员 | 20 | 150 | 小型 | 1-5 | 200 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.73 | 小 | 公路旁 | 较严重 | 宜林宜草 |
| 69 | 452730096 | 都安板岭乡大峒方解石 | 0.0213 | 生产 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 130 | 小型 | 1-3 | 100 | 开采 人员 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.3 | 小 | 距G210国道约4km | 较轻 | 宜林宜草 |
| 70 |  | 都安保安乡巴善方解石 | / | 关闭 （历史遗留） | 40 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 周边田地及村民 | 40 | —— | 小型 | 1-3 | 100 | 周边田地及村民 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.74 | 小 | 距乡镇公路0.1km | 较轻 | 宜林宜草 |

| 附表3 都安瑶族自治县境内矿山资金安排及治理分期表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分期期限 | 分期时间 | 序号 | 图上编号 | 矿山名称 | 矿区面积(hm2) | 矿区损坏面积(hm2) | 开采 矿种 | 开采 方式 | 生产 现状 | 工程施工费（万元） | 独立费（万元） | 预备费 （万元） | 小计 （万元） | 方案设计治理措施 |
| 近期 | 2018 | 1 | 4 | 都安安阳百才保安路口采石场 | / | 0.74 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 9.85 | 1.97 | 0.24 | 12.06 | 场地平整0.74公顷，表土回填面积0.74公顷，种草0.74公顷，表土收集2220m3，清除松石，管护、监测。 |
|  |  | 2 | 5 | 都安安阳百才垃圾场周边采石场（两采空区） | / | 1.23 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 40.78 | 8.16 | 0.98 | 49.91 | 场地平整1.23公顷，表土回填面积0.84公顷，种草1.23公顷，表土收集2520m3，挡石墙1320m3，清除松石，管护、监测。 |
|  |  | 3 | 6 | 都安安阳高速路口采石场 | / | 0.68 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 9.06 | 1.81 | 0.22 | 11.09 | 场地平整0.68公顷，表土回填面积0.68公顷，种草0.68公顷，表土收集2040m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 48 | 澄江乡兰堂岜麻采石场 | 2.57 | 1.67 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 28.85 | 5.77 | 0.69 | 35.31 | 场地平整1.67公顷，表土回填面积1.56公顷，种草1.67公顷，表土收集4680m3，挡石墙360m3，清除松石、管护、监测。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 2.57 | 4.32 |  |  |  | 88.54 | 17.71 | 2.12 | 108.37 |  |
|  | 2019 | 1 | 13 | 地苏镇镇和村弄鲁采石场 | 2.32 | 1.62 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 46.73 | 9.35 | 1.12 | 57.20 | 场地平整1.62公顷，表土回填面积1.39公顷，种树1.39公顷，种草0.23公顷，表土收集4170m3，挡石墙1200m3，修排水沟、管护、监测。 |
|  |  | 2 | 59 | 都安县拉烈采石场 | 0.94 | 1.61 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 41.24 | 8.25 | 0.99 | 50.48 | 场地平整1.61公顷，表土回填面积1.61公顷，种草0.23公顷，表土收集4830m3，挡石墙900m3，修排水沟、管护、监测。 |
|  |  | 3 | 63 | 都安县东庙乡弄工百什采石场 | 2.32 | 0.34 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 17.62 | 3.52 | 0.42 | 21.57 | 场地平整0.34公顷，表土回填面积0.34公顷，种树0.34公顷，表土收集2040m3，挡石墙600m3，修排水沟、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 64 | 都安县东庙乡永孟采石场 | 1.97 | 1.51 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 33.24 | 6.65 | 0.80 | 40.69 | 场地平整1.51公顷，表土回填面积1.06公顷，种草1.51公顷，表土收集3180m3，挡石墙840m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 5 | 70 | 都安保安乡巴善方解石 | / | 0.74 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 20.41 | 4.08 | 0.49 | 24.98 | 场地平整0.74公顷，表土回填面积0.74公顷，种草0.74公顷，表土收集2220m3，挡石墙480m3，清除松石、管护、监测。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 7.55 | 5.82 |  |  |  | 159.24 | 31.85 | 3.82 | 194.91 |  |

续附表3

| 近期 | 2020 | 1 | 37 | 都安下坳更才坡采石场 | 1.10 | 1.49 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 34.87 | 6.97 | 0.84 | 42.68 | 场地平整1.49公顷，表土回填面积1.01公顷，种树1.49公顷，表土收集6060m3，挡石墙870m3，清除松石、管护、监测。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 52 | 都安县拉仁镇拉王村采石场 | 1.50 | 1.12 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 13.61 | 2.72 | 0.33 | 16.66 | 场地平整1.12公顷，表土回填面积1.12公顷，种草1.12公顷，表土收集3360m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 3 | 54 | 都安县拉仁镇拉仁村艳双采石场 | 1.26 | 0.33 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 2.02 | 0.40 | 0.05 | 2.47 | 场地平整0.33公顷，表土回填面积0.33公顷，种草0.33公顷，表土收集990m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 55 | 都安县拉仁镇拉王岭头加益采石场 | 0.55 | 0.24 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 3.20 | 0.64 | 0.08 | 3.92 | 场地平整0.24公顷，表土回填面积0.24公顷，种草0.24公顷，表土收集720m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 5 | 65 | 都安永安加仁采石场 | 1.14 | 0.71 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 关闭 | 5.50 | 1.10 | 0.13 | 6.73 | 场地平整0.71公顷，表土回填面积0.35公顷，种树0.26公顷，种草0.46公顷，表土收集1050m3，清除松石，修排水沟、管护、监测。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 5.55 | 3.89 |  |  |  | 59.20 | 11.84 | 1.42 | 72.46 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14.03 |  |  |  | 306.98 | 61.40 | 7.37 | 375.74 |  |
| 中远期 | 2021-2025 | 1 | 8 | 地苏镇上江村弄穷采石场 | 1.69 | 1.49 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 46.24 | 9.25 | 1.11 | 56.60 | 场地平整1.49公顷，表土回填面积1.49公顷，种草1.49公顷，表土收集4470m3，挡石墙1200m3，清除松石、废碴、管护、监测。 |
|  |  | 2 | 9 | 地苏镇上江村福三采石场 | 1.63 | 1.55 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 52.32 | 10.46 | 1.26 | 64.04 | 场地平整1.55公顷，表土回填面积1.55公顷，种草1.55公顷，表土收集4650m3，挡石墙1440m3，清除松石、废碴、管护、监测。 |
|  |  | 3 | 12 | 都安县地苏镇兴利方解石 | 2.54 | 0.48 | 方解石 | 露天开采 | 到期关闭 | 5.73 | 1.15 | 0.14 | 7.01 | 场地平整0.48公顷，表土回填面积0.48公顷，种树0.48公顷，表土收集2880m3、管护、监测。 |
|  |  | 4 | 15 | 地苏上江丹龙采石场 | 2.31 | 0.26 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 3.46 | 0.69 | 0.08 | 4.24 | 场地平整0.26公顷，表土回填面积0.26公顷，种草0.26公顷，表土收集780m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 5 | 16 | 都安瑶族自治县地苏镇上江村陆吉采石场 | 0.98 | 0.47 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 历史遗留 | 6.26 | 1.25 | 0.15 | 7.66 | 场地平整0.47公顷，表土回填面积0.47公顷，种草0.47公顷，表土收集1410m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 6 | 22 | 都安县高岭镇三联下网采石场 | / | 1.96 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 16.59 | 3.32 | 0.40 | 20.31 | 场地平整1.96公顷，表土回填面积1.16公顷，种草1.96公顷，表土收集3480m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 7 | 34 | 都安县下坳卡姆方解石 | 1.22 | 0.15 | 方解石 | 地下开采 | 历史遗留 | 2.16 | 0.43 | 0.05 | 2.64 | 场地平整0.15公顷，表土回填面积0.15公顷，种树0.15公顷，表土收集900m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 8 | 35 | 都安县下坳乡龙夜拉力山采石场 | 1.07 | 0.49 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 7.05 | 1.41 | 0.17 | 8.63 | 场地平整0.49公顷，表土回填面积0.49公顷，种树0.49公顷，表土收集2940m3，清除松石、管护、监测。 |
|  |  | 9 | 36 | 都安县下坳乡下坳村棉花山采石场 | 0.67 | 1.24 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 17.43 | 3.49 | 0.42 | 21.33 | 场地平整1.24公顷，表土回填面积0.54公顷，种草1.24公顷，表土收集1620m3，挡石墙420m3，清除松石。 |
|  |  | 10 | 38 | 都安下坳龙平山方解石 | 6.31 | 0.43 | 方解石 | 露天开采 | 历史遗留 | 6.19 | 1.24 | 0.15 | 7.58 | 场地平整0.43公顷，表土回填面积0.43公顷，种草0.55公顷，表土收集1650m3，清除松石、管护、监测。 |

续附表3

| 中远期 | 2021-2025 | 11 | 50 | 都安县澄江乡兰堂华录采石场 | 2.55 | 0.55 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 历史遗留 | 7.32 | 1.46 | 0.18 | 8.96 | 场地平整0.55公顷，表土回填面积0.55公顷，种树0.43公顷，表土收集2580m3，清除松石、管护、监测。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 57 | 都安县大兴古洪采石场 | 2.64 | 1.89 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 政策性关闭 | 41.01 | 8.20 | 0.98 | 50.20 | 场地平整1.89公顷，表土回填面积1.89公顷，种草1.89公顷，表土收集56700m3，挡石墙720m3，清除松石、废碴。 |
|  |  | 13 | 66 | 都安永安加眉采石场 | 2.26 | 1.7 | 建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | 关闭 | 43.77 | 8.75 | 1.05 | 53.57 | 场地平整1.70公顷，表土回填面积1.59公顷，种草1.70公顷，表土收集4770m3，挡石墙1020m3，清除松石、废碴。 |
|  | 小 计 |  |  |  | 25.87 | 12.66 |  |  |  | 255.53 | 51.11 | 6.13 | 312.77 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.51 | 112.50 | 13.50 | 688.51 |  |

| 附表4 都安瑶族自治县境内无需治理矿山基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 矿山统一编号 | 图上 编号 | 矿山名称 | 矿山面积（km2） | 开采矿种 | 生产 现状 | 有效截止\闭坑\废弃时间 | 开采 方式 | 无需治理原因 |
| 1 | 4527300057 | 14 | 都安地苏镇上江村七队巴吼山采石场 | 0.0348 | 建筑石料用灰岩矿 | 闭坑 | 2007.5.8-2008.5.8 | 露天开采 | 矿山已治理，底部复土较厚，山脚下围有钢丝隔离网。 |
| 2 | 4527300022 | 17 | 都安县地苏镇上江村古龙采石场 | 0.0394 | 建筑石料用灰岩矿 | 闭坑 | 2007.10.30-2008.10.30 | 露天开采 | 矿山已治理 ，底部复绿，山脚下围有钢丝隔离网。 |
| 3 | 4527300047 | 23 | 都安县高岭镇三联下城采石场 | 0.0080 | 建筑石料用灰岩 | 历史遗留 | 2007.4.20-2008.4.20 | 露天开采 | 自然复绿，采区平台长满灌草，采面稳固。 |
| 4 | 451228881 | 24 | 都安三只羊上远方解石采石场 | 0.0176 | 方解石 | 生产 | 2015.7.31-2018.7.31 | 露天开采 | 尚未动工开采 |
| 5 |  | 28 | 都安三只羊可力采石场 | 0.0148 | 建筑石料用灰岩矿 | 闭坑 | / | 露天开采 | 矿山已治理 ，场地已覆土种植植被，山脚下有隔离警示牌。 |
| 6 | 4527300062 | 45 | 都安县振宏水泥制品采石场 | 0.0169 | 建筑石料用灰岩矿 | 闭坑 | 2007.4.24-2008.4.24 | 露天开采 | 矿山已治理 ，场地已覆土种植植被，坡面清理干净。 |
| 7 | 4527300010 | 46 | 都安县澄江乡红渡百弄采石场 | 0.0165 | 建筑石料用灰岩矿 | 闭坑 | 2007.9.27-2008.9.27 | 露天开采 | 矿山已治理 ，底部平台覆土种植绿肥，坡面清除干净。 |
| 8 | 451228002 | 47 | 澄江乡六里巴懂采石场 | 0.0095 | 建筑石料用灰岩矿 | 闭坑 | 2007.8.21-2008.8.21 | 露天开采 | 矿山已治理 ，底部灌草茂盛，山脚下设有钢丝隔离网。 |
| 9 |  | 49 | 都安县澄江乡六里村六凌采石场 | 0.0365 | 建筑石料用灰岩 | 闭坑 | 2006.12.3-2007.12.3 | 露天开采 | 矿山已治理 ，场地内已经覆土并中有绿肥。 |
| 10 | 4527300036 | 53 | 都安县拉仁镇仁联长岭粘土矿 | 0.1556 | 粘土矿 | 历史遗留 | 2007.12.18-2008.12.18 | 露天开采 | 自然复绿，场地已被村民利用种植农作物。 |
| 11 |  | 58 | 大兴弄香方解石采石场 | 0.0325 | 方解石 | 历史遗留 | 2013.09.05 | 露天开采 | 自然复绿，底部平台长满杂草，采面无松石。 |
| 12 |  | 60 | 广西都安县那精煤矿有限公司一号井 | 5.1528 | 煤 | 政策性关闭 | 2009.2.4～2019.2.4 | 地下开采 | 矿山已治理 ，通过削坡、采坑回填、整平场地、设置排水系统，种植植被等工程，恢复部分地形地貌景观和被损毁土地。 |
| 13 | 451228312 | 67 | 都安县菁盛乡东城村过达方解石矿 | 0.0360 | 方解石 | 历史遗留 | 2006.1.5-2007.1.5 | 露天开采 | 自然复绿 |
| 合计 |  |  |  | 5.57 |  |  |  |  |  |

| 附表5 都安瑶族自治县境内矿山地质环境恢复治理综合规划经费估算汇总及具体年度工作安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 单价 | 金额（万元） |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021-2025年 | （万元） | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021-2025年 |  |
| 1 | 矿山地质环境调查与矿山监管队伍、装备经费 | 批 | 1 |  |  |  | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 35.60 |
| 1.1 | 码相机、激光测距仪、罗盘、高精度手持GPS、水质、土壤监测设备、电脑、无人机 |  |  |  |  |  | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 35.60 |
| 2 | 废弃、政策性关闭矿山地质环境恢复治理规划经费 | 座 | 4 | 5 | 5 | 13 |  | 108.37 | 194.91 | 72.46 | 312.77 | 688.51 |
| 2.1 | 工程施工费 |  |  |  |  |  |  | 88.54 | 159.24 | 59.20 | 255.53 | 562.51 |
| 2.2 | 独立费 |  |  |  |  |  |  | 17.71 | 31.85 | 11.84 | 51.11 | 112.51 |
| 2.3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  | 2.12 | 3.82 | 1.42 | 6.13 | 13.49 |
| 3 | 生产中矿山地质环境监管规划 经费估算 | 年度 | 1 | 1 | 1 | 5 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 258.2 | 413.12 |
| 3.1 | 工资福利支出 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 48.35 | 77.36 |
| 3.2 | 商品和服务支出 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 29.85 | 47.76 |
| 3.3 | 其他资本性支出 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | 288.00 |
| 4 | 矿山地质环境动态监测 示范点建设 | 座 | 2 | 2 | 2 |  | 49.95 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 299.70 |
| 4.1 | 矿区专项专项生态环境地质核查 |  |  |  |  |  | 0.69 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 4.14 |
| 4.2 | 差旅费 |  |  |  |  |  | 5.04 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0 | 30.24 |
| 4.3 | 地下水监测孔建设费 |  |  |  |  |  | 34.02 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 0 | 204.12 |
| 4.4 | 测试费 |  |  |  |  |  | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 61.20 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 295.51 | 346.45 | 224.00 | 570.97 | 1436.93 |