附件1

广西地质勘查行业职业技能（钻探）竞赛暨2019年中国技能大赛第二届全国地质勘查

行业职业技能（钻探）竞赛广西选拔赛

组委会及组委会办公室成员名单

主  任：陆景宇  自治区自然资源厅党组成员、副厅长

副主任：张起钻  自治区地矿局党组成员、总工程师

黄学军  自治区人力资源社会保障厅党组成员、

副厅长

黄海华  自治区总工会党组成员、经审会主任（副厅长级）

江坤树  自治区地矿局副巡视员、地质工会主席

田凤鸣  广西矿业协会会长

成  员：黎修旦  自治区自然资源厅地勘处处长

杨春华  自治区人力资源社会保障厅职业能力建设处处长

王志忠  自治区总工会劳动和经济工作部部长、区技协办主任（兼）

梁海章  自治区总工会产业工会工作部部长

金华荣  广西矿业协会秘书长

杨志强  自治区地矿局副总工程师、地矿处处长

白旭宏  自治区地矿局办公室主任

徐初来  自治区地矿局人事处处长

梁焕文  自治区地矿局财务处处长

梁  军  自治区地矿局安全生产管理处处长

方  群  广西地质工会专职副主席

张  帆  广西地矿信息中心主任

组委会办公室成员名单

主  任：金华荣  广西矿业协会秘书长

副主任：方  群  广西地质工会专职副主席

杨春华  自治区人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长

李世伦  自治区技协办副主任

成 员： 黄健芬  自治区地矿局人事处副处长

王新宇  自治区地矿局地矿处副处长

蒲献民  自治区地矿局办公室副调研员

丰江红  广西矿业协会副秘书长

黄瑞芳  广西地质工会副调研员

黄  强  广西地矿信息中心副主任

附件2

广西地质勘查行业职业技能（钻探）竞赛暨2019年中国技能大赛第二届全国地质勘查行业职业技能（钻探）竞赛广西选拔赛技术文件

一、竞赛内容

本届竞赛的总成绩由理论知识与实际操作技能两部分组成，其中理论知识占30%，实际操作技能占70%。每位参赛者须参加理论知识和实际操作技能两项内容的竞赛，并在规定的时间内按要求完成。裁判组依据评判标准对参赛者的竞赛结果打分。

理论知识部分的分值比重为：基础知识占30%、专业知识和相关知识占60%、三新（新工艺、新技术、新装备）和绿色勘查知识占10%。竞赛题型为选择题（单选或多选）和判断题。

实际操作技能部分由3个项目组成，分值比重为：钻进岩样占40%、泥浆性能测定与调整占30%、绳索取心钻具组装占30%。其中钻进岩样以立轴式岩心钻机为操作平台，采取现场实际钻进操作的方式进行。

竞赛时间：理论知识竞赛时间限定120分钟，闭卷笔试。实际操作技能竞赛时间限定 60分钟。

裁判员和工作人员的配备：赛场设裁判长1名，副裁判长1-2名，竞赛监督员2名，裁判员、工程技术人员、记录员等工作人员若干名。

二、技术要求

（一）职业道德。

1.爱岗敬业，忠于职守，遵守法律、法规和有关规定。

2.严格执行地质勘查相关的国家和行业规范、技术标准和规程，遵守操作规程，坚持安全生产。

3.努力钻研业务，刻苦学习，勤于思考，善于观察。

4.工作认真负责，吃苦耐劳，具有团队合作精神。

5.爱护设备、工具、器材。

6.着装整洁，保持工作环境的清洁有序，文明生产。

（二）理论知识。

1.普通地质知识。

2.机械识图、制图基础知识。

3.机械、液压基础知识。

4.电、焊工及柴油机、发电机基础知识。

5.操作技能相关知识（设备安装、泥浆工艺、钻进操作规程、钻机操作与维护、孔内事故预防与处理）。

6．三新（新工艺、新技术、新装备）和绿色勘查知识。

7.安全文明生产知识。

8.生产组织与管理知识（机台管理）。

（三）实际操作技能。

1.具有操作 N口径千米以上钻深能力的立轴式钻机(如XY-5型或同类机型)进行金刚石取心钻进的能力。

2.能够根据地层条件合理选择钻头。

3.具有组装、调整绳索取心钻具的能力。

4.掌握泥浆性能测定与调整技术。

（四）竞赛内容及参考资料。

本届竞赛内容包括《地勘钻探工国家职业技能标准》（职业编码：4-08-07-01）高级工（国家职业资格三级）及高级工以下所有低级别的基础知识、技能要求和相关知识要求，并增加 10%的新设备、新工艺、新技术和绿色勘查等相关内容。

参考资料：由自然资源部人力资源开发中心（国土资源部职业技能鉴定指导中心）组织编写的国家职业资格培训教程《地勘钻探工》【基础知识】和《地勘钻探工》【初级工 中级工 高级工】。

三、竞赛方法和评判标准

（一）理论知识竞赛。

1.竞赛命题。

（1）竞赛命题。理论知识竞赛题目由竞赛组委会组织专家从全国竞赛题库中抽取命制。

（2）命题原则。涵盖知识面广、难度适当的客观判断题和选择题。

（3）命题数量。每套理论知识试题为120道，其中：选择题 80道（含单选题、多选题）、判断题40道。

（4）命题配分。选择题每道题1分（多选题超选或漏选均不得分），判断题每道0.5分，综合理论知识考试项目总分为100分，占总成绩的30%。

2.竞赛方式及注意事项。

（1）竞赛方式为闭卷考试。试题分A卷、B卷两套。在临考前，由竞赛组委会领导（3人以上）在A卷和B卷中抽取一套试卷考试。

（2）竞赛时间为120分钟。

（3）参赛选手必须佩带参赛证件，按考试时间提前20分钟进入指定考场，按指定座位就座。开考30分钟后不得进入考场。

（4）参赛选手进入考场时，除答题用笔外，不得携带其他资料和通讯工具。

（5）参赛选手在考场内不得有作弊行为和违反考试规则的行为。

（二）实际操作技能竞赛。

1.竞赛项目。

钻进岩样。

泥浆性能测定与调整。

钻具组装。

以上三个项目的竞赛在不同场地分别进行，每项100分单独计分，最后按4:3:3比重构成实际操作技能竞赛部分的100分,占总成绩的70%。

2.竞赛流程。

（1）参赛选手抽签确定竞赛顺序号。

（2）按抽签确定的顺序号将参赛选手分成3组，由裁判确定每组参加竞赛项目的顺序。

（3）根⨪砪定的小组竞赛项目顺序，由工作人员将参赛选手引导至竞赛区。

（4）参赛选手按顺序号依次进入赛位。参赛选手进入赛位准备工作完成后，举手示意，竞赛项目裁判宣布比赛开始并计时。

（5）在规定的时间内，选手完成比赛项目，举手示意，裁判停止计时。经裁判同意后，选手退出赛位。若规定时间到达时选手未完成比赛项目，裁判立即通知选手停止比赛。

（6）每组所有参赛选手参加完所在区的竞赛项目后，由工作人员将选手引导至下一个竞赛区进行下一个项目的竞赛。

3.竞赛项目说明。

（1）钻进岩样100分（权重40分）。

本项目考核选手操作立轴钻机的水平；根据钻进对象合理运用钻压、转速和泵量等基本钻进参数的能力；合理选择钻头的水平与经验；管理控制钻探作业现场的能力。

竞赛内容：

A、选手操作钻探机械钻进岩样，保持岩样的完整度及钻进速度；

B、选手使用钻探设备与机具的规范性。

竞赛方式：单人实际操作。

竞赛时间：20分钟。

（2）泥浆性能测定与调整 100分（权重30分)。

本项目考核选手对钻探现场泥浆测试仪器使用方法的掌握程度；对泥浆基本性能参数测试方法的规范性和准确性；检验选手现场使用常用泥浆处理剂调整泥浆性能的能力。

竞赛内容：

A、对钻探现场泥浆测试仪器使用方法的掌握程度；

B、对泥浆基本性能参数（密度、漏斗粘度、滤失量）测试操作的规范性与准确性；

C、调整泥浆的密度和漏斗粘度，检验选手现场调试泥浆的技能。

竞赛方式：单人实际操作。

竞赛时间：25分钟。

（3）钻具组装 100分（权重30分)。

本项目考核选手机械识图能力；熟练掌握测量工具的能

力；独立进行钻具复原装配的规范性和准确性。

竞赛内容：

A、N口径绳索取心钻具现场正确装配复原；

B、根据抽签得到的尺寸，调整卡簧座与钻头内台阶轴向距离；

C、钻头、卡簧、扩孔器尺寸配合关系符合《地质岩心钻探规程》（2010年版）的规定。

竞赛方式：单人实际操作。

竞赛时间：10分钟。

四、实际技能操作竞赛技术指导

（一）钻进岩样。

1.基本设置。

（1）设备与机具：竞赛采用立轴式岩心钻机（如 XY-5型或同类机型）;往复式泥浆泵（如 BW-250型或同类机型）；钻塔（如 13-18米A型塔（人字型塔）或 H型塔（四脚塔）。赛场配备钻塔防碰与死绳拉力监测系统。

应保证所用设备完好可靠，配套动力机性能稳定，附属机具（主动钻杆、高速水龙头、游动滑车、拧卸工具、丝扣油及涂抹工具等）配套齐全，钻具联接螺纹和金刚石钻头质量可靠。

（2）标准岩样：市场出售的同一牌号、同一批次全瓷地板砖10层（300×300mm,单层厚10mm)，底部垫300×300mm×10mm锯沫板，顶部四周垫5mm厚橡胶板，用钢制夹具夹紧固定在孔口中心位置。

（3）钻头与钻具组合：N口径人造金刚石孕镶绳索取心钻头。钻头新旧程度、胎体硬度、金刚石粒度、钻头唇面形式、水口数不做规定，由选手在现场提供的钻头中自由选择。钻头+短外管+变径接头与主动钻杆连接，不需要扩孔器。

（4）按动式电子计时器。

2.竞赛要求与评分标准。

（1）竞赛要求。

选手按竞赛规定着装，上到机台板后，报告“准备完毕”，裁判发出“开始”指令，选手自行按动计时器计时，开始操作。

选手完成全部操作后，自行按动计时器停止计时。

计时进入15分钟和18分钟时，裁判向选手提示剩余时间。竞赛时间：20分钟。

（2）评分标准。

| 钻进岩样项目评分标准 步骤 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 用 时分 秒 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 操作 前检 查设备 | 检查钻机、泥浆泵零部件有无缺损， 各操纵机构是否灵活可靠；检查电机 起动箱有无安全隐患。检查确认良好 后，合上空气开关，推动手动补偿器 手柄，平稳启动钻机、泥浆泵电机。各项检查动作必须进行，且动作清楚 明白； 各离合器手柄在断开位置，钻机变速 箱手柄、分动箱上手柄在空挡位置。 | ２ | 1.动作缺失每项扣 0.2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.手柄位置错误每项扣 0.5分。 |  |  |  |  |
| ２ | 选择钻头 | 根据岩样情况，在现场提供的 5只不 同技术参数（胎体硬度、金刚石粒度、唇面形式）的孕镶金刚石绳索取心钻 头中自行选择 1只。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装钻头 | 将自选钻头安装在主动钻杆短岩心管下。 | １ | 拧卸时自由钳应避开金刚石胎体部分，如有错误每次扣 0.2分。 |  |  |  |  |
| 4 | 移车 | 移车到滑轨止点，将钻头对准所钻岩样中心。 连续平稳操作，抵紧止点。 | ２ | 1.与步骤 2次序错误扣 1分。 2.过快移车发生碰撞声、移车有停顿，每项每次扣 0.5分。 |  |  |  |  |
| 5 | 保持“三点一线” | 操作卷扬机，将游动滑车、提引器与水龙头、主动钻杆绷直吃劲适当（拉力检测装置示值≤5000N），在钻进过程中始终保持“三点一线”。 | ３ | 如主卷扬过紧，拉力检测装置每报警一次扣 0.5分。 |  |  |  |  |
| 6 | 钻进 | 选择合适的泵量，钻机由一档逐级调 到合适的转速，转动加压旋钮，调到合适的压力，平稳连续钻进岩样，尽力保持岩心完整，快速完成钻进。 | ５ | 1.钻头来浆后方可钻进岩样，否 则视为干钻，扣 1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.钻机由低速档向高速档必须逐档变速；越级变速，每次扣 1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.钻头不得钻至岩样和锯末板下方的钢板，否则视为烧钻，扣 2分。 |  |  |  |  |

| 步骤 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 用 时分 秒 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 钻头提出孔口 | 当钻头钻穿最后一块岩样后，操纵油缸上升，将钻头提出孔口后，停止钻机回转。发出停泵指令。 | １ | 1.如操作顺序出现错误，扣 1分。2.如果出现操作严重违规，裁判员有权令选手停止比赛，并取消其后续项目竞赛。 |  |  |  |  |
| 8 | 移车让开孔口 | 操作钻机将油缸升至上死点，松开主 卷扬，平稳移车到起点。将钻机离合器手柄放在断开位置，钻机变速箱手柄、分动箱上手柄在空挡位置。 | ２ | 1.动作缺失每项扣 0.2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.手柄位置错误、过快移车发生碰撞声、移车有停顿，移车发生碰挂、每项扣 0.5分。 |  |  |  |  |
| 9 | 切断电源 | 选手按下钻机、水泵的停车按钮，确 认钻机水泵断电后，拉下空气开关，报告“操作完毕”，自行按动计时器， 停止计时。 | １ | 如先按停计时器、后断电，则扣 1 分并增加 5秒用时。 1-9项步骤操作最多用时 20分钟， 到时即停，未执行步骤不得分。 |  |  |  |  |
| 10 | 卸下钻头 | 选手在辅助人员配合下，卸下钻头，打开夹具。取出岩心和岩样试块。 | １ | 拧卸时自由钳应避开金刚石胎体部分，如有错误每次扣 0.2分。 |  |  |  |  |
| 11 | 检查钻头 | 由裁判测量钻头胎体高度变化。 | ２ | 如钻头严重磨损、掉块，表示钻 头选择不当、操作不当。胎体高度减少 0.5mm以后每减少 0.1mm 扣 0.2分，发生胎体掉块扣 1分。 |  |  |  |  |
| 12 | 检查钻进效果 | 钻穿 10层瓷砖，保持岩样完整程度情况。 | 30 | 1.岩心及外圈是否彻底断开，未 断开视为未钻穿。钻穿 1块记 3 分，未钻穿 1块扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.岩心外圆缺失大于等于5mm，或虽外形完整规则但径向彻底断裂成 2块或 2块以上，视为岩心破碎。岩心每破碎一块减 1.6分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.外圈径向彻底断裂成 2块或 2 块以上，视为外圈破碎；外圈每 破碎一块减 1.2分。 |  |  |  |  |
| 13 | 检查钻进速度 |  | 50 | 在 6分钟以内（含 6分钟）完成操作 1-9项步骤得 50分。 在 6分钟以上的时间为减分因素，多用1秒扣0 .03分 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

（二） 泥浆性能测定与调整。

1.基本设置。

泥浆性能测定与调整工具和材料

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度计 | 0.96－2.00 g/cm3 | 套 | 1 |  |
| 2 | 漏斗黏度计 | ZLN－1A | 套 | 1 |  |
| 3 | 电子秒表 | 精度 0.01 s | 个 | 2 |  |
| 4 | 打气筒式滤失仪 | ZNS－2 | 套 | 1 |  |
| 5 | 量筒 | 25 ml | 个 | 1 |  |
| 6 | 滤纸 | 直径 90mm中速滤纸 | 盒 | 1 |  |
| 7 | 量筒 | 500 ml | 个 | 1 |  |
| 8 | 量筒 | 1000 ml | 个 | 1 |  |
| 9 | 烧杯 | 1000 ml | 个 | 1 |  |
| 10 | 天平 | 分度值为 0.01 g | 台 | 1 |  |
| 11 | 重晶石 | 4.2 g/cm3 | 公斤 | 1 | 每人 |
| 12 | 羧甲基纤维素钠盐 | HV－CMC |  |  | 按规定比例事先配制成一定浓度液体待用 |
| 13 | 聚合物增粘剂 | 80A51 |  |  | 同上 |
| 14 | 腐植酸钾 | KHm |  |  | 同上 |
| 15 | 聚合物稀释剂 | XY－27 |  |  | 同上 |
| 16 | 水解聚丙烯腈铵盐 | 行业标准 |  |  | 同上 |
| 17 | 磺化单宁 | 行业标准 |  |  | 同上 |
| 18 | 抹布 | 20×40 cm | 块 | 2 | 每人 |
| 19 | 勺子 |  | 把 | 5 |  |
| 20 | 毛刷 | Φ50 mm | 个 | 1 |  |
| 21 | 玻璃棒 | 30－40 cm | 根 | 3 | 每人 |
| 22 | 按动式电子计时器 |  |  |  |  |
| 23 | 电子计算器 |  | 只 | 1 |  |

2.竞赛要求与评分标准

按照规范程序和比赛用量，将已搅拌好的密度分别为.02g/cm3和 1.08g/cm 3两种泥浆、泥浆处理剂装入塑料桶待用（标明处理剂名称、浓度），以满足选手调整泥浆性能时使用。记录表格若干。

（1）竞赛要求

已有密度分别为 1.02g/cm 3和 1.08g/cm 3两种泥浆，由选手抽取泥浆号（泥浆号对应两种泥浆的加量，共1100 ml），裁判员根据选手抽出的泥浆号取出两种泥浆混合后提供给选手。由选手测定该泥浆的漏斗粘度、密度及滤失量（只测定 7.5分钟的滤失量），并换算成30分钟的滤失量，并记录在规定表格内。用剩余的泥浆及考场提供的泥浆处理剂配制出700ml密度增加0.3g/cm 3、漏斗粘度小于25秒的新泥浆。并将添加加重材料的计算过程及结果填入规定表格。

选手按竞赛规定着装，到达比赛位置后，报告“准备完毕”，裁判发出“开始”指令后，选手自行按动计时器计时，开始操作。选手完成全部操作后，自行按动计时器停止计时。

竞赛时间：25分钟。

（2）评分标准

泥浆性能测试与泥浆性能调整项目评分标

| 步骤 | 考核 项目 | 考核内容及要求 | 配 分 | 评分标准 | 用时分秒 | 扣 分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆 性能 测试 | 校准密度计 由裁判员根据选0 手抽取的泥浆加 量号从已有密度 分别为 1.02 g/cm3和1 .08 g/cm3两种泥浆取出一定量 （共 1100ml），混合后提供给选手。由选手测定该泥 浆的密度。 操作规范、准确 | 10 | 1.密度计校准，否则不得分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.秤杯内加入的泥浆应在杯盖溢流 孔有少量溢出，否则扣 3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.用手指堵住溢流孔，并用抹布擦拭干净泥浆杯的外表面，否则扣 3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.将秤杆的刀口置于支架的刀口架上，沿刻度标尺轻轻移动游码直至水准泡位于中点时读数，否则扣 4分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.读数误差大于 0.01者，不得分。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 由选手测定步骤 1 泥浆的粘度。 操作规范、准确 | 5 | 1.应用手指堵住漏斗管的下口，将筛网放在漏斗粘度计的上部，通过筛网将待测泥浆注入清洁直立的漏斗中，否则扣 2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.注入的泥浆液面应到达 700 ml，不足或溢出，扣 1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.移开手指应同时启动秒表，否则扣 2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.测定泥浆流满量杯 500 ml一侧所 需要的时间，否则，不得分。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 由选手测定步骤 1 泥浆的滤失量。 考核操作程序，压力应为 7个大气 压（或 690kPa）。测试 7.5分钟换算成 30分钟滤失量。 操作规范、准确 | 15 | 1.检查并保证泥浆盒的每一组件清 洁干燥，橡胶垫圈完好无损，否则扣 2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.泥浆盒滤网上应平整放好 2张滤纸，否则扣 2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.泥浆样品注入泥浆盒，在刻度线以下，否则扣除 2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.调整调压器，压力应在 30秒内达到 7个大气压（690±6.9kPa），大于或小于 0.2个大气压（或20kPa） ,扣 5分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.滤液体积读取不正确扣 2分， |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.未换算成 30分钟滤失量扣 2分。 |  |  |  |  |

| 步骤 | 考核 项目 | 考核内容及要求 | 配 分 | 评分标准 | 用时分秒 | 扣 分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 泥浆 性能 调整 | 加重材料计算，要 求密度增加 0.3 | 10 | 1.计算结果错误不得分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.加入量错误不得分。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 泥浆粘度调整,要 求 | 15 | 1.加入处理剂品种错误不得分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.漏斗粘度应小于 25秒，每超过 1 秒扣 2分。 |  |  |  |  |
| 6 | 现场 整理 | 操作完成后按裁判要求恢复原样。 | 5 | 没恢复或恢复不完全扣 5分 |  |  |  |  |
| 7 | 完成 速度 |  | 40 | 1-6项步骤操作最多用时 20分钟，到时即停，未执行步骤不得分。 15分钟内（含 15分钟）完成全部操作记 40分；15分钟以上每多用 1秒扣 0.05分。 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）钻具组装。

1.基本设置。

工具和材料准备：N口径绳索取心钻具（无锡钻探工具厂有限公司产品，具体型号裁判员培训时确定）一套，相关拧卸工具、橡皮榔头、必要的测量工具（具有测量深度功能的内外径游标卡尺、钢板尺）、钳工工作台。不同内外径的钻头、不同外径的扩孔器、标明内径的卡簧若干只。按动式电子计时器。

由厂家提供的钻具装配图放大张贴在现场醒目位置。

2.竞赛要求与评分标准。

（1）竞赛要求。

本项目考核选手机械识图能力；熟练掌握测量工具的能力；独立进行钻具复原装配的规范性和准确性。

（2）竞赛内容。

选手独立进行绳取钻具现场正确装配复原（只组装双管总成，不组装打捞器总成），保证组装后的钻具能够正常使用；根据抽签得到的尺寸，调整短节与钻头内台阶轴向距离；按规程要求应用钻头、卡簧、扩孔器尺寸配合关系（举办单位指定一人辅助选手进行拧卸，但辅助人员不得进行现场指导）。

（3）竞赛步骤。

一套完整的绳索取心钻具零部件和少量多余零件由工作人员事先拆散打乱，放在规定比赛区域；选手就位，抽签确定调整短节与钻头内台阶轴向距离的数值后，向裁判报告“准备完毕；裁判发出“开始”指令后，选手自行按动计时器计时，开始操作；选手完成全部操作后，自行按动计时器停止计时。

计时进入7分钟时，裁判每间隔1分钟向选手提醒剩余时间。竞赛时间：10分钟。

（4）评分标准。

| 钻具组装项目评分标准 步骤 | 考核 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 用时分秒 | 扣 分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组装 外管总成 | 正确配置扩孔器与钻头外径尺寸。 | 2 | 扩孔器外径应比钻头外径大 0.3~0.5 mm。 尺寸不在规定范围内扣 2分。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 装入座环和扶正环时，应该放平摆正后，平稳推入。 | 2 | 禁止用任何铁器敲打。不能平稳推入扣 2分。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 外管总成所有螺丝联接处，应 涂抹（模拟）丝扣油并拧紧。 | 2 | 未涂油或未涂全，扣 1分； 未全部拧紧，扣 1分。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 弹卡涂抹润滑油（模拟），能够灵活张开。 | 1 | 弹卡动作灵活。用手轻拉捞矛头、回收管即可使弹卡缩回，推下回收管弹卡立刻弹卡。 未涂油或未涂全，扣 1分。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 缓冲弹簧的锁母必须用锁紧螺母锁住，并使缓冲弹簧有一定的预紧度。 | 2 | 未用锁紧螺母锁住，扣 1分；缓冲弹簧无预紧度，扣 1分。 |  |  |  |  |
| 6 | 组装内管总成 | 轴承动、静盘安装合理，轴向转动间隙适当；轴承转动灵活（动盘不随轴一起转动，通常也叫松圈）。 | 3 | 分清轴承的静盘和动盘(根据轴承内径大小判断，孔径相差0.1～0.5 mm)；分清机构的静止件；轴承的动环应靠在静止件的端面上。 轴承的静盘和动盘安装错误扣 2分。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 拧紧卡簧座并配合好卡簧。 | 2 | 卡簧的自由内径比钻头内径 小0 .3 ~0.4mm。 卡簧的自由内径超标扣 2分。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 拧紧调节机构的调节螺母，防止松扣。将内管插入外管，调 整好内、外管间隙。 | 6 | 卡簧座距离钻头内台阶轴向 距离 2 ~4 mm（具体尺寸由抽签决定）。安装后卡簧座距离钻头内台阶轴向距离的尺寸 不在规定范围内，轴向距离 每误差 1 mm扣 2分（共 4分）。未拧紧调节螺母，扣 2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每误差 1 mm扣 2分（共 4分）。未拧紧调节螺母，扣 2分。 |  |  |  |  |

| 五、竞赛总体要求 步骤 | 考核 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 用时分秒 | 扣 分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 检查 | 图纸标示的全部零部件均应组装。 |  | 发现错装（零件位置或安装方向与装配图不符）、漏装（应该安装而没有安装的零件）或未完成组装即表示钻具不能使用，扣 50分。 |  |  |  |  |
| 10 | 判定组装效果 | 验证单动机构、回收机构、报信机构工作可靠性，内、外管间隙合理。 将装配完成的内管总成垂直固定，①检验单动机构、回收机构工作是否正常；②连接胶管泵入清水，根据泵压检验到位报信机构可靠性。 | 30 | 单动困难，扣 10分； 提捞 2次如不能提出，扣 10分； 泵压上升不在测定范围内，扣 10分。 |  |  |  |  |
| 11 | 检查完成速度 | 每个选手安装规定最多用时为 10分钟， | 50 | 未能在规定时间内完成全部安装，扣 50分。 5分钟内完成得 50分； 5分钟以后为消耗用时， 每多用 1秒扣 0.05分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

1.竞赛前一天，参赛选手应熟悉竞赛场地和设备。

2.选手在竞赛中必须遵守竞赛规则的有关规定，按竞赛要求完成竞赛内容。

3.参赛选手在竞赛中发现机械出现故障应向裁判报告，由裁判长决定是否中止竞赛。

4.在竞赛中如果发现有安全隐患，裁判有权立即停止比赛，待隐患消除后比赛重新开始。

5.操作过程中如有危及安全现象发生，裁判应立即中止比赛。属于选手操作造成的，取消比赛资格；属于设备故障或其它外部因素导致的，报告裁判长处理。

6.若在比赛时间内发生不可抗拒因素（地震、大暴雨等）造成比赛不能如期进行，裁判组报请竞赛组委会可暂时停止或终止比赛。

附件3

广西地质勘查行业职业技能（钻探）竞赛暨2019年中国技能大赛第二届全国地质勘查行业职业技能（钻探）

竞赛广西选拔赛参赛队领队登记表

| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （照片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 本人所在 单位意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央直属地勘部门、省级矿业联合会（协会、学会）、地勘局（地矿局、地矿集团等）、地质工会盖章意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛组委会 意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

广西地质勘查行业职业技能（钻探）竞赛暨2019年中国技能大赛第二届全国地质勘查行业职业技能（钻探）

竞赛广西选拔赛参赛队技术指导登记表

| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （照片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 本人所在 单位意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央直属地勘部门、省级矿业联合会（协会、学会）、地勘局（地矿局、地矿集团等）、地质工会盖章意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛组委会 意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

广西地质勘查行业职业技能（钻探）竞赛暨2019年中国技能大赛第二届全国地质勘查行业职业技能（钻探）

竞赛广西选拔赛参赛选手报名表

| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （照片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 本人所在 单位意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央直属地勘部门、省级矿业联合会（协会、学会）、地勘局（地矿局、地矿集团等）、地质工会盖章意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛组委会意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |