广西贵港市港南区

山洪灾害防御应急预案

2023年3月

目  录

目  录	2

一  总  则	3

1.1编制目的	3

1.2编制依据	3

1.3编制原则	3

1.4适用范围	4

二、基本情况	4

2.1. 区域内的气象、水文条件，暴雨洪水特性	4

2.1.2 区域内的地形地貌、地质构造与地层岩性、水土流失等情况	5

2.2 经济社会情况	5

2.2.1 区域内行政区划情况、人口数量及分布情况	5

2.2.2 区域内耕地面积、产业结构、国内生产总值及人均收入等	6

3.1山洪灾害成因及类型	7

3.1.1山洪灾害成因	7

3.1.2山洪灾害类型	8

4.1山洪灾害防御现状及存在问题	9

4.1.1.防御现状	9

三、危险区、安全区划分	9

四  监测、预警及响应	10

4.1山洪监测	10

4.2预警发布	10

4.3预警响应	12

五  抢险	13

六  预案启动	13

七  附 则	13

7.1名词解释	13

7.2预案管理与更新	14

7.3预案解释部门	14

7.4预案实施时间	14

# 一  总  则

## 1.1编制目的

为了有效防御山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件的发生，特制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国地质灾害防治条例》、《中华人民共和国气象法》等国家颁布的有关法律、法规，各级地方人民政府颁布的有关地方性法规、条例及规定；

（2）《广西壮族自治区港南区山洪灾害防治非工程措施实施方案》；

（3）经过批准的国家、省、市、区山洪灾害防治规划报告和地质灾害防治规划报告等；

（4）有关规程、规范和技术标准。

## 1.3编制原则

（1）坚持科学发展观，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标；

（2）贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；

（3）落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制；

（4）因地制宜，具有实用性和可操作性。

## 1.4适用范围

本预案适用于处置本行政辖区内山丘地区出现的由降雨引起的突发性、暴涨暴落的洪水、水库（包括塘坝）溃决引发的山洪灾害。

# 二、基本情况

- 2.1. 区域内的气象、水文条件，暴雨洪水特性

（1）气象

港南区属南亚热带气候，降雨充沛，其主要特点是光照充足、气温较高、雨量充沛、季风盛行。暴雨多，强度大，雨量集中。洪水特征是：暴起暴落，来势凶猛，破坏性大，往往造成洪涝和地质灾害。

（2）水文条件

港南区多年平均气温21.5℃，极端最高温度40℃，极端最低温度-3.4℃，相对湿度70%～85%。各地平均降雨量在1200mm-2500mm之间，多年平均降雨量为1505mm，年均蒸发量1430mm。降雨量时空分布极不均匀，夏季多暴雨，易洪涝，春秋有干旱，冬季有霜冻，每年降雨85％集中在4～9月份。

（3）暴雨洪水特性

暴雨是造成港南区山洪灾害的主要原因之一，受台风侵入影响，大暴雨多发生于5～8月。因暴雨大多集中在汛期发生，且强度大，故洪水特点是峰高、量大、历时长。实测最大日暴雨量为248.5mm(（1981年7月7日武思江水库坝首)，山洪多发区域24小时降水量一般也都在100mm～320 mm之间。

港南区洪水主要是暴雨所致，灾害性洪水一般发生在4～9月，全区200 km2以下小河流有17条，许多小河流面积不大，但坡降大、流程短，降雨产流迅速，由降雨到产流时间短，产流到出现洪峰时间只有几个小时，其洪水特征是陡涨陡落，洪水模数大，易造成山洪灾害。

- 2.1.2 区域内的地形地貌、地质构造与地层岩性、水土流失等情况

（1）地形地貌

港南区东南为葵山余脉，形成丘陵地或低山缓坡地，由南东向西北倾斜，西北为郁江南岸，山坡平缓，形成丘陵平原。境内西南角的亚计山海拔599米，为港南区的最高峰。

（2）地质构造与地层岩性

境内山势大致呈西南—北东伸延，高度在海拔40至599米之间。北面为郁江台地，海拔在40至70米之间。整个地势西南高，北东低，使境内大部分河流由西南向北东流入郁江，流出境内。

（3）水土流失

港南区雨水充沛且较集中，大雨、暴雨较多，每年的4月1日至9月30日是山洪灾害对本区域肆虐的时段，在这个时段内，雨量大，间有台风影响，其特征是暴起暴落、来势凶猛、破坏性大，极易造成水土流失。随着人口猛增，天然森林大面积被采伐；因而引发土壤侵蚀日趋严重，造成水土流失，使主要河流的含砂量逐年增大。随着经济发展大面积的开发建设活动不断兴起，水土保持工作又相对滞后，造成境内水土流失情况日益加剧。

## 2.2 经济社会情况

- 2.2.1 区域内行政区划情况、人口数量及分布情况

广西贵港市港南区是地级贵港市成立后于1996年设立的区级区，依据2021年底统计资料，辖7镇2个街道办事处，171个村（社区）委员会，行政区域土地面积1107km2，总人口66.57（户籍人口69.84）万人。其中农业人口62.4427万人，占总人口的93.8%，全区劳动力资源有35万人，农村富余劳动力有4.8万人。

- 2.2.2 区域内耕地面积、产业结构、国内生产总值及人均收入等

（1）耕地面积

根据贵港市国土资源局港南分局2010年底统计资料，全区耕地65.3363万亩，有效灌溉面积35.895万亩，其中水田37.2417万亩，有效灌溉面积26.5325万亩，旱地28.0946万亩，有效灌溉面积10.4849万亩。

（2）产业结构

港南区境内以平原、山丘为主，土壤肥沃，是甘蔗、粮食主产区，有丰富的森林资源和矿产资源。港南区蕴藏着品种繁多、质量优良的亚热带农林牧渔业资源。港南区是广西重要的粮食和农特商品生产基地，名优特产众多，自古就有“东津好细米"的美称，木格的草席以及“白玉蔗”远销国内外。大搞农业综合开发，发展商品型、开放型、创汇型的现代农业，有着广阔的前景。

全区以建设现代农业示范园和特色农业经济走廊为载体，逐步建成优质谷、桑蚕、白玉蔗、龙眼、中草药材、席草、肉鸽等种养生产基地。这里，有发展工业的良好基础，拥有大量的黏质矿、白云矿和优质花岗岩矿产资源，可提炼金属镁的白云矿储量六百万吨以上，优质花岗岩等储量达12亿m3。

全区耕地主要种植双季水稻和发展多种亚热带水果及经济作物，森林面积53.22万亩，农作物总播种面积85.2765万亩，粮食作物播种面积59.99772万亩；油料作物播种面积4.99万亩，甘蔗播种面积3.96万亩，蔬菜播种面积9.58万亩。粮食总产量224701.60吨，油料产量13055.93吨，甘蔗产量243524.18吨，蔬菜产量163717.40吨。

（3）国内生产总值及人均收入

2021年港南区社会经济地区生产总值1840812万元，全年人均地区生产总值35509元（按常住人口计算），农村居民人均纯收入5642元（农村居民人均可支配收入18723元）。

## 3.1山洪灾害成因及类型

### 3.1.1山洪灾害成因

山洪灾害与其他自然灾害一样，其致灾因素具有自然和经济社会的双重属性，具体表现为它的形成与发展主要受降雨量及降雨强度、地形地质及人类经济社会活动的影响。

（1）山洪灾害主要成因有以下几方面：

①港南区地处亚热带，距离海洋只有180多km，易受热带风暴台风雨影响。夏季多暴雨，有记载最大日降雨量为武思江水库，1981年7月7日降雨284.5mm。暴风雨多，强度大，雨量集中，易发生洪涝灾害。

②生态平衡失调造成恶性循环。由于乱砍滥伐，不合理的开荒扩种，挖矿、开路和土建工程等，忽视水土保持，破坏植被,有林面积减少，致使水土流失，洪水径流增大而洪水通道淤积受阻，而造成洪涝灾害。

③调洪能力不适应。虽然兴建了一批蓄水工程，对削减洪水起到一定作用。但由于库容小，控制集雨面积小，不足以调蓄抗御大洪水。另一方面，有的与河争地，在河床内围堤垦植、乱建设障，使洪水排泄不畅，加剧了洪涝灾害。

④港南区主要江河至今尚无全面整治，致使洪水冲刷和淤积成为主要洪水灾害。

（2）山洪灾害特征主要表现为：

暴雨洪水出现频率高、季节性强。每年的4～9月份是港南区降雨量最大的时期，占正常年降水量的78%，且多以台风暴雨形式出现，历史山洪灾害也多发生在这段时间。

①暴雨山洪的出现季节性强。6、7、8三个月是港南区的主汛期，也是山洪灾害的易发期。

②暴雨山洪出现区域性明显，易发性强。一旦遇有强降雨，河流排水不畅或受大江大河洪水顶托，极易造成洪涝灾害。

③山洪破坏性强，危害大。山洪灾害常常瞬间成灾，瘁不及防，山洪造成公路中断，耕地受淹，河堤冲垮，良田被毁，房屋倒塌。

④严重毁坏基础设施，水毁工程修复难度大。山洪灾害往往对山区的水利、交通、电力、通讯、农田、渠道、水坝、河堤等基础设施造成毁灭性的破坏，多年的建设成果被毁于一旦。

### 3.1.2山洪灾害类型

⑴溪河洪水

暴雨引起山区溪河洪水迅速上涨，是山洪一种最为常见的表现形式。由于溪河洪水具有突发性、水量集中、破坏力大等特点，常冲毁房屋、田地、道路和桥梁，甚至可能导致水库、山塘溃决,造成人身伤亡和财产损失,危害很大。

⑵滑坡

山区岩块或斜坡土体在重力作用下沿滑动面发生整体滑动形成滑坡。滑坡发生时，会使山体、植被和建筑物遭受破坏，造成严重的人员伤亡和财产损失。

⑶泥石流

山区沟谷中暴雨汇集形成洪水、挟带大量泥沙石块成为泥石流。泥石流具有暴发突然、来势迅猛、动量大的特点，其危害程度往往比单独的滑坡和洪水的危害更为严重，通常掩埋掉一个村庄或城镇。

## 4.1山洪灾害防御现状及存在问题

### 4.1.1.防御现状

港南区防灾工程措施以水土保持为主，对山洪沟、泥石流沟及滑坡治理、病险水库除险加固为辅。港南区现有的水利工程，如水库具有相对完善的防洪、排涝、抗旱、农田灌溉作用，不仅为港南区抗御水旱灾害、保障经济社会安全，促进工农业生产持续稳定发展，保护水土资源和改善生态环境等方面作出了重要贡献，而且，在近几年来的防汛、抗洪减灾工作中发挥了十分重要的作用。

4.1.2主要存在问题

①河道和泄洪水道、渠道淤积严重，泄洪能力明显下降。由于历年来受暴雨冲刷而造成水土流失或引发局部山体滑坡和泥石流等，大量泥沙沉积于河道中，河道造成河流改道，河流泄洪能力严重下降。

②水土流失治理工程建设还需要进一步加大投入力度。

# 三、危险区、安全区划分

危险区：是指受山洪灾害威胁的区域，一旦发生山洪、泥石流，将直接造成区域内人员伤亡以及房屋、设施的破坏。危险区一般处于河谷、沟口、河滩、陡坡下、低洼处和不稳定的山体下。

安全区：是指不受山洪、泥石流、滑坡威胁，地质结构比较稳定，可安全居住和从事生产活动的区域。安全区是危险区人员的避灾场所。“两区”内基本情况见“附表1:山洪灾害危险区基本及雨量预警指标汇总表情况表、附件2：山洪灾害风险图”。

# 四  监测、预警及响应

## 4.1山洪监测

⑴水雨情监测：由水旱灾害防御中心负责。

雨量监测站预警指标：分别按3小时、6小时降雨量临界值设置准备转移预警指标、立即转移预警指标。

水库监测站预警指标：按汛限水位设置准备转移预警指标，按设计水位设置立即转移预警指标。

根据《港南区山洪灾害分析评价成果》划定山洪灾害雨量预警指标。

港南区山洪监测预警系统已建立覆盖辖区23个小流域危险区的监测网络，共建成水库水文站24个，气象站15个，雨量监测站35个，简易雨量站31个，预警广播站31个，河道水文站6个。

(2)江河洪水监测：由水文部门负责。

①附表3：《自动雨量站、水库山洪监测站》。

## 4.2预警发布

山洪灾害预警，由港南区水利局水旱灾害防御股发布；气象预报，由气象部门发布；江河水情预警，由水文部门发布；地质灾害预警，由国土部门发布。

预警发布程序：

⑴一般情况预警：山洪灾害防御预警信号由港南区水利局综合业务股发布，按照“区→镇→村→组→户”的次序进行预警（见图4-1）。港南区水旱灾害防御股接到雨情、水情、泥石流预报等信息后，通过电话、微信、手机短信等预警通信系统通知各街道，街道及时通知各村、组。

省级水旱灾害防御中心

市水旱灾害防御中心

山洪灾害预报

暴雨

洪水

泥石流

滑坡

镇政府（街道办）

村

组

户

水库、山塘溃决

县级水旱灾害防御中心

图4-1  一般情况预警程序示意图

⑵紧急情况预警：当发生滑坡、江河决堤、泥石流、水库山塘溃坝等重大险情造成山洪灾害时，村可直接报告港南区防汛抗旱指挥部和各镇防汛抗旱指挥部及港南区水利局水旱灾害防御股，信号发送员可直接发布预警信号，在最短时间内完成预警工作（见图4-2）。

图4-2  紧急情况预警程序示意图

## 4.3预警响应

当接到气象部门暴雨预报，区水利局旱灾害防御股执行24小时值班、领导带班制度，镇政府街道办事处的监测、信息、转移、调度、保障、抢险等工作组，行政村的监测、信号发送员应上岗到位，相关人员在岗待命。

⑴准备转移预警响应：当降雨达到临界雨量值或河道上游水位急剧上涨，对下游将造成山洪灾害时，区水利局旱灾害防御股应立即发布准备转移预警警报。①区、镇（街道办事处）两级机构应启动山洪灾害防御应急预案；②区、镇（街道办事处）两级指挥机构的监测、信息、转移、调度、保障、抢险等工作组进入警备状态。③行政村的监测员做好现场监测报告，信号发送员应按照预案设置的示警信号向危险区群众发布准备转移警报，做好群众转移的准备工作。

⑵立即转移预警响应：当降雨超过临界雨量发生山洪灾害或江河、水库及山塘发生溃决重大险情时，区水利局旱灾害防御股应立即发布立即转移预警警报并启动市本级山洪灾害防御应急预案。①行政村的信号发送员应按照预案设置的示警信号向危险区群众发布立即转移警报，监测员做好现场监测报告；②镇（街道办事处）、行政村指挥机构应组织全体村干部、抢险队第一时间组织危险区群众按照预案设置的撤离路线、向安置地点转移； ③区、镇（街道办事处）两级指挥机构的监测、信息、转移、调度、保障、抢险等工作组、以及成员单位应立即进入山洪灾区，按职责分工开展相关抗洪抢险救灾工作。④区水利局旱灾害防御股按照重大汛情灾情报告程序报告本级党政主要领导、本级防汛指挥部和上级防汛部门，并做好灾情收集和上报，以及抢险救灾调度和其他协调工作。

# 五  抢险

当江河遭遇洪水决堤，或山塘、水库决坝，或山体滑坡、泥石流推毁民房、交通设施等重大工程险情发生时，区、镇(街道办事处）两级水利部门抢险组应组织抢险队员、抢险机械迅速进入现场，在相关工程技术专家的指导下开展抢险救灾作业。

# 六  预案启动

辖区内发生山洪灾害，区水利局综合业务股接到灾情报告后，立即向上级主管部门报告，请示主管领导同意，由区水利局综合业务股发布启动本预案命令。

# 七  附 则

## 7.1名词解释

山洪灾害：是指山丘地区因暴雨或水库、山塘、江河堤溃决形成的洪水灾害。

危 险 区：是指受山洪灾害威胁的山丘地区有居民居住的生活、生产区域。

## 7.2预案管理与更新

本预案由港南区水利局综合业务股负责管理，并负责组织对预案进行评估。按有关规定每5年组织专家对预案评审一次，并视情况变化作出相应修改。

## 7.3预案解释部门

本预案由港南区水利局综合业务股负责解释。

## 7.4预案实施时间

本预案自发布之日起施行。