港南区桥圩镇马尾岭水库

大坝安全管理（防汛）应急预案

编制单位：贵港市港南区桥圩镇人民政府

编制日期： 2023 年 2 月

批准部门：贵港市港南区人民政府

发布日期： 2023  年 3 月 31 日

目  录

1  总    则.................................................................................................. 1

1.1 编制目的...........................................................................................  1

1.2 编制依据........................................................................................... 1

1.3 编制原则.......................................................................................... 2

1.4 适用范围.......................................................................................... 3

2  突发事件分析.......................................................................................... 4

2.1 水库基本情况................................................................................... 4

2.2  可能突发事件..............................................................................    6

2.3 洪水后果分析.................................................................................   9

3  应急组织................................................................................................ 11

3.1 组织体系........................................................................................   11

3.2 办事机构......................................................................................... 13

3.3 机构职责......................................................................................... 14

3.4“三个责任人”设置及履职要求................................................. 16

4   监测预警.............................................................................................. 23

4.1 险情监测和巡查.............................................................................23

4.2  险情上报与通报..........................................................................24

4.3  预警级别划分以及抢险措施......................................................25

5   应急响应..............................................................................................27

5.1 应急响应启动与结束条件........................................................... 27

5.2 决策机构与程序............................................................................30

5.3 应急响应启动与解除....................................................................31

5.4 善后处理........................................................................................31

6  人员转移................................................................................................ 32

6.1 转移安置任务................................................................................32

6.2 应急转移方案................................................................................32

6.3 警报发布........................................................................................33

6.4 转移警戒........................................................................................33

7  应急保障................................................................................................ 35

7.1 通信与信息保障............................................................................35

7.2 抢险与救援保障............................................................................36

7.3 供电与运输保障............................................................................38

7.4 治安与医疗保障............................................................................38

7.5 物资与资金保障............................................................................38

7.6 社会动员保障................................................................................40

7.7 抢险专业技术保障........................................................................41

8  宣传演练................................................................................................ 42

8.1 宣传................................................................................................ 42

8.2 培训................................................................................................ 42

8.3 演练................................................................................................ 42

9  附表附图................................................................................................ 43

9.1 允许最大降雨量查算表 ............................................................. 43

9.2 港南区小型水库应急组织体系图.............................................. 44

9.3 港南区小型水库应急响应流程图...............................................45

9.4 险情报告与应急处置工作流程图.....................................46

9.5 马尾岭水库人员撤离图马尾岭水库转移图.............................. 47

9.6 马尾岭水库分级响应图............................................................... 48

1  总    则

# 1.1 编制目的

为实现“由控制洪水向洪水管理转变”，防御和减轻洪涝灾害，提高马尾岭水库应对洪水危机的能力，为水库管理部门及各级防汛抗洪抢险指挥机构防洪决策、指挥调度和抢险救灾提供科学依据，维护人民群众的生命和财产安全，保障社会经济持续稳定发展，根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》及《广西水库水电站防洪抢险应急预 案编制指南》等相关规定，结合马尾岭水库实际情况，编制《贵港市马尾岭水库大坝安全管理（防汛）应急预案》（以下简称本预案）。

马尾岭水库大坝安全管理（防汛）应急预案是在现有的工程设施条件下，针对因突发事件导致水库面临重大险情威胁，影响水库防汛安全而预先制定 的防御方案、对策、措施，力保马尾岭水库工程安全，最大限度保障人民群众生命安全，减少损失。本预案是政府及防汛指挥部门指挥决策和防洪调度、抢险救灾的重要依据。

# 1.2 编制依据

## 1.2.1 法律法规及相关文件

（1） 《中华人民共和国水法》（2016 年7月修订）；

（2） 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

（3） 《中华人民共和国防汛条例》(2011年修订)；

（4） 《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》（2018 年修正）；

（5） 《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正）；

（6） 《国家防汛抗旱应急预案》（2006）；

## 1.2.2 标准规范及相关文件

（1） 《广西水库水电站防洪抢险应急预案编制指南》（2014）；

（2）《水库防洪抢险应急预案编制大纲》（国家防汛抗旱总指挥部办 海〔2006〕9 号文）；

（3） 《小型水库防汛“三个责任人”履职手册（试行）》；

（4） 《广西小型水库安全管理办法（试行） 》桂防指〔2009〕21号；

（5） 《防汛储备物资验收标准》（SL297-2004）。

## 1.2.3 其他依据及资料

（1） 《贵港市水利电力志》；

（2）其他相关文件。

## 1.3 编制原则

本预案是以确保人民群众生命财产安全为首要目标，体现行政首长负责 制、预防为主、协调一致、力保水库工程安全。基本原则如下：

（1）贯彻“以人为本”原则，体现风险管理理念，尽可能避免或减少 损失，特别是生命损失，保障公共安全；

（2）按照“分级负责”原则，实行分级管理，明确职责与责任追究制；

（3）强调“预防为主”原则，通过对水库大坝可能突发事件的深入分 析，事先制定减少和对突发公共事件发生的对策；

（4）突出“可操作性”原则，预案以文字和图表形式表达，形成书面 文件；

（5）力求“协调一致”原则，预案和本流域、地区、系统内其它相关 预案相协调；

（6）实行“动态管理”原则，预案每 5 年修订一次，不断补充完善。

# 1.4 适用范围

根据马尾岭水库特点和可能发生的重大突发险情，应积极申请启动预案。满足以下任意一项，可以考虑申请启动预案：

一、马尾岭水库工程可能发生的重大险情情况

1、挡水建筑物：如发生严重的大坝裂缝、坝肩滑坡、管涌以及漏水， 岸坡大面积散浸，集中渗流、决口等危及大坝安全可能导致垮坝的险情。

2、泄水建筑物：如紧急泄洪时溢洪道两边侧墙倒塌，泄洪槽底部严重 冲刷等危及大坝安全的险情，输水洞严重断裂或堵塞，大量漏水浑浊，启闭 设备失灵等可能危及大坝安全的险情。

二、其他原因如地震、地质灾害、战争、恐怖事件、漂移物体、危险物 品等可能危及大坝安全的险情。

1、超设防标准地震导致大坝严重裂缝，基础破坏等危及大坝安全的险 情。

2、上级宣布进入紧急备战状态。

3、人为破坏等危及大坝安全的恐怖事件。

4、库区出现漂木等难以通过泄洪道的漂移物以及危险品可能危及大坝 安全的险情。

5、其它不可预见的突发事件可能危及大坝安全的险情。

三、超标准洪水

1、水库出现超过校核洪水标准(200年一遇)的洪水。

2、根据审定的洪水预报方案，预报水库所在流域内可能发生的超标准 洪水。

四、经水库防洪应急预案的审批部门批准的，需要启动的应急预案的其 它紧急情况。

2  突发事件分析

# 2.1 水库基本情况

## 2.1.1 水库工程基本情况

马尾岭水库位于贵港市港南区桥圩镇南兴村，距港南区政府38km 坝址地理位置为东经109°43′26"，北纬22°57′09"。当地多年平均降雨量为1600mm。水库坝址以上集雨面积0.76km²，总库容49 万m³，兴利库容33.83万m²，死库容0.9万m²，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）的规定，水库采用的洪水标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，消能防冲按10年一遇洪水设计。水库校核洪水位58.07m，设计洪水位57.72m，正常蓄水位57m，死水位51.83m。水库工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。

马尾岭水库主要建筑物由主坝、副坝、溢洪道、放水箱涵等组成。主坝1座，为均质土坝，坝顶高程58.6m，坝顶宽4.5m，坝顶长164.5m，最大坝高8.3m副坝1座，为均质土坝，坝顶高程58.61m，坝顶宽4.5m，坝顶长123m，最大坝高5.1m溢洪道1座，为开敞式宽顶堰，堰顶高程57m，最大下泄流量6.31m³/s放水设施2座，主、副坝均为钢筋混凝土无压箱涵，断面尺寸均为0.8×1.5m，输水道长度分别为16.5m、21m。

马尾岭水库除险加固工程批复概算总投资为299.60万元，工程于2014年12月20日开工，目前工程已竣工。

工程设计灌溉面积600亩，有效灌溉面积600亩。水库保护下游人口500人，耕地600亩。

2.1.2、水文

马尾岭水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。水库地处北回归线以南，属南亚热带季风气候，气温高，湿度大，雨量充沛,多年平均降雨量1600mm,且雨量多集中在4月中旬至9月上旬，约占年降雨量的80%，因此，在汛期内，特别是在主汛期期间水库工程的防洪任务重大。

水库（水电站）工程技术特性表

| 水库（水电站）名称 |  | 马尾岭水库 | 主坝 | 坝型 | 均质土坝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 南兴村 |  | 坝顶高程 | 58.60 |
| 所在河流 |  | 郁江支流 |  | 最大坝高 | 8.30 |
| 流域面积(km2) |  | 0.76 |  | 坝顶长度 | 164.50 |
| 管理单位名称 |  | 桥圩镇 |  | 坝顶宽度 | 4.5 |
| 主管单位名称 |  | 区水利局 |  | 坝基地质 |  |
| 竣工日期 |  | 1964年 |  | 坝基防渗措施 |  |
| 工程等别 |  | V |  | 防浪墙顶高程 |  |
| 地震基本烈度/抗震设计烈度 |  | Vi | 副坝 | 坝型 | 均质土坝 |
| 多年平均降水量 |  | 1600mm |  | 坝顶高程 | 58.6 |
| 设计 | 洪水标准 | 5 |  | 坝顶长度 | 123 |
|  | 洪峰流量 | 13.96 |  | 坝顶宽度 |  |
|  | 3日洪量 |  | 正常溢洪道 | 型式 | 开敞式宽顶堰 |
| 校核 | 洪水标准 | 0.5 |  | 堰顶高程 | 57 |
|  | 洪峰流量 | 20.01 |  | 堰顶净宽 | 4 |
|  | 3日洪量 |  |  | 闸门型式 |  |
| 水库（水电站）特性 | 水库调节特性 |  |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位 | 58.07 |  | 最大泄量 |  |
|  | 设计洪水位 | 57.72 |  | 消能型式 |  |
|  | 正常蓄水位 | 57 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位 |  | 非常溢洪道 | 型式 |  |
|  | 死水位 | 51.83 |  | 堰顶高程 |  |
|  | 总库容 | 49 |  | 堰顶净宽 |  |
|  | 调洪库容 |  |  | 最大泄量 |  |
|  | 兴利库容 | 33.83 |  | 消能型式 |  |
|  | 死库容 | 0.9 |  | 发电流量 |  |
|  | 装机容量 |  | 其它泄洪设施 |  |  |
| 工程运行 | 历史最高库水位及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量及发生日期 |  | 备注 |  |  |
|  | 历史最大出库流量及发生日期 |  |  |  |  |

## 2.1.3 应急处置记录

水库建成至今，运行基本正常，未遭遇过超标准洪水、地震、水质污染、 战争等突发事件，亦无相关的应急处置和后果情况等记录。

# 2.2 可能突发事件

## 2.2.1 可能突发事件类型

马尾岭水库除险加固以后，极大地提高了水库的防洪能力，可抗御 200 年一遇的洪水。但从长远和可能的情况来分析，导致水库工程出现重大险情的可能突发事件有：

1、超标准洪水。水库承雨面积范围内发生水库工程设计洪水标准，库水 位超过校核洪水位，水库建筑物运行工况超过设计条件，可能引起库水漫坝， 或超设计标准洪水遭遇泄洪设施闸门故障，溢流坝泄流量小于入库流量时导 致库水位被逼高漫顶溃坝。

2、工程隐患。可能出现的工程隐患主要有坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗 漏；大坝裂缝；溢洪道泄流能力不足；输水管裂缝；白蚁危害；闸门或启闭机故障（包括电力和机械故障）等。当正常蓄水位遭遇工程隐患导致大坝渗漏溃坝。

3、地震灾害。水库正常蓄水期间，因地震引起水库建筑物损毁或失稳、 库岸崩塌、水库泄洪通道堵塞等，影响水库正常运用。

4、地质灾害。水库正常蓄水期间，可能引起水库建筑物失稳、堵塞泄洪 通道、涌浪漫坝等危害的地质灾害，主要有崩塌、山体滑坡、地面塌陷、地 面裂缝等。

5、战争或恐怖事件。水库正常蓄水期间，遭遇战争或恐怖事件，引起水 库建筑物损毁或失稳、库岸崩塌、水库泄洪通道堵塞等，影响水库正常运用。

## 2.2.2 突发事件分析

可能突发事件发生导致马尾岭水库工程出现不同种类、程度的险情，具体如下：

1、渗漏：如不及时抢护，可能发展为漏洞、滑坡及塌坑等，最终引发溃 坝。

2、漏洞：如不及时抢护，可能发展为塌坑等险情，造成溃坝。

3、塌坑：此种险情既破坏坝的完整性，又可能缩短渗径，同时伴有渗漏、 漏洞等险情发生，有溃坝的危险。

4、裂缝：纵向裂缝有可能发展为滑坡,危及大坝安全；横向裂缝易形成 渗水通道，有溃坝危险。

5、滑坡：根据滑坡的范围，可分为坝身与基础一起滑动和坝身局部滑动， 不及时抢护，危及坝身安全。

6、风浪淘刷：轻者将坝前护坡冲毁，造成大坝坍塌；重者使坝身遭受严重破坏，有溃坝的危险。

7、输、泄水建筑物与坝体结合部位渗漏，产生接触渗透破坏，不及时抢 护，危及建筑物与大坝安全。

8、放水洞的闸门遭到破坏，造成闸门不能启闭，洪水不能及时下泄，危 及大坝安全。

险情种类以及发生的部位和等级汇总表详见表

险情种类以及发生的部位和等级表

| 序号 | 险情种类 | 出险部位 | 险情等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I 级（重大险情） | II 级（较重大 险情） | III 级（较大险 情） | Ⅳ级（ 一般险 情） |
| 1 | 渗漏 | 大坝 | 渗较多浑水，且 出逸点高 | 渗较多清水，略 有浑水，出逸点 较高 | 渗较少清水，出 逸点较高 | 渗较少清水，出 逸点不高 |
| 2 | 漏洞 | 大坝 | 漏水量大，浑浊 度高 | 漏清水量较少， 浑浊度较低 | 漏清水量少，清 水 | 漏清水量少，清 水 |
| 3 | 塌坑 | 大坝 | 经鉴定，与渗 水、漏洞有直接 关系，或坍塌持 续发展、坍塌体 积较大 | 背水侧有渗漏 情况，坍塌开始 发展，坍塌体积 较小 | 背水侧无渗漏 情况，坍塌不发 展或坍塌体积 较小 | 背水侧无渗漏 情况，坍塌不发 展 |
| 4 | 裂缝 | 大坝 | 贯穿性的横缝 或滑坡裂缝 | 未贯穿的横缝 或不均匀沉陷 裂缝 | 长度较长的纵 向裂缝或面积 较大的龟纹裂 缝 | 长度不长的纵 向裂缝或面积 不大的龟纹裂 缝 |
| 5 | 滑坡 | 大坝 | 大面积深层滑 坡 | 较大面积的深 层滑坡 | 较大范围浅层 滑坡 | 小范围浅层滑 坡 |
| 6 | 风浪淘刷 | 大坝上游护 坡 | 坝前护坡被风 浪冲刷淘空，严 重坍塌。 | 坝前护坡被风 浪水流冲刷侵 蚀或淘空，冲坑 面积较大，未形 成坍塌 | 坝前护坡被风 浪水流冲刷，出 现的冲坑面积 较小 | 坝前护坡被风 浪水流冲刷，未 出现的冲坑 |
| 7 | 输、泄水建 筑物与土坝 结合部位渗 漏 | 输、泄水建 筑物与土坝 结合部位 | 输、泄水建筑物 出现漏洞 | 输、泄水建筑物 下游背水面出 现渗漏，渗清 水，略有浑水 | 输、泄水建筑物 下游背水面出 现渗漏，渗少量 清水 | 输、泄水建筑物 下游背水面未 出现渗漏 |
| 8 | 输、泄水建 筑物破坏 | 输、泄水建 筑物 | 输、泄水建筑物 发生显著位移、 失稳、倒塌 | 输、泄水建筑物 出现裂缝较宽 | 输、泄水建筑物 出现裂缝较窄 | 输、泄水建筑物 未出现裂缝 |
| 9 | 放水闸损坏 等 | 放水闸 |  | 放水闸严重变 形损坏 | 放水闸严重变 形损坏 | 放水闸变形不 能启闭 |
| 10 | 决 口 | 大坝 | 局部渐垮溃坝 |  |  |  |

险情种类以及发生的部位和等级表

| 序号 | 险情种类 | 出险部位 | 险情等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I 级（重大险情） | II 级（较重大 险情） | III 级（较大险 情） | Ⅳ级（ 一般险 情） |
| 11 | 水位 | 大坝 | 水位高于校核 洪水位 （72.69m） | 水位高于设计 洪水位 （72.14m） | 水位高于正常 蓄水位 （70.483m） | 水位低于正常 蓄水位 （70.483m） |
| 12 | 洪水 | 水库 | 超校核标准的 洪水 | 超设计标准～ 校核标准（含校 核标准） 的洪水 | 设计标准洪水 | 设计标准以下 的洪水 |
| 13 | 上游大体积 漂移物的撞 击 | 枢纽工程 | 撞击后，发生工 程险情中的 Ⅰ 级险情 | 撞击后，发生工 程险情中的Ⅱ 级险情 | 发现上游大体 积漂移物或撞 击后发生工程 险情中的Ⅲ级 险情 | 发现上游漂移 物或撞击后发 生工程险情中 的Ⅳ级险情 |
| 14 | 战争或恐怖 袭击 | 枢纽工程、 通讯、 电力 设施等 | 袭击枢纽工程， 发生工程险情 中的 Ⅰ 级险情 | 袭击枢纽工程， 发生工程险情 中的Ⅱ级险情 | 袭击枢纽工程， 发生工程险情 中的Ⅲ级险情 | 袭击枢纽工程， 发生工程险情 中的Ⅳ级险情 |

# 2.3 洪水后果分析

## 2.3.1 可能导致水库大坝溃决的主要因素

根据 2.2.1 的分析，可能导致水库大坝溃决的主要因素有： 超标准洪水、 工程隐患、地震灾害、上游大体积漂移物的撞击事件、战争及恐怖事件和其 它等因素。

## 2.3.2 水库溃坝对上游可能引发滑坡崩塌的地点、范围、危害程度

由于水库上游属于低山地形地貌，地势起伏不大。水库大坝溃决导致库

水位骤降，除小范围临水侧坡面较陡、存在滑裂面的山体存在滑坡崩塌可能， 不会出现大的险情，危害程度不大。

## 2.3.3 影响范围及保护对象

水库影响范围内的人口、财产等社会经济情况表

| 序号 | 村 庄 | 人 口（人） | 国民 GDP（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥圩镇南兴村 | 5111 |  |  |
| 合计 |  | 5111 |  |  |

马尾岭水库溃坝影响南兴圩村共 0.511万人，600亩耕地。根据溃坝洪水行进路线所造成的淹没影响，为保障当地人民群众生命财产安全，绘制马尾岭水库溃坝影响范围及人员撤离路线，具体详见附图六。

3  应急组织

# 3.1 组织体系

## 3.1.1 组织架构依据

根据《广西小型水库安全管理办法（试行） 》“第一条小型水库安全 管理的各项责任必须有明确的责任主体。小型水库安全管理的责任主体为地 方人民政府、水行政主管部门、水库主管部门或水库所有者（业主）及水库 管理单位，并逐级、逐库签定责任书，将责任落实到人。”马尾岭水库主管部门为港南区水利局，桥圩镇人民政府、南兴村村负责管理的小（2）型水库。

结合《小型水库防汛“三个责任人”履职手册（试行） 》（后简称“《手 册》 ”）中的责任义务：

1、地方人民政府对本行政区域内小型水库防汛安全负总责。

2、水库主管部门负责所管辖小型水库防汛安全监督管理。

3、水库管理单位（产权所有者） 负责水库调度运用、 日常巡查、维修 养护、险情处置及报告等防汛日常管理工作。

4、各级水行政主管部门对本行政区域内小型水库防汛安全实施监督指 导。

桥圩镇人民政府是马尾岭水库大坝突发事件应急处置的责任主体，负责组建应急管理机构及组织协调马尾岭水库突发事件应急处置工作。港南区水利局负责马尾岭水库大坝安全管理（防汛） 应急预案制定、宣传、演练，并根据自身管理职责参与马尾岭水库突发事件应急处置工作。桥圩镇人民政府所属的水利工作站对马尾岭水库进行巡视检查、险情报告和跟踪观测。

3.1.2 指挥机构

马尾岭水库大坝突发事件应急指挥机构职能由桥圩镇防汛抗旱指挥部承担，负责领导、组织马尾岭水库的防汛工作，组织协调突发事件应急处置工作，拟订马尾岭水库大坝安全管理（防汛） 应急预案，及时掌握马尾岭水库汛情、灾情并组织实施抗洪抢险措施，统一调控和调度抢险设施的运行，做好防洪管理工作，组织灾后处置，并做好有关协调工作。桥圩镇防汛抗旱指挥部领导组成按照分级负责、属地管理的原则组建：

- 指 挥 长：卢世培 镇党委书记

（15277608199）

何运塔 镇党委副书记、镇长

（18276573087）

协调组长：刘海锋 镇人大主席

（13557254175）

副指挥长：闫荣成 镇党委委员、武装部长

（18815896098）

李海华 镇副镇长

（13977594946）

成    员：黄伟亮 镇党委副书记

（13768057907）

覃小媚 镇党委委员、副镇长

（18076421733）

雷春发 镇党委委员、政法委员、副镇长

（13471918910）

姜耀冠 镇党委委员、纪委书记

（15778633635）

李桂敏 镇党委组织委员

（17377580865）

谢晓静 镇党委委员、统战委员、宣传委员              （15077188400）

梁泽艳 镇农业农村中心主任

（18178003211）

梁振琼 镇便民服务中心主任

（13557255305）

徐舒瑶 镇党政办负责人任

（13471906992）（））

杨宇艺 桥圩派出所所长

（13397856909）

谢远东  交警二大队大队长

（15678409990）

莫春明 市第二人民医院院长

（13635017092）

罗荣河 财政所所长

（13132998138）

罗毅凡 市场监管所所长

（18776696168）

陈勇波 南兴村书记、主任

（13471586370）

# 3.2 办事机构

桥圩镇防汛抗旱指挥部下设办公室，负责指挥部的日常工作，组织实施国家有关防汛工作的方针政策，组织制订大坝安全管理（防汛）、应急预案，组织水库防汛指挥系统的建设与管理、组织协调突发事件应急处置工作等。桥圩镇防汛抗旱指挥部办公地点设在桥圩镇人民政府，地址：贵港市港南区沿江路19号党政办，值班电话：0775-6798225，电子邮箱：gnqxdzb@163.com。

# 3.3 机构职责

## 3.3.1 桥圩镇水库防汛抗旱指挥部职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国防洪法》 、 《中华人民共和国防汛条 例》 及有关法规。

（2）贯彻国家有关防汛抗旱工作的方针、政策及上级防汛抗旱的决定 和调度命令。

（3）掌握防汛抗旱的情况和信息，组织水文、气象等有关部门会商， 为指挥防汛抗旱决策提供科学依据； 负责发布桥圩镇指挥部的公告、决定和命令。

（4）组织实施防汛抗旱工作系统的目标管理责任制和贯彻防汛工作行 政首长制的督促检查。

（5）宣传教育广大干部群众，服从抗洪抢险的统一调度指挥，克服麻 痹思想，提高防灾减灾意识。

（6）负责马尾岭水库防洪调度运用计划、防汛、抗旱和防台预案的编制。

（7）组织开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱的准备工作，抓 好抗旱服务组织建设和度汛应急工程及水毁工程修复工作。

（8）负责桥圩镇物资、器材、经费计划的编制、调配与管 理，并监督使用。

（9）负责桥圩镇指挥系统建设，逐步实现防汛抗旱指挥工 作的现代化。

（10） 承办上级政府或防汛抗旱指挥部交办的其他事项。

## 3.3.2 桥圩镇防汛抗旱指挥部办公室职责

桥圩镇水库防汛抗旱指挥部办公室：传达指挥部的指示、命令并监督实施；协调各部门及各类应急工作组的工作；收集和汇报有关汛情灾情，及时向指 挥部领导提供决策依据；及时申报防汛应急补助经费。

## 3.3.3 桥圩镇防汛抗旱指挥部领导及成员单位职责

镇政府主要领导亲临现场，听取汇报，作出决策，调集力量（主要负责人：卢世培、何运塔）。

分管领导协助主要领导具体组织指挥抢险工作。（主要负责人：刘海锋、姜耀冠）。

办公室协助领导做好灾害处理，上报和安抚工作（主要负责人：闫荣成、李海华、徐舒瑶）。

派出所负责对灾害现场警戒，人员疏散，治安保卫，受灾人员抢救，道路交通管制等工作（主要负责人：闫荣成、杨宇艺、谢远东）。

第二人民医院负责抢险中医护人员的指挥，受伤人员的救护和防止灾后疫病发生和蔓延工作（主要负责人：覃小媚、莫春明）。

财政所负责防汛抗旱经费的筹措、调拨和监督使用，确保防汛抗旱资金及时足额到位（主要负责人：罗荣河、罗毅凡）。

便民服务中心做好死伤家属、群众的安抚和死者的尸体处理工作（主要负责人：雷春发、梁振琼）。

文化站负责发布汛情公告和重要防洪抗旱指令，及时报道防汛抗旱工作动态和通报重大汛情，组织广播电视宣传防洪抗旱工作（主要负责人：李桂敏、谢晓静）。

各村（社区）设立防汛抗旱指挥机构，在上级防汛抗旱指挥机构和桥圩镇人民政府的领导下，组织和指挥本辖区的防汛抗旱工作。防汛抗旱领导小组由各村村支书和有关部门负责人组成（主要负责人：梁泽艳、陈勇波）。

# 3.4“三个责任人”设置及履职要求

## 3.4.1 任职条件

为加强小型水库防汛管理，规范防汛责任人履职行为，依据《水法》《防 洪法》 《安全生产法》 《水库大坝安全管理条例》 《防汛条例》 和《小型水 库安全管理办法》 等有关规定，结合小型水库实际，《手册》 明确小型水库 防汛“三个责任人”： 防汛行政责任人、防汛技术责任人和防汛巡查责任人。

根据《手册》履职要求中的任职条件，马尾岭水库行政责任人为桥圩镇人民政府镇长，防汛技术责任人为贵港市港南区水利局工作人员黄菲菲，巡查责任人为南兴村支书陈勇波、马尾岭水库管理人李井强、张锦飞，具体名详见附表。

## 3.4.2 防汛行政责任人履职要求

## 3.4.2.1 主要职责

（1）负责水库防汛安全组织领导；

（2）组织协调相关部门解决水库防汛安全重大问题；

（3）落实巡查管护、防汛管理经费保障；

（4）组织开展防汛检查、隐患排查和应急演练；

（5）组织水库防汛安全重大突发事件应急处置；

（6）定期组织开展和参加防汛安全培训。

## 3.4.2.2 履职要点

（1）掌握了解水库基本情况

掌握水库名称、位置、功能、库容、坝型、坝高等基本情况，了解安全 鉴定情况；掌握水库主管部门和水库管理单位（产权所有者） 有关负责人及 防汛技术责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解水库下游集镇、村庄、 人 口、厂矿和重要基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

（2）协调落实防汛安全保障措施

督促水库主管部门、水库管理单位（产权所有者） 制定和落实水库防汛 管理各项制度，落实水雨情测报、水库调度运用方案和水库大坝安全管理（防 汛） 应急预案编制与演练等防汛“三个重点环节”，及时开展安全隐患治理 和水毁工程修复； 督促水库防汛技术责任人和巡查责任人履职尽责；协调落实工程巡查管护和防汛管理经费，落实防汛物资储备，解决水库防汛安全重 大问题。

（3）组织开展防汛检查

组织开展汛前、汛中至少 2 次防汛检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工 程异常等，及时组织或督促防汛技术责任人组织检查。重点检查： 防汛“三 个重点环节”是否落实；大坝安全状况，溢洪道是否畅通，闸门及启闭机运 行是否可靠，安全隐患治理和水毁工程修复是否完成；汛限水位控制是否严 格；防汛物资储备、抢险队伍落实、交通通信保障等情况。

（4）组织应急处置和人员转移

水库发生重大汛情、险情、事故等突发事件时，应立即赶赴现场，指挥 或配合上级部门开展应急处置，根据应急响应情况，及时做好人员转移避险。

（5）组织开展应急演练

按照水库大坝安全管理（防汛） 应急预案，组织防汛技术责任人、巡查 责任人、相关部门和下游影响范围内的公众，开展应急演练。演练可设定紧 急集合、险情抢护、应急调度、人员转移等科目，可采用实战演练或桌面推 演等方式。

（6）组织参加防汛安全培训

任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任 职的至少每 3 年集中培训一次；培训可采取集中培训、视频培训或现场培训 等方式。督促防汛技术责任人和巡查责任人参加水库大坝安全与防汛技术培训。

## 3.4.3 防汛技术责任人履职要求

## 3.4.3.1 主要职责

（1）为水库防汛管理提供技术指导；

（2）指导水库防汛巡查和日常管护；

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查；

（4）掌握水库大坝安全鉴定结论；

（5）指导或协助开展安全隐患治理；

（6）指导水库调度运用和水雨情测报；

（7）指导应急预案编制，协助并参与应急演练；

（8）指导或协助开展水库突发事件应急处置；

（9）参加水库大坝安全与防汛技术培训。

## 3.4.3.2 履职要点

（1）掌握了解水库基本情况

掌握水库工程状况、管理情况和下游影响，包括挡水、泄水、放水建筑 物，以及库容、坝型、坝高和正常蓄水位、汛限水位，了解下游影响范围内 集镇、村庄、人 口、厂矿、基础设施等； 掌握水库主管部门和水库管理单位 （产权所有者） 有关负责人及防汛行政责任人、巡查责任人，了解其联系方 式；了解应急处置方案和人员避险转移路线； 了解水库管理法规制度相关要 求和有关专业知识。

（2）掌握了解水库安全状况

通过现场检查、防汛检查、 日常巡查、安全鉴定等途径，掌握大坝安全 状况和主要病险隐患； 掌握大坝安全鉴定结论，了解安全鉴定意见及大坝安全隐患、严重程度及治理情况，以及隐患消除前的控制运用措施；及时向防 汛行政责任人和水库主管部门报告大坝安全状况和防汛安全重大问题。

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查

协助防汛行政责任人开展汛前、汛中防汛检查，组织开展汛后检查，遇 暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查； 组织开展隐 患排查，针对大坝安全、防汛安全和巡查责任人报告的工程异常进行检查， 必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

（4）指导防汛巡查和安全管理

指导防汛巡查责任人，按照巡查部位、内容、路线、频次和记录要求做 好巡查工作，开展水雨情测报和大坝安全监测； 落实水库调度要求，保持溢 洪道畅通，控制汛限水位； 做好大坝、溢洪道、放水涵等建筑物以及闸门、 启闭机等设备设施的日常管护，做好工程档案管理。指导、组织或参与编制 水库调度运用方案和大坝安全管理（防汛） 应急预案； 协助防汛行政责任人 组织应急演练。

（5）协助做好应急处置

了解水库大坝安全管理（防汛） 应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况； 水库大坝出现汛情、险情、事故等突发事件时，立即向防汛行政责任人报告； 参与制定应急处置方案，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟 踪等。

（6）参加防汛安全培训

上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每 3 年参加一次大坝安 全与防汛技术培训，培训方式可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。

## 3.4.4 防汛巡查责任人履职要求

## 3.4.4.1 主要职责

（1）负责大坝巡视检查；

（2）做好大坝日常管护；

（3）记录并报送观测信息；

（4）坚持防汛值班值守；

（5）及时报告工程险情；

（6）参加防汛安全培训。

## 3.4.4.2 履职要点

（1）掌握了解水库基本情况

掌握水库库容、坝型、坝高情况；掌握防汛行政责任人、技术责任人和 相关部门负责同志，了解其联系方式；掌握大坝薄弱部位和检查重点，了解 大坝日常管理维护的重点和要求；掌握放水设施、闸门启闭设施的操作要求， 以及预警设施、设备使用方法；了解应急处置方案和人员避险转移路线以及 下游保护集镇、村庄、人口、重要设施情况。

（2）开展巡查并及时报告

掌握巡视检查路线、方法、工具、内容、频次，按照要求开展巡视检查， 做好巡查记录；汛期每日应不少于 1 次巡查，出现大坝异常或险情、设施设 备故障、库水位快速上涨等情况应加密巡查，并及时报告防汛技术责任人或 防汛行政责任人； 发现可能引发水库溃坝或漫坝风险、威胁下游人民群众生命财产安全的重大突发事件时，按照应急预案规定，在报告的同时及时向下 游地区发出警报信息。

（3）做好大坝日常管理维护

了解水库调度运用方案，做好日常调度运用操作，严格按照调度指令操 作放水设施、闸门及启闭设备，做好设备运行和放水、泄水记录； 对设施设 备进行日常维护，及时清理溢洪道阻水障碍物； 发现不能排除的故障和问题， 及时向防汛技术责任人报告。

（4）坚持防汛值班值守

认真执行水库管理制度，做好防汛值班值守； 按照要求做好水雨情观测， 按时报送水雨情信息； 发现库水位超过汛限水位、限制运用水位或溢洪道过 水时，及时报告防汛技术责任人； 遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情 况及时报告，紧急情况下按照规定发出警报。

（5）接受岗位技术培训

防汛巡查责任人应当经过培训合格后上岗，接受防汛技术责任人的岗位 业务指导； 连续任职的至少每 2 年参加一次水库防汛安全集中培训、视频培 训或现场培训。

4   监测预警

# 4.1 险情监测和巡查

## 4.1.1 险情监测、巡查的部位、内容、方式、频次

水库大坝在运行中，可能出现的险情有散浸、漏洞、管涌、流土、跌窝 等，对于出现的任何险情，都要高度重视，迅速成立抢险专班，组织人力、 物力、财力以及技术力量进行抢护。任何险情的发生都有一个过程，只有通 过跟踪巡查和监测，才能及时发现险情，做到有效处理。

为确保水库安全度汛，在汛前达开水库管理中心组织检查各项工程设施， 以便及时发现薄弱环节，能处理的尽快及时处理，对于暂时不能处理的，要 制定度汛措施，加强跟踪巡查和监测。主要从以下几个方面着手： 在汛期中 严格交接班制度，上下班要紧密衔接；检查人员必须注意“五时”，即黎明 时、吃饭时、换班时、黑夜时、狂风暴雨交加时；切实做到“四勤” 、“三 清” 、“三快” ，“四勤”即眼勤、手勤、耳勤、脚勤，“三清”即险情查 清、信号记清、报告说清， “三快”即发现险情快、处理快、报告快。

日常巡视检查规定为每天两次，汛期高水位时应增加次数，出现大洪水

时，每天至少三次。

## 4.1.2 人员组成及监测、巡查结果处理程序

监测、巡查人员由水库技术人员和防汛劳力两个方面编班组成，要认真 做好相应的险情监测和巡查记录，如有异常情况，除应详细记录时间、部位、 险情和绘出草图外，应及时报告、紧急处理。

# 4.2  险情上报与通报

## 4.2.1 上报条件

当遭遇以下情况时，监测、巡查人员应立即报告防汛技术责任人。

①遭遇持续强降雨，库水位超正常蓄水位或溢洪道堰顶高程，且继续上 涨；

②遭遇强降雨，库水位上涨，泄洪设施边坡滑坡堵塞进 口或行洪通道；

③大坝出现裂缝、塌陷、滑坡、渗漏等险情；

④水库水质被污染；

⑤其他危及大坝安全或公共安全的紧急事件。

当上述险情发展迅速，情况紧急时，为避免造成更大损失，可越级向大 坝安全政府行政责任人或防汛行政责任人、港北区应急局等报告。发生溃坝 险情时，可直接向下游淹没区发布警报信息。

## 4.2.2 上报内容

水库险情上报、通报的内容包括：

（1）突发事件发生时间、地点、类型。

（2）当前库水位、库容、降雨量；

（3）水库枢纽工程特别是放水设施、大坝、溢洪道等的运行情况。

## 4.2.3 险情上报

工程监测、巡查人员发现或接到现场险情报告，应在 10 分钟内将险情情 况汇报给水库巡查责任人，由巡查责任人对险情报告进行初步分析判断核准后 10 分钟内用移动电话向水库防汛技术责任人和防汛值班室报告。水库防汛技术责任人接到巡查责任人报告后，对险情报告进行初步分析判断核准后 10 分钟内用移动电话向防汛抗旱指挥部办公室（值班电话： 0775—6798225）报告，并立即赶赴水库现场，指导巡查人员加强库水位和险情变化等跟踪观测，做好观测记录与后续报告。当大坝溃坝、决口等重大突发事件发生时，水库巡查责任人可越级报告至指挥部办公室。

桥圩镇指挥部根据上报的事件报告，以及降雨量、库水位、出库流量、工程险情及下游灾情等情况，组织应急会商，分析研判事件性质、 发展趋势、严重程度、可能后果等，确定预警级别和响应措施，并提前 3 小时向下游公众、参与应急响应和处置的部门和人员发布预警信息。桥圩镇防汛抗旱指挥部在 1 小时内将会商结果直接报告至贵港市港南区水利局（值班电话： 0775—4329579）、贵港市港南区防汛抗旱指挥部（值班电话： 0775— 4329510）和贵港市防汛抗旱指挥部（值班电话： 0775—4566807）等上级部门和指挥部。

马尾岭水库险情上报、通报的频次按汛期运行指标进行监测、巡查时，每监测、巡查一次即上报、通报一次。

工程监测、巡查人员对各种巡视检查的记录、图件和报告要做好记录， 并以书面形式报告上报，主要内容包含水库工程概况、责任人姓名及联系方 式，工程险情发生时间、位置、经过、当前状况，已经采取的应对措施，造 成的伤亡人数等，并整理资料存档。

4.3 预警级别划分以及抢险措施

水库工程根据“蓄泄兼施”的原则，严格贯彻执行上级下达的汛期运用水位控制运行。为了确保工程能发挥最大的防洪能力，必须密切联系气象部门，加强水文观测，并结合及时掌握的实时雨情和水文，气象预报，

进行科学分析研究，大胆决策，尽量降低水库水位，发挥工程的防汛作用，确保群众生命财产、大坝安全 。

预警级别划分以及抢险措施表

5   应急响应

# 5.1 应急响应启动与结束条件

## 5.1.1 启动条件

当出现下列情形之一时，经会商可启动《应急预案》 中相应等级的应急 响应。

（一） Ⅰ级应急响应

①气象部门预报 3h降雨量达100mm，中短期天气预报近期有较强降雨，可能出现特大暴雨；

②库水位超过校核洪水位57.89m，大坝可能漫顶，溢洪道水深超过0.89m，或下泄流量超过4.76m3/s；

③特别重大险情： 坝体出现大范围滑坡；坝体出现大面积渗漏。

④洪水淹没区域内人 口 2500 人以上。

2、响应行动

南兴村防汛抗旱指挥部收到险情报告并确认险情无误后立即报告桥圩镇防汛抗旱指挥部指导前期应急处置。桥圩镇负责人组织会商处置，根据《马尾岭水库调度运用方案》中的防洪调度方案开展马尾岭水库防洪调度，继续对水情、工情、险情跟踪观测，并提前 3 小时以上通知受影响的桥圩镇村组做好防汛准备和安全转移等应急处置工作，力保水库大坝和下游群众安全。桥圩镇应急指挥部办公室将会商结果按规定程序和时间要求（ 1 小时内） 直接报告给港南区防汛抗旱指挥部、贵港市水利局、贵港市防汛抗旱指挥部和广西水利厅，请求上级支援。

应急指挥部指挥长收到信息后快速召集专家组和各成员单位组建的抢   险队伍，立即赶赴现场，根据突发事件性质、位置、特点并结合前期桥圩镇制定的应急处置方案，会商确定抢险原则、方法、方案和要求，调集抢险物资和装备，开展应急处置。根据本应急预案中确定的淹没区内乡镇村组、街道社区、厂矿企业撤离路线立即组织人员转移至安置位置，最大限度保障下游公众安全。继续对水情、工情、险情跟踪观测。

（二） Ⅱ级应急响应

1、启动条件

①3h降雨量达75mm，中短期天气预报近期仍有较强降雨；

②库水位超过设计洪水位57.60m，可能持续上涨；溢洪道水深超过0.60m，或下泄流量超过2.63m3/s。

③重大险情：坝体出现局部滑坡；坝体出现大面积渗漏。

④洪水淹没区内人 口 500人以上。

2、响应行动

南兴村防汛抗旱指挥部收到险情报告并确认险情无误后立即报告桥圩镇防汛抗旱指挥部指导前期应急处置。桥圩镇负责人组织会商处置，根据《马尾岭水库调度运用方案》中的防洪调度方案开展马尾岭水库防洪调度，继续对水情、工情、险情跟踪观测，并提前 3 小时以上通知受影响的桥圩镇村组做好防汛准备和安全转移等应急处置工作，力保水库大坝和下游群众安全。桥圩镇应急指挥部办公室将会商结果按规定程序和时间要求（ 1 小时内） 直接报告给港南区防汛抗旱指挥部、贵港市水利局、贵港市防汛抗旱指挥部和广西水利厅，请求上级支援。

应急指挥部指挥长收到信息后快速召集专家组和各成员单位组建的抢  险队伍，立即赶赴现场，根据突发事件性质、位置、特点并结合前期贵港市 达开水库管理中心制定的应急处置方案，会商确定抢险原则、方法、方案和要求，调集抢险物资和装备，开展应急处置。根据险情发展态势决定人员转移，按照本应急预案中确定的淹没区内乡镇村组、街道社区、厂矿企业撤离 路线有序组织人员转移至安置位置，最大限度保障下游公众安全。继续对水情、工情、险情跟踪观测。

（三）Ⅲ级应急响应

1、启动条件

①6h降雨量达100mm，中短期天气预报近期可能有较强降雨；

②库水位超过57.40m，溢洪道水深超过0.40m，或下游河道安全泄量1.43m3/s；

③较大险情：大坝出现多处纵向、横向裂缝；下游坡渗漏较严重；并可能遭遇较强降雨。 ④洪水淹没区内人 口 30 人以上。

2、响应行动

南兴村防汛抗旱指挥部办公室收到险情报告并确认无误后立即报告桥圩镇防汛抗旱指挥部，桥圩镇负责人组织会商处置。根据突发事件性质、位置、特点会商确定抢险原则、方法、方案和要求。拟定好会商结果后，桥圩镇应急指挥部办公室将会商结果按规定程序和时间要求（ 1小时内） 直接报告给港南区防汛抗旱指挥部、贵港市水利局、贵港市防汛抗旱指挥部和广西水利厅。

桥圩镇防汛抗旱指挥部召集专家组和各成员单位组建的抢险队伍，赶 赴现场，调集抢险物资和装备，开展应急处置。根据《马尾岭水库水库调度运用方案》中的防洪调度方案开展马尾岭水库水库防洪调度，继续对水情、工情、险情跟踪观测，并提前 3 小时以上通知受影响的庆丰镇村组做好防汛准备和安全转移等应急处置工作，必要时按人员转移方案进行转移。

（四） Ⅳ级应急响应

1、启动条件

①6h降雨量达75mm，中短期天气预报近期可能有较强降雨；

②库水位超过正常蓄水位57.00m；

③一般险情：大坝出现浅层裂缝；下游坡出现多处渗水点。

2、响应行动

南兴村防汛抗旱指挥部办公室收到险情报告并确认无误后立即报告桥圩镇防汛抗旱指挥部，桥圩镇负责人组织会商处置。根据突发事件性质、位置、特点会商确定抢险原则、方法、方案和要求。拟定好会商结果后，桥圩镇应急指挥部办公室将会商结果按规定程序和时间要求（ 1小时内） 直接报告给港南区防汛抗旱指挥部、贵港市水利局、贵港市防汛抗旱指挥部和广西水利厅。

桥圩镇防汛抗旱指挥部召集专家组和各成员单位组建的抢险队伍，赶 赴现场，调集抢险物资和装备，开展应急处置。根据《马尾岭水库水库调度运用方案》中的防洪调度方案开展马尾岭水库水库防洪调度，继续对水情、工情、险情跟踪观测，并提前 3 小时以上通知受影响的庆丰镇村组做好防汛准备和安全转移等应急处置工作，必要时按人员转移方案进行转移。

## 5.1.2 结束条件

当洪水已经退落并且上述大坝灾害已得到有效控制，或险情基本消除， 或响应等级条件不具备时，根据指挥部决定，响应逐级取消或不启动，并由 桥圩镇防汛指挥部办公室发布解除汛情预警公告并通过短信息、移动电话 及其它通信平台通知受影响区内的村屯群众，宣布结束防洪紧急状态。

# 5.2 决策机构与程序

由桥圩镇指挥部根据水库工程遇险情况，如符合启动应急预案的条件，慎重研究后提出启动应急预案，报贵港市港南区防汛抗旱指挥部批准后，由桥圩镇防汛抢险应急指挥部执行。

当应急预案按照程序运行完毕，当初启动应急预案的条件已经不再具

# 备，可向贵港市港南区防汛抗旱指挥部申请结束应急预案，由贵港市港南区 防汛抗旱指挥部批准后，桥圩镇防汛抢险应急指挥部向外界宣布结束防汛 抢险应急预案。

# 5.3 应急响应启动与解除

## 5.3.1 应急响应启动

应急响应行动由桥圩镇防汛抗旱指挥部办公室综合汛情状况提出应 急响应行动建议，指挥部指挥长根据会商分析决定，下达命令启动应急响应 程序。由指挥部综合协调小组负责在突发事件预警信息发布平台以及网络、 短信、微信、广播等平台上发布凤凰水库应急响应等级警示。

## 5.3.2 应急响应解除

当洪涝灾害得到有效控制时，或险情基本消除时，桥圩镇防汛抗旱指 挥部可视汛情情况，宣布结束应急响应。

# 5.4 善后处理

- 依照有关紧急防汛期规定征用、调用的物资、设备、交通运输工 具等，在汛期结束后，未使用的应当及时归还或入库储存，造成损坏或者无 法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其它处理。取土占地、砍伐林 木的，汛期结束后依法向有关部门补办手续； 有关地方人民政府对取土后的 土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。

- 紧急处置工作结束后，桥圩镇防汛抗旱指挥部应协助县人民政 府进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少 突发事件带来的损失和影响。

6  人员转移

# 6.1 转移安置任务

受威胁区域内的人员及财产转移任务由受威胁区所属的桥圩镇人民政府负总责，成立由桥圩镇应急指挥办公室、南兴村村委及影响范围内村组等单位（部门）参加的桥圩镇防汛抗旱指挥部，并根据制定的转移预案，全面负责群众转移、安置、救灾、抚恤等工作，有关单位分别负责辖区内的群众安全转移与安置工作。

# 6.2 应急转移方案

1、转移方案制定及执行

由桥圩镇防汛抗旱指挥部制定，受影响区所属的港南区桥圩镇及村组 负责执行。

2、转移路线、安置地点及交通工具

（1）转移路线按照“就近、就快”的原则，马尾岭屯、冯屋屯向岭头安全区撤离。撤离交通工具采用居民自有交通工具。

（2）受影响区域政府根据制定的转移方案，督促辖区内受影响区各村委会及下辖村小组及时传达联络方法和警报信号约定方式，转移的路线、地点、 安置措施、交通工具等。要求确保逐户通知到位，保证不漏一村一户一人， 按转移方案组织转移。

（3）对转移的群众，由当地人民政府牵头，服务保障小组负责提供紧急避难场所，妥善安置灾区群众，保证基本生活。

（4）各类工程、供水、供电等基础设施、房屋建筑、交通运输干线抢险、 抢修工作原则上按照“谁管理，谁负责”的原则，由管理单位或个人负责抢险、抢修。有必要时，桥圩镇防汛抗旱指挥部可以安排专业队伍参加抢险、抢修。

（5）桥圩镇防汛抗旱指挥部各成员单位和水利工程管理单位、在建水利工程施工单位以及受洪水威胁的其他单位，储备的常规抢险机械、物资和救生器材，应能满足抢险急需。

# 6.3 警报发布

# 由桥圩镇防汛抗旱险指挥部根据工程险情发布人员转移警报，发布的 形式按照事先确定的的通讯预警方式：如广播、火把、鸣锣、手机、电话、 警车警笛等多种形式，各种预警方式要让水库下游河沿岸各村屯的群众事先 知道，做到家喻户晓。

# 6.4 转移警戒

人员和财产转移后的警戒措施由桥圩镇派出所负责，同时负责抢险期间枢纽工程建筑物、财产等的安全保卫工作。

| 马尾岭水库下游洪水淹没区内的人员转移方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 | 乡（镇） | 行政村 | 自然村 | 户数 | 居住人数 | 转移路线、距离及时间和交通要求 | 责任人 | 职务 | 联系电话 |
| 港南区 | 桥圩镇 | 南兴村 | 马尾岭、冯屋屯 | 马尾岭60户、冯屋40户 | 马尾岭300人、冯屋220人 | 马尾岭屯→岭头安全区（0.1km，2min,步行+车辆） 冯屋屯→岭头安全区（0.2km，6min,步行+车辆） | 陈勇波 | 村支书、主任 | 13471586370 |

马尾岭水库下游人员撤离路线图

7  应急保障

# 7.1 通信与信息保障

以桥圩镇防汛抗旱指挥部为中心，形成连接桥圩镇人民政府、各成员单位、村屯等一级通信网。通信网主要由电信部门的有线程控电话、移动电话组成，同时利用广播新闻载体，保证雨情、水情、 工情、险情的及时传递，保证各种防洪抢险调度指令的及时准确下达。

汛前，桥圩镇防汛抗旱指挥部将有关防汛电话、手机等号码统计并打 印成册。汛期，桥圩镇指挥部及通信等有关部门和成员单位 24 小时专人值班，保证各种防汛信息的及时上传下达。桥圩镇防汛抗旱指挥部及时向通信部门通报防汛情况，通信部门指定专人负责防汛通信的保障工 作。紧急情况下，由通信部门按制订的通信应急保障方案采取应急措施，保证通信畅通。

（1）通信运营部门有依法保障防汛信息畅通的责任。

（2）桥圩镇防汛抗旱指挥部应按照以公用通信网为主的原则，合理组 建防汛专用通信网络，确保信息畅通。

（3）信息处理小组应将防汛有关信息纳入应急通信保障预案，应急通信 保障预案在每年汛期前报送桥圩镇指挥部办公室备案。

（4）出现突发事件后，信息处理小组应启动应急通信保障预案，迅速调 集力量抢修损坏的通信设施，努力保证防汛通信畅通。必要时，调度应急通 信设备，为防汛通信和现场指挥提供通信保障，全力保障各级防汛抗旱指挥

部和其它与防汛工作有关通信畅通。

（5）在紧急情况下，要充分利用公共广播、手机短信、微信等手段发布 防汛信息，通知群众快速撤离，确保人民生命安全。

（6）水库防汛所有信息一律经过桥圩镇人民政府审批后才能宣传报道。

（7）建立健全防汛通信指挥系统                                  1）形成覆盖各部门的计算机网络系统，提高信息传输的质量和速度。

2）改进水情信息采集系统，使各报汛站点的水情信息及时传到桥圩镇防汛抗旱指挥部。

3）建立马尾岭水库社会经济数据库，实现受影响区域基本信息和社会经济信息的快速查询。

4）建立马尾岭水库防洪调度系统，实现实时制订和优化洪水调度方案，为防洪调度决策提供支持。

5）建立桥圩镇防汛抗旱指挥部与上级防汛抗旱指挥部之间的防汛异地会商系统及山洪灾害信息管理平台。

# 7.2 抢险与救援保障

（1）桥圩镇防汛抗旱指挥部在发现马尾岭水库存在溃坝风险时，统一调 度，撤离大坝防汛抢险现场一线值守人员，工作重心转移至保护国家重要设 施以及群众生命安全方面，桥圩镇指挥部负责组织协助群众转移工作。灾区的生产救灾和灾民的生活救助工作由民政办负责组织实施。

（2）桥圩镇防汛抗旱指挥部在马尾岭水库发生突发险情时，统一调度，

并派出专家，指导防汛抗洪工作。对历年来的险工险段或易出险的部位，提 前编制工程应急修复计划，以备紧急情况下因险施策；当出现新的险情后， 应派工程技术人员赶赴现场，研究优化除险方案，并负责组织实施。

（3）各类工程、供水、供电等基础设施、房屋建筑、交通运输干线抢险、 抢修工作原则上按照“谁管理，谁负责”的原则，由管理单位或个人负责抢 险、抢修。有必要时，桥圩镇防汛抗旱指挥部可以安排专业队伍参加抢险、 抢修。

（4）桥圩镇防汛抗旱指挥部各成员单位和水利工程管理单位、在建水 利工程施工单位以及受洪水威胁的其他单位，储备的常规抢险机械、物资和 救生器材，应能满足抢险急需。

（5）抢险队伍保障以及物资保障

本镇组建一支有(1110)名民兵的防汛抢险突击队，以村、镇单位编成民兵抗洪抢险若干小分队，每个小分队为12-50人左右，并明确正副中队长，正副小队长的职责和分工，抢险队员编队造册登记，制定好规章制度，确保招之即来，来之能战，战之能胜。

（6）调动部队参加抢险程序：根据马尾岭水库突发险情的情况，需要调度部 队（民兵）参加抗洪抢险的，由桥圩镇防汛抗旱指挥部办公室向桥圩镇人民政府提出申请，经桥圩镇人民政府主要领导决定，由镇武装部统一协调， 按照有关规定办理，有关部门和单位负责后勤保障。

（7）凡进入危险地点、接触有毒物体、易爆物体抢险的，事先必须向桥圩镇防汛抗旱指挥部报告险情和详细的抢险措施，在征得同意后方可进 入；明知抢险无明显效果又非常危险的地点，一般不派抢险队伍进入抢险， 但需采取必要措施，防止灾害扩大。

（8）常见大坝抢险技术措施

①漫溢抢护应提前修筑土（石） 袋子捻、土料子捻；

②渗水抢护通过开沟、反滤导渗和临水筑戗进行背水导渗，临水截渗；

③管涌抢护以反滤导渗、围井和蓄水围井为主；                  ④漏洞抢护通过软帘盖堵、软楔堵塞、抛填黏土前戗进行前堵后导； ⑤滑坡抢护采用固脚阻滑、滤水还坡等方式；

⑥陷坑抢护应分析具体原因，选择填土夯实、堵塞封堵和填筑滤料等方 式抢护；

⑦坍塌抢护以护脚固基、沉柳缓溜防冲为主；

⑧裂缝抢护应在临水面做前戗、遮盖封口，隔断水源；

⑨风浪淘刷抢护应采用织物防浪等措施消浪防冲，保护大坝。

# 7.3 供电与运输保障

桥圩镇供电所负责抗洪、抢险、救灾等方面的供电需要和应急救援现场 的临时供电；组织抢险队伍抢修被毁坏线路，排除供电故障，确保抢险救灾 指挥用电；解决抢险现场的临时用电，确保抢险调度顺利进行。

桥圩镇应急指挥办公室、新圩村村委及影响范围内村组等单位负责优先保 证防汛抢险人员、防汛救灾物资运输；低洼地区受洪水威胁时，负责群众安 全转移所需地方车辆、船舶的调配；负责抢险、救灾车辆、船舶的及时调配。

# 7.4 治安与医疗保障

桥圩镇派出所负责做好受淹区域的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗 洪救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作顺利进行。

贵港市第二人民医院负责灾区疾病防治的业务技术指导；组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊；负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作。

7.5 物资与资金保障

（1） 物资储备

桥圩镇防汛抗旱指挥部各成员单位、水利工程管理单位、在建水利工 程施工单位以及受洪水威胁的其他单位要按规定储备防汛抢险物资。特别是 编织袋、锄、铲等防汛物资及抢险工具，一定要备足。

当储备物资消耗过多或储存品种有限，不能满足抗洪抢险需要时，应及 时联系周边乡镇紧急调运或请求上级防汛应急部门调用所需物资。

桥圩镇自备防汛料物表

| 物资名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 保管负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻袋 | 条 | 15000 | 桥圩粮所仓库 | 黄德贵 | 13132669139 |
| 编织袋 | 条 | 10000 | 兴旺编织袋代销店 | 李有远 | 13197551253 |
| 铲锄 | 把 | 1500 | 桥圩日杂店 | 何朝东 | 15977549014 |
| 铁丝 | 公斤 | 610 | 桥圩日杂店 | 何朝东 | 15977549014 |
| 泥箕 | 对 | 200 | 桥圩日杂店 | 何朝东 | 15977549014 |
| 桩木 | 立方 | 80 | 南溪桥二队 | 冯永福 | 15994567298 |
| 块石 | 立方 | 120 | 新庆村石场 | 蔡有南 | 13788256335 |
| 河沙 | 立方 | 1500 | 新庆村沙场 | 蔡有南 | 13788256335 |

（2）物资调拨

1）防汛物资调拨使用原则：先调用桥圩镇防汛抗旱指挥部各成员单位

的防汛储备物资，在不能满足需要的情况下，可申请调用桥圩镇防汛抗旱指挥部的防汛储备物资。

2）防汛物资调拨程序：防汛物资的调用，由桥圩镇防汛抗旱指挥部先

调用各成员单位的防汛抢险物资。不能满足需要的，由各部门向桥圩镇防汛抗旱指挥部提出申请，经批准同意后，由桥圩镇防汛抗旱指挥部下达调令。需调用港南区防汛抗旱指挥部、贵港市防汛抗旱指挥部、自治区防汛抗旱指挥部以上防汛物资的，由桥圩镇防汛抗旱指挥部向港南区防汛抗旱指挥部、贵港市防汛抗旱指挥部、自治区防汛抗旱指挥部提出申请，经批准同意后，由港南区防汛抗旱指挥部、贵港市防汛抗旱指挥部、自治区防汛抗旱指挥部向代储单位下达调令。

3）当储备物资消耗过多，不能满足抗洪抢险需要时，应及时联系有资质 的厂家紧急调运、生产所需物资，必要时可通过媒体向社会公开征集。

（3）资金保障

1）当启动应急响应时，镇财政所应根据应急响应级别优先安排相应资金 用于应急响应行动。

2）镇财政所应根据洪涝灾害程度、水毁工程情况，从区本级财政预算中 安排资金，用于遭受严重洪涝灾害的水利设施修复补助。

3）桥圩镇防汛抗旱指挥部成员单位应积极争取上级的专项防汛资金或 抢险救灾应急资金支持马尾岭水库的防汛抢险救灾工作。

# 7.6 社会动员保障

（1）防汛抗洪是社会公益性事业，任何单位和个人都有保护水利工程设 施和参加防汛抗洪的责任。

（2）汛期，桥圩镇防汛抗旱指挥部和各成员单位应根据险情的发展， 做好动员工作，组织社会力量投入防汛抢险工作。

（3）桥圩镇指挥部和各成员单位做好全社会抢险救灾知识的宣传教育，提高群众救灾和自救能力。

（4）桥圩镇指挥部的各成员单位，在马尾岭水库下游发生严重洪涝灾害期间，要按照分工，特事特办，急事急办，解决防汛抗洪的实际问题，同时充分调动本系统的力量，全力支持抗灾救灾和灾后重建工作。

（5）各级人民政府应加强对防汛抗洪工作的统一领导，组织有关部门和 单位，动员全社会的力量，做好防汛抗洪工作。在马尾岭水库应急抢险的关键时刻，各级防汛行政首长应深入一线、靠前指挥，组织广大干部群众奋力抗灾减灾。

# 7.7 抢险专业技术保障

为保证抢险措施的正确性，提高防洪抢险技术水平，由港南区水利局专业技术人员组成马尾岭水库应急小组，负责具体的工程抢险技术指导。

马尾岭水库应急抢险小组成员名单

| 姓 名 | 工作单位 | 专 业 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄菲菲 | 港南区水利局 | 助理工程师 | 水土保持检测站 | 18376731751 |
| 梁鑫忠 | 港南区水利局 | 专技人员 | 工管站站长 | 14795280043 |

8  宣传演练

# 8.1 宣传

平时通过广播、电视、报刊、政府网站等新闻媒体和采用宣传车、放电 影、组织开展知识竞赛等多种形式，对马尾岭水库下游地区民众广泛进行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例等普法宣传教育，普及防汛知识，提高广大民众的灾患意识，增强避险自救能力。

应急预案启动时由马尾岭水库防汛指挥部授权给广播电视通信等部门通过电视、电台、手机信息向受影响区域及时宣传防洪注意安全事项，以及发布大坝安全状况、雨情、水情、工程险情及水库泄流等情况。受影响区域村屯则采用流动车宣传下村屯进行广播或采用话筒进行宣传防洪注意安全事项，以及发布大坝安全状况、雨情、水情、工程险情及水库泄流等情况。

# 8.2 培训

由桥圩镇防汛指挥部组织受影响区域群众及水库防汛指挥部各成员 单位进行应急防洪抢险培训。使政府与相关职能部门、水库主管部门、水库 管理站职工、公众了解预警信息发布、应急事项处置、群众转移等事项的处 理流程，充分理解撤离的信号、过程和地点。

培训工作应结合实际，采取多种组织形式，汛前至少组织一次培训。同 时，培训工作应做到合理规范课程、考核严格、分类指导，保证培训工作质 量。

8.3 演练

组织抗洪抢险和疏散撤离灾区群众的实地演练以及桌面推演，以检验、完善和强化应急准备和应急响应能力，演练结束后应进行总结。专业抢险队伍必针对当地易发生的各类险情，有针对性地进行抗洪抢 险演练及搜救演练。

9  附表附图9  附表附图

9.1 允许最大降雨量查算表

9.2 港南区小型水库应急组织体系图

9.3 港南区小型水库应急组织体系图     9.4 险情报告与应急处置工作流程图

9.5马尾岭水库人员撤离图

马尾岭水库转移图

9.6马尾岭水库分级响应表

| 事件 | 预警 |  |  | 应急响应措施 | 应急处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 雨情 | 水情 | 工情 |  | 应急调度 | 工程抢险 | 人员转移 |
| Ⅰ级 | 3h降雨量达100mm，中短期天气预报近期有较强降雨，可能出现特大暴雨 | 库水位超过校核洪水位57.89m，大坝可能漫顶，溢洪道水深超过0.89m，或下泄流量超过4.76m3/s。 | 特别重大险情：坝体出现大范围滑坡；坝体出现大面积渗漏 | 应急指挥长立即赶赴现场，会商确定应对措施，报告上级人民政府和有关部门，请求支援；立即组织洪水淹没区人员转移；快速召集专家组和抢险队伍，调集抢险物资和装备，开展应急处置；对事件变化和水雨情跟踪观测 | 指挥长下达应急调度指令 | 抢险方案由专家组提出，由应急指挥部决定 | 指挥长下达人员转移命令，快速组织淹没区人员转移 |
| Ⅱ级 | 3h降雨量达75mm，中短期天气预报近期仍有较强降雨 | 库水位超过设计洪水位57.60m，可能持续上涨；溢洪道水深超过0.60m，或下泄流量超过2.63m3/s。 | 重大险情：坝体出现局部滑坡；坝体出现大面积渗漏 | 应急指挥长会商确定应对措施，报告上级人民政府和部门；带领专家组赶赴现场，召集抢险队伍，调集抢险物资和装备；根据情况决定人员转移，有序组织实施；加强事件变化和水雨情跟踪观测 | 指挥长决定应急调度指令 | 抢险方案由专家组提出，由应急指挥部决定 | 指挥长临机决定，根据情况组织淹没区人员转移 |
| Ⅲ级 | 6h降雨量达100mm，中短期天气预报近期可能有较强降雨 | 库水位超过57.40m，溢洪道水深超过0.40m，或下游河道安全泄量1.43m3/s | 较大险情：大坝出现多处纵向、横向裂缝；下游坡渗漏较严重；并可能遭遇较强降雨 | 水库主管部门组织会商，研究提出应对措施，报告地方人民政府和有关部门；组织专家和抢险队伍，调集抢险物资和装备，开展应急处置；通知淹没区人员做好转移准备，必要时组织人员转移；加强事件变化和水雨情跟踪观测 | 水库主管部门决定应急调度 | 处置方案由水库主管部门制定 | 做好人员应急转移准备 |
| Ⅳ级 | 6h降雨量达75mm，中短期天气预报近期可能有较强降雨 | 库水位超过正常蓄水位57.00m。 | 一般险情：大坝出现浅层裂缝；下游坡出现多处渗水点 | 水库防汛行政责任人组织会商，报告主管部门，采取应对措施；做好抢险队伍、物资和装备准备，根据情形采取必要处置措施；落实现场值守，加强巡视检查和水雨情测报 | 防汛行政责任人决定控制运用措施 | 防汛行政责任人决定采取必要措施，加强巡查监测 |  |